Профессиональные

индукционные плиты

Электрическая схема

Выбор посуды

- Индукционная плита

- Подходит для различных типов кастрюль: диаметр дна железной посуды (эмалированной, литой, из нержавеющей стали, чугунной посуды) должен составлять от 12 см до пределов круга индикатора нагрева. (Как показано на рисунке 1)

- Не подходит для различных типов посуды: кастрюль из алюминия и меди с диаметром дна не более 12 см, керамической посуды, посуды из термостойкого стекла, посуды с выпуклым дном, посуды с прикрепленными ножками. (Как показано на рисунке 2).

- Посуда должна быть установлена в зоне индикации нагрева на рабочей поверхности.

- На вогнутой плите следует использовать сковороду выпуклой формы, которая входит в комплект поставки, а посуда выпуклой формы не должна соприкасаться с поверхностью плиты. Посуда, изготовленная из неподходящих материалов, может привести к неправильной работе плиты.

- Электрические индукционные печи подходят для использования с различной жаропрочной посудой с плоским дном (рекомендуется, чтобы дно посуды было не меньше зоны нагрева).

Инструкции по эксплуатации индукционной плиты

1.  Рабочие режимы и функции:

1.	Управление:

a)	Программирующий выключатель. В режиме ожидания нажмите «программирующий выключатель», раздастся звуковой сигнал, загорится индикатор нагрева, на цифровом дисплее появится мощность «3800», и индукционная плита перейдет в режим нагрева. В любой момент во время использования нажмите кнопку «программирующий выключатель», чтобы остановить нагрев и перевести индукционную плиту в режим ожидания.

b)	В режиме нагрева с помощью поворота «программирующего выключателя» можно настроить уровень мощности: для увеличения поворачивайте по часовой стрелке, для уменьшения — против. Диапазон настройки мощности: 5000-4500-3800-3200-2600-2200-1500-700.

c)	Настройка таймера. В режиме нагрева нажмите и в течение 3 секунд удерживайте «программирующий выключатель», чтобы открыть настройку таймера.  Загорится индикатор таймера, и на цифровом дисплее начнет мигать значение «0:10». Время можно настроить поворотом «программирующего выключателя», добавляя 10 или вычитая 1. Таймер настраивается в диапазоне от 0:00 до 3:00. Чтобы отменить настройку таймера, нажмите на «программирующий выключатель». Значение мигает в течение 5 секунд, после чего дисплей начинает перейдет в режим обратного отсчета, попеременно показывая мощность и время.

2. Управление:

a)	Кнопка питания «ON/OFF». Когда устройство выключено, нажмите на кнопку «ON/OFF», раздастся звуковой сигнал, будет гореть индикатор питания, на дисплее появится сообщение «ON» («включено»), устройство перейдет в режим ожидания. В этот момент можно выбрать функции «Hot Pot» («горячая посуда») и «Stir Fry»(«стир-фрай») для нагрева. В любой момент во время работы нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы остановить нагрев и перевести индукционную плиту в режим отключения.

b)	Функция «Stir Fry». Мощность нагрева индукционной плиты регулируется по температуре, по умолчанию устанавливается температура 260 °С. Температуру можно увеличивать и уменьшать в таком диапазоне: 280-260-240-220-200-180-160-100-80.

c)	Функция «Hot Pot». Мощность по умолчанию 4500, температуру можно увеличивать и уменьшать. Используемый диапазон: 5000-4500-4000-3500-3000-2500-2000-1500-1000-500.

d)	Настройка таймера. В режиме нагрева нажмите кнопку «Timer», чтобы открыть настройку таймера. Загорится индикатор таймера, и на цифровом дисплее начнет мигать значение «0:10». Время можно настроить кнопкой «+/-», добавляя 10 или вычитая 1. Таймер настраивается в диапазоне от 0:00 до 3:00. Чтобы выключить таймер, нажмите кнопку таймера еще раз. Значение мигает в течение 5 секунд, после чего дисплей перейдет в режим обратного отсчета, попеременно показывая мощность и время.

3.	Управление:

a)	Кнопка питания «ON/OFF». Когда устройство выключено, нажмите на кнопку «ON/OFF», раздастся звуковой сигнал, будет гореть индикатор питания, на дисплее появится сообщение «ON» («включено»), устройство перейдет в режим ожидания. В этот момент можно выбрать функции «Hot Pot» («горячая посуда») и «Stir Fry»(«стир-фрай») для нагрева. В любой момент во время работы нажмите на кнопку «ON/OFF», чтобы остановить нагрев и перевести индукционную плиту в режим отключения.

b)	Фиксированная температура. Мощность нагрева индукционной плиты регулируется по температуре, по умолчанию устанавливается температура 180 °С. Температуру можно увеличивать и уменьшать в таком диапазоне: 260-230-200-180-1700-160-150-140-130-120-100-80-60..

c)	Мощность. Мощность по умолчанию 2800, температуру можно увеличивать и уменьшать.  Используемый диапазон: 3500-3300-3000-2800-2500-2200 -2000-1800-1500-1200-900-600-300.

d)	Настройка таймера. В режиме нагрева нажмите кнопку «Timer», чтобы открыть настройку таймера. Загорится индикатор таймера, и на цифровом дисплее начнет мигать значение «00:10». Время можно настроить кнопкой «+/-», добавляя 10 или вычитая 1. Таймер настраивается в диапазоне от 0:01 до 24:00. Чтобы выключить таймер, нажмите кнопку таймера еще раз. Значение мигает в течение 5 секунд, после чего дисплей перейдет в режим обратного отсчета, попеременно показывая мощность и время.

2.  Коды ошибок:

Когда в цепи возникает неисправность, микросхема обнаруживает ее и выдает сигнал тревоги, а также автоматически отключает или прекращает нагрев, что в основном определяется на разъеме датчика:

- Низкое напряжение (<150V): E1

- Высокое напряжение (>270V): E2

- Короткое замыкание или ошибка сухого нагрева датчика поверхности плиты: E3

- Обрыв контура датчика поверхности плиты: E4

- Перегрев БТИЗ (90 ° C) или короткое замыкание датчика E5

- Ошибка обрыва контура датчика БТИЗ: E6

- Ошибка линии: E9

4.  Панель M1, инструкция по эксплуатации:

а) Кнопка «Вкл/Выкл»: нажмите кнопку «Вкл/Выкл» для включения и выключения плиты. После звукового сигнала, индикатор питания будет гореть, а машина перейдет в функцию работы для нагрева.

Режим «standby» по умолчанию. будет установлен, и загорится соответствующий индикатор функции питания. В любой момент во время работы просто нажмите кнопку «вкл/выкл», чтобы остановить нагрев. индукционную плиту и вернуться в состояние выключения.

б) Температура: мощность нагрева индукционной плиты контролируется. в зависимости от температуры, температура по умолчанию 240 ℃. температуру можно регулировать путем добавления или вычитания в диапазоне 270-240-220-200-180-160-140-120-100-80. в) Мощность: по умолчанию — 2800Вт, температуру можно регулировать. путем добавления или вычитания. Диапазон 3500-3300-3000-2800-2500-2200

-2000-1800-1500-1200-900-600-300.

d) Время: в режиме нагрева нажмите «Выбор функции». нажмите кнопку еще раз, чтобы ввести настройку времени для машины. Индикатор горит, а на цифровом дисплее мигает «0:10». Установите время, добавив 1 и вычитая 1 с помощью кнопки «+/-». Установите диапазон от 0 до 180. Еще раз нажмите кнопку «Таймер». чтобы отменить таймер. После того, как цифровая трубка мигнет в течение 5 секунд, Запрограммированное время переходит в режим обратного отсчета для отображения, а время и передачи отображаются поочередно.

Меры предосторожности:

Чтобы обеспечить безопасное использование и избежать травм и материального ущерба для вас и других людей, соблюдайте следующие меры предосторожности. Неправильное использование без соблюдения мер предосторожности может привести к несчастным случаям.

Это изделие не предназначено для следующего использования:

Использование оборудования людьми с ограниченными возможностями и маленькими детьми без присмотра.

Игры детей с оборудованием.

Условные обозначения: Запрещено  Обязательно  Внимание  Осторожно

|  | Не нагревайте плиту на сухую без кастрюли, так как это приводит к деформации или повреждению посуды, а также к изменению цвета панели плиты, что отрицательно скажется на работе устройства и даже может представлять опасность. Во время использования не оставляйте плиту без присмотра надолго. Если плиту нужно оставить, убедитесь, что в кастрюле достаточно воды. |  | При подключении электроприборов к электросети используйте устройство защиты от утечки (воздушный выключатель) с током более 50 А. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Во избежание несчастных случаев не используйте это устройство на газовой плите (магнитное поле может нагреть чугунную решетку и металлические детали плиты). При использовании устройство может выделять тепло, поэтому соблюдайте осторожность и не касайтесь нагревательной зоны устройства. |  | Не нагревайте на плите чугунные плиты, чтобы избежать ожогов. |
|  | Не используйте это устройство на любой металлической подставке (из железа, нержавеющей стали, алюминия и других), включая неметаллические коврики толщиной меньше 10 см. |  | Во избежание несчастных случаев не используйте посторонние предметы, такие как бумага, алюминиевая фольга или ткань, для косвенного нагрева панели плиты. |
|  | Не следует нагревать на этом приборе герметичную тару или запечатанные пищевые продукты, такие как емкости высокого давления, консервные банки, кофейники и т. д., во избежание опасности взрыва, вызванного тепловым расширением. |  | Во избежание ожогов и других опасностей не позволяйте детям использовать устройство без присмотра. |
|  | Специальная посуда для этого устройства может использоваться только на этом устройстве, использовать ее также на газовой плите нельзя. |  | Не вставляйте в вентиляционные отверстия посторонние предметы такие как провода, а также не блокируйте такие отверстия. Не просовывайте руки в вентиляционные отверстия. |
|  | Во избежание опасности не мойте это устройство непосредственно водой и следите за тем, чтобы вода или суп не попали внутрь устройства. |  | После использования выньте вилку из розетки, чтобы избежать повреждений электронных компонентов и пожара, вызванного длительным включением. |
|  | Людям с кардиостимулятором необходимо перед использованием изделия узнать у врача, может ли оно повлиять на стимулятор. |  | Чтобы мусор не попадал в вентилятор и не мешал нормальной работе устройства, регулярно чистите устройство. |
|  |  |  | При чистке температура поверхности может быть выше нормальной, поэтому не следует пускать к устройству детей. |
|  | Избегайте сильных ударов по панели плиты, чтобы избежать ее повреждения. При обнаружении любых повреждений прекратите использовать плиту и обратитесь в сервисный центр за заменой. |  | Будьте осторожны, когда снимаете кастрюлю с плиты во время работы. Рабочая зона МОЖЕТ оставаться горячей. Не касайтесь ее и будьте осторожны, чтобы избежать ожогов. |
|  | Если кабель питания устройства поврежден, во избежание опасности его замену должны произвести специалисты производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных отделов. |  | Не оставляйте это устройство во время приготовления пищи и принимайте защитные меры, чтобы горячее масло не разбрызгивалось наружу, что может привести к случайным травмам. |
|  | Не прикасайтесь острыми инструментами к корпусу плиты, чтобы избежать таких повреждений, как царапины или трещины. Если на поверхности появились трещины, выключите устройство, чтобы избежать возможного поражения электрическим током. |  | Допустимая нагрузка на панель устройства ограничена. Не ставьте на панель слишком тяжелые предметы, в противном случае это может привести к ее повреждению. |
|  | Не используйте устройство рядом с газовой или керосиновой печью или другим источником нагрева или открытого пламени. Не используйте устройство рядом с горючими материалами. |  | Не ставьте устройство на мягкие поверхности, например, ковры, скатерти, тонкую бумагу, чтобы они не перекрыли вентиляционные отверстия, так это влияет на охлаждение плиты. |
|  | Во время и после использования устройства поддерживайте его в чистоте, защищайте от насекомых, пыли и влаги, чтобы предотвратить попадание тараканов внутрь устройства, что может приводить к короткому замыканию. Если оно не используется в течение длительного времени, рекомендуется почистить его и положить в пластиковый пакет для хранения. |  | Кастрюли для супа и фритюрницы с тонким или деформированным дном при нагревании на высокой мощности могут раскалиться. В ходе предварительного нагрева в таких режимах приготовления, как стир-фрай, их следует нагревать на низкой мощности, чтобы чрезмерный нагрев не привел к резкому повышению температуры масла и не стал причиной опасности. |
|  | Не используйте во влажной среде. |  | При использовании не кладите рядом с индукционной плитой магнитные предметы, такие как кредитные карты и карты с магнитной полосой. |
|  | Не наклоняйте посуду. Посуду ставьте в центр нагреваемой зоны на поверхности плиты. |  | Не кладите на плиту металлические предметы, такие как ножи, вилки или крышки, так как они могут нагреваться. |
|  | При использовании дно и панель плиты должны оставаться сухими. |  | Не используйте это устройство для целей, отличных от приготовления пищи. |

Кабель питания должен быть заключен в гибкую маслостойкую изоляцию: IEC6024557 (YZW), а его сечение должно соответствовать мощности устройства: 1200–2200 Вт: 3х1.5мм2  2500–3500 Вт: 3x2,5 мм2 25000 Вт: 3х4мм2

Предупреждения

- При использовании плиты сетевой заземляющий провод должен быть надежно заземлен, его нельзя заземлять на газовые или водопроводные трубы. Нельзя использовать заземляющий провод для других целей.

- Запрещается устанавливать плиту на чугунные столешницы или бытовую технику для работы (например, на кухонные шкафы, шкафы для дезинфекции, холодильники и т. д.).

- Доступные детали могут нагреваться во время использования. Не допускайте детей к устройству.

- Устройство выделяет тепло во время работы.

- Если кабель питания поврежден, во избежание опасности его замену должны произвести специалисты производителя, его отдела технического обслуживания или аналогичных отделов.

- Запрещается чистить паром.

- После использования плиту необходимо выключить из сети и не полагаться на индикатор диска.

- Любые ремонтные работы на изделии должны выполняться персоналом, прошедшим обучение или рекомендованным производителем.

- Внутри корпуса источник высокого напряжения, непрофессионалам запрещается его вскрывать!

- Знак выравнивания потенциалов: Если имеются другие электрические устройства, требующие подключения с выравниванием потенциала, площадь поперечного сечения должна составлять 2,5–10 мм2. Надежно подсоедините эквипотенциальные разъемы устройства к эквипотенциальным разъемам оборудования, используя соответствующие провода с медными жилами.

- Неионизирующее магнитное излучение: обозначает неионизирующее излучение, превышающее нормальное и потенциально опасное.

- Опасное напряжение: внутри используются детали, работающие под напряжением выше 250 В.

- Если во время работы случайно разобьется панель из микрокристаллического стекла, немедленно отключите питание индукционной плиты.

- Нельзя класть алюминиевую фольгу или пластиковые контейнеры на горячую поверхность плиты, а также складывать на нее продукты.

- Не кладите на панель из микрокристаллического стекла кухонные принадлежности, ножи, заколки для волос и другие металлические предметы.

- Соблюдайте осторожность при работе с оборудованием и не носите рядом с оборудованием кольца, часы и тому подобное.

- Используйте только посуду подходящего типа и размера.

- Людям, использующим кардиостимуляторы, следует связаться с производителем и получить его согласие, прежде чем использовать индукционную плиту.

- Не мыть под струей воды.

- Данное руководство неприменимо к лицам с физическими, сенсорными и интеллектуальными недостатками, а также с недостатком опыта и знаний.