ПАСПОРТ

ХЛЕБОРЕЗАТЕЛЬНАЯ МАШИНА

МОДЕЛЬ:TR-12

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!

НАЗНАЧЕНИЕ

Оборудование предназначено для нарезания пшеничного и ржаного хлеба (батонов, багетов, буханок).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Общие данные | Модель | TR-12 |
| --- | --- | --- |
|  | Описание | Настольная, полуавтоматическая |
|  | Установочная мощность, кВт | 0,25 |
|  | Параметры электросети | 220/50/1 |
|  | Материал корпуса | нерж.сталь |
| Характеристики | Толщина нарезки, мм | 12 |
|  | Производительность, кусков | 31 |

ПОРЯДОК РАБОТЫ

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Очистите оборудование в соответствии с инструкциями раздела «Обслуживание и уход».

- Рекомендуется перед началом эксплуатации пропустить через машину несколько батонов хлеба с целью очистки внутренних узлов оборудования от грязи и остатков защитной смазки.

ВКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

- Установите оборудование на ровную горизонтальную поверхность.

- Включите питание (вставьте вилку в розетку).

- Положите батон в лоток для нарезки и зафиксируйте его положение с помощью верхних черных винтов. Используйте не горячий, а остывший хлеб.

- Зафиксируйте высоту нижнего лотка с помощью нижних черных винтов так, чтобы куски хлеба не смогли выпасть во время работы.

- Нажмите на зеленую кнопку (on).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. Нажмите на красную кнопку (off)

2. Выньте вилку сетевого шнура из розетки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети.

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы, колющие и режущие предметы.

Ежедневно по окончании работы:

- Очистите поверхности, соприкасающиеся с хлебом, чистой сухой тканью или мягкой щеткой.

- Очистите корпус оборудования мягкой тканью или губкой.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка оборудования и подключение к электросети осуществляется только квалифицированными специалистами.

- Оборудование предназначено только для нарезания хлеба. Не допускается использовать оборудование не по назначению.

- При работе с оборудованием рекомендуется носить специальную рабочую одежду. Не допускается носить свободную одежду, шарфы, шейные платки, галстуки, драгоценности и т.п. Рукава должны быть застегнуты. Волосы должны быть забраны косынкой.

- Не допускается засовывать внутрь включенного оборудования руки и посторонние предметы.

- При работе с оборудованием следует соблюдать осторожность, т.к. ножи очень острые.

- Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

- Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

- Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.

- При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить. Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

ВНИМАНИЕ! ДАННЫЙ АППАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЭЛЕКТРОПРИБОРОМ И НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ!