Паспорт и инструкция по сборке. Шкафы серии ШМ-22(600)П и ШМ-22(800)П

Благодарим Вас за покупку нашей продукции. 1.Назначение и особенности конст рукции 1.1. Шкаф металлический напольный поставляется в разобранном виде, предназначен для хранения одежды, ручной клади и т.п. в помещениях закрытого типа. 1.2. Шкаф двухсекционный, левая секция предназначена для хранения одежды, правая для хранения ручной клади и т.п., с возможностью переставлять полки по высоте с шагом 50 мм. 1.3. Двери шкафа могут навешиваться на любую (правую или левую) сторону шкафа. 1.4. Шкаф изготовлен из стали и окрашен порошковой краской RAL 7035. 2.Требования техники безопасности 2.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке шкафа. 2.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке. 2.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении. 2.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке. 2.5. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 5 штук. 2.6. Транспортировать шкафы только в вертикальном положении. 3.Устройство шкафа и техническое обслуживание. 3.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п. 5) 3.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы. 3.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40С до +40С и относительной влажности не более 70 %. 3.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. 4.Основные технические характеристики Наименование шкафа; Размеры шкафа в сборе, (ВхШхГ), мм; Масса нетто не более, кг. ШМ-22(600)П/ШР-22(600)П; 1850х600х490; 37. ШМ-22(800)П /ШР-22(800)П; 1850х800х490; 41.

5.2.2. Одной заклепкой приклепать боковые стенки к задней стенке, согласно рис. Вид сбоку Стенка бок. левая Стенка бок. правая 5.2.3. Установить перекрытия шкафа и закрепить с помощью заклепок. ВНИМАНИЕ!: Внешние стороны «А» перекрытий должны касаться внутренних сторон «Б» боковых стенок. В пазы «С» перекрытий вставить отгибы «В» боковых стенок. Корпус в сборе

5.2.4. Закрепить полку на боковых стенках. Приклепать полку нужно к двум стенкам. Установите трубкодержатель под полкой на боковых стенках, друг напротив друга. Трубкодержатель 5.2.5. Установите оставшиеся полки в левую секцию шкафа. 5.2.6. На боковые стенки навесить дверь и вставить замок. В трубкодержатель установить трубку ПВХ с крючками.

6.Свидетельство о приёмке и упаковке Шкаф соответствует ГОСТу 16371-93 п.п. 2.2.29,2.2.30. Упаковщик ____________________ Мастер упаковки ____________________ Штамп (ОТК) ____________________ Дата выпуска «___» _________ 20__ г. Дата продажи «___» _________ 20__ г. Подпись продавца ____________________ Ваш региональный дилер ____________________ 7.Гарантийные обязательства 7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правила хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. 7.2. Завод принимает претензии по качеству продукции в течение одного года с момента продажи. 7.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. 7.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке» с указанием номера упаковщика. 7.5. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

5. Инструкция по сборке шкафа Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектность поставки. 5.1. Сборочные детали: Стенка Стенка Стенка Стенка Дверь Боковая (лев.) Центр. Боковая (прав.) задняя 1 шт. 1шт. 1шт. 2 шт. 2 шт. Перекрытие Полка Крючок хром Трубка ПВХ 4 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт 9459845+984+98 454654 Заклёпка 4х8 Замок Трубкодержатель 80 шт. 2шт. 2 шт. 5.2. Порядок сборки шкафа. 5.2.1. Расположить центральную Стенку между задними. Склепать между собой, используя только по одному центральному отверстию на отгибах центральной стенки. Вид сбоку Место крепления