- Защита от перегрева - Встроенный тепловентилятор сушильного шкафа оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает нагревательный элемент в случае перегрева. - Если это произошло, выключите тепловентилятор, отключите его от электросети, подождите около 30 минут, чтобы дать ему остыть. После этого включите тепловентилятор в желаемом режиме, устройство должно заработать нормально. - ВНИМАНИЕ!!! Категорически запрещается размещать какие-либо предметы на верхней крышке шкафа. Это может привести к ограничению подачи воздуха в шкаф, что приведет к перегреву встроенного тепловентилятора, порче одежды и вещей, находящихся в шкафу и его поломке. 10. Электробезопасность. 10.1. По типу защиты от поражения электрическим током тепловентилятор относится к приборам II класса, и, согласно ГОСТ Р МЭК 335-1-94, не должен иметь устройств для заземления. 10.2. Выход кабеля тепловентилятора из шкафа дополнительно экранирован резиновой манжетой.

Паспорт и инструкция по сборке. Шкафы серии ШРС-П

Благодарим Вас за покупку нашей продукции. 1.Назначение и особенности конструкции 1.1. Шкаф металлический напольный поставляется в разобранном виде, предназначен для сушки влажной одежды и обуви. 1.2. Изделие представляет собой конструкцию, состоящую из двух частей: шкаф и блок тепловентилятора с ножками. 1.3. Ширина шкафа бывает 650 или 800 мм. 1.4. Двери шкафа могут навешиваться на любую (правую или левую) сторону шкафа. 1.5. Шкаф изготовлен из стали не менее 0,8 мм и окрашен порошковой краской RAL 7035. 2.Требования техники безопасности 2.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и руководством по сборке шкафа. 2.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке . 2.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении. 2.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке. 2.5. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 5 штук. 2.6. Транспортировать шкафы в упаковке только в вертикальном положении. * При работе тепловентилятора происходит нагрев внутренних деталей шкафа. 3.Устройство шкафа и техническое обслуживание. 3.1. Шкаф напольный металлический представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей и блока тепловентилятора (см. п. 5) 3.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы. 3.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40С до +40С и относительной влажности не более 70 %. 3.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации. 3.5. Блок тепловентилятора может включатся: а) пультом ДУ (идущим в комплекте) при открытой дверце шкафа б) ручным способом, при выдвижении ящика нижнего блока 3.6. В крыше шкафа ШРС-П предусмотрено вентиляционное отверстие под патрубок 4.Основные технические характеристики Наименование; Габаритные размеры в сборе (ВхШхГ), мм; Масса нетто не более, кг. Шкаф сушильный ШРС-П 205; 1950х800х500; 68. Шкаф сушильный ШРС-П 204; 1950х650х500; 61. Тех. характеристики блок тепловентилятора Extra FN Тип: керамический обогреватель Режимы работы: 3 (проветривание, 40̊ С, 60̊ С*) Электропитание: 220±10% В, 50 Гц Мощность: 1000/2000 Вт Таймер отключения: да Управление: электронное, ручное Отключение при перегреве: да

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ. - Шкаф сушильный предназначен к использованию и хранению только в помещениях. - Шкаф сушильный разрешается использовать при температуре окружающей среды не ниже +5С. - ВНИМАНИЕ!!! В шкафе сушильном ШРС-П можно сушить только сырую, предварительно отжатую одежду. Не допускается попадание капель воды на встроенный тепловентилятор Extra FN, что может привести к его поломке. - Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует указанному в паспорте изделия. - Не допускайте использования сушильного шкафа маленькими детьми и недееспособными лицами. - Тщательно соблюдайте указания изготовителя одежды и предметов, касающиеся сушки. - Регулярно очищайте шкаф изнутри, не допускайте скопления пыли и грязи на верхней крышке шкафа. - Прежде чем приступить к очистке шкафа, убедитесь в том, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус можно протирать слегка увлажненной без ворсовой тканью. - Перед очисткой шкафа, а также в случае его выключения на продолжительный срок, отключите его от сети. - Устанавливайте сушильный шкаф только на надежной и ровной поверхности, допускающей нагрев до 800С. - Запрещено использовать сушильный шкаф для сушки предметов и одежды пропитанной бензином и другими легковоспламеняющимися и пожароопасными жидкостями. - Запрещено использовать сушильный шкаф для сушки предметов из пенорезины и им подобных. - При первом включении шкафа возможно появление легкого постороннего запаха. В этом случае необходимо проветрить помещение, запах быстро исчезнет. - Требования к электропитанию - Встроенный тепловентилятор подключается к однофазному электропитанию 220-230 В 50-60 Гц. - Встроенный тепловентилятор нельзя подключать фиксировано, только при помощи вилки с розеткой. - Электрическая розетка должна располагаться таким образом, чтобы можно было быстро вытащить вилку из розетки. - Блок со встроенным тепловентилятором поставляется готовой к использованию. - Производитель не несет ответственности в случае не правильного подключения сушильного шкафа к электросети.

6. Блок тепловентилятора 6.1. Блок тепловентилятора поставляется в сборе с ножками. На ножки блока надеть пластиковые подпятники 6.2. Инструкция по эксплуатации блок тепловентилятора находится в упаковке 7.Свидетельство о приёмке и упаковке Шкаф соответствует ГОСТу 16371-93 п.п. 2.2.29,2.2.30. Упаковщик ____________________ Мастер упаковки ____________________ Штамп (ОТК) ____________________ Дата выпуска «___» _________ 20__ г. Дата продажи «___» _________ 20__ г. Подпись продавца ____________________ Ваш региональный дилер ____________________ 8.Гарантийные обязательства 8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правила хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве. 8.2.Завод принимает претензии по качеству продукции в течение одного года с момента продажи. 8.3.Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия 8.4.При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке». 8.5.Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдения условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

5. Инструкция по сборке шкафа 5.1 Сборочные детали: Стенка центр. Стенка бок. Планка зад. Планка перед. Стенка зад. Дверь 1 шт. 2 шт. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 2 шт. Крыша ШРС-П Дно ШРС-П Полка ШРС-П Крючок хром Трубка 2 шт. 2 шт. 4 шт. 2 шт. 1 шт. Заклепка 4х8 Замок Трубкодержатель Петля пластик Ручка 130 шт. 3 шт. 2 шт. 4шт. 4 шт. 5.2. Порядок сборки 5.2.1. Приклепать планки к центральной стенке шкафа как показано на рисунке. Планка задняя Планка передняя 5.2.2. Расположить центральную стенку между задними стенками. Одной заклепкой приклепать центральную стенку к задним стенкам. Вид сбоку Стенка задняя

5.2.3. Одной заклепкой приклепать боковые стенки к задней стенке. Вид сбоку Стенка боковая Стенка боковая 5.2.4. Установить крышу и дно шкафа и закрепить с помощью заклепок. Дно шкафа Крыша шкафа ВНИМАНИЕ!: Внешняя сторона «А» крыши/дна должна касаться внутренних сторон «Б» боковых стенок. В пазы «С» крыши/дна вставить отгибы «В» боковых стенок. Корпус шкафа в сборе 5.2.5. Закрепить полку на боковых стенках. Приклепать полку нужно к боковым стенкам.

5.2.6. Закрепить трубкодержатель внутри шкафа на боковых стенках, друг напротив друга. 5.2.7. Установить пластиковые петли на двери. В комплект шкафа входит две правых и две левых петли. Пластиковая петля Дверь 5.2.8. Установить двери в шкаф. 5.2.9. Установить шкаф на блок тепловентилятора и закрепить с помощью заклепок. 5.2.10. Установить замки и ручки на двери.