ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

СКОВОРОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 900-Й СЕРИИ

Модели FTH(R) – 90/40 ET / FTH(R) – 90/80 ET FTC-C – 90/40 ET / FTH-C – 90/80 ET Дата: 2015 г

СОДЕРЖАНИЕ

| ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ | 3 |
| --- | --- |
| ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ | 6 |
| ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | 7 |

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ

Производитель подтверждает, что устройства отвечают условиям стандартов 2004/108/ES, 2006/95/ES (документы № 616/2006 и № 17/2003) и соответствуют требованиям действующих государственных постановлений. Установка оборудования должна производиться в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Внимание! Производитель не несет ответственности за прямые или косвенные убытки, которые могут быть понесены в результате нарушения требований установки, технического обслуживания и эксплуатации оборудования, а также в случае внесения изменений в конструкцию оборудования. К эксплуатации оборудования допускаются только опытный и обученный персонал. Запрещается менять детали, установленные производителем или его представителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Паспортная табличка с техническими данными установлена на задней панели устройства. Прежде чем приступать к монтажу оборудования, необходимо ознакомиться со схемой соединений и с информацией, которая приводится в настоящем руководстве.

| МОДЕЛЬ | НАПРЯЖЕНИЕ (В/Гц) | МОЩНОСТЬ (Вт) | ВЕРХНИЕ РАЗМЕРЫ (см) | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (л) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTH-90/40 ET | 400 / 3N / 50 | 6 000 | 31 x 65 | 40 x 90 x 90 |
| FTR-90/40 ET | 400 / 3N / 50 | 6 000 | 31 x 65 | 40 x 90 x 90 |
| FTH-90/80 ET | 400 / 3N / 50 | 12 000 | 71 x 65 | 80 x 90 x 90 |
| FTR-90/80 ET | 400 / 3N / 50 | 12 000 | 71 x 65 | 80 x 90 x 90 |
| FTHR-90/80 ET | 400 / 3N / 50 | 12 000 | 71 x 65 | 80 x 90 x 90 |
| FTH-C-90/40 ET | 400 / 3N / 50 | 6 000 | 31 x 65 | 40 x 90 x 90 |
| FTH-C-90/80 ET | 400 / 3N / 50 | 12 000 | 71 x 65 | 80 x 90 x 90 |

УПАКОВКА И ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Оборудование упаковывается и маркируется в соответствии с принятыми требованиями. В поставку также входит эксплуатационная документация. Если при получении оборудования выявляются какие-либо повреждения, необходимо незамедлительно обратиться в транспортную компанию и представить подписанный акт приемки с описанием найденных повреждений.

Указания производителя:

- Устройство предназначено только для промышленного применения.

- Необходимо тщательно ознакомиться с содержанием настоящего руководства и изучить все правила безопасности, которые должны соблюдаться при установке и эксплуатации оборудования.

- Принять меры для соблюдения всех рекомендаций по эксплуатации оборудования.

- Оборудование соответствует требованиям действующих стандартов.

- Настоящее руководство должно храниться рядом с оборудованием.

- Не подпускать детей к рабочему оборудованию.

- В случае перепродажи оборудования новый владелец должен принять меры, чтобы обслуживающий персонал ознакомился с инструкциями, которые содержатся в настоящем руководстве.

- К эксплуатации оборудования допускается только обученный персонал.

- Пуск оборудования должен производиться только под контролем ответственного лица.

- Мы рекомендуем ежегодно проводить технический осмотр оборудования с привлечением опытных специалистов.

- В случае ремонта следует использовать только оригинальные запасные части.

- Запрещается очистка оборудования струей воды под давлением.

- В случае возникновения аварийной ситуации все коммуникации (т.е. линии подачи воды, газа и электричества) должны перекрываться обслуживающим персоналом.

- Производитель не несет ответственности за любой ущерб, который может быть нанесен в результате несоблюдения требований по монтажу и эксплуатации оборудования.

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ УСТРОЙСТВА

Устройство подлежит установке в хорошо вентилируемом помещении для обеспечения эффективного теплообмена и функционирования оборудования (в соответствии с требованиями действующего стандарта). Если устройство устанавливается рядом со стеной или упирается в корпус мебели, необходимо убедиться, что поверхность стены или мебели способна выдерживать температуру до 90°C. К установке, регулированию и вводу устройства в эксплуатацию допускается только обученный и квалифицированный специалист.

Снять упаковку и убедиться в отсутствии повреждений, которые могут быть получены при транспортировке. Принять меры для выравнивания устройства в горизонтальной плоскости (максимальное отклонение 2°). Для отвода водяного пара и устранения запаха устройство должно располагаться под вытяжным колпаком. Устройство может устанавливаться, как отдельно, так и в составе с другим оборудованием нашего изготовления. Расстояние до другого устройства может составлять, минимум, до 10 см. Принять меры, чтобы корпус устройства не входил в контакт с горючими материалами. В случае необходимости горючие материалы подлежат теплоизоляции. Меры пожарной безопасности должны соответствовать требованиям стандарта EN 061008, раздел 21.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И НАЛАДКЕ

Внимание:

Производитель не предоставляет гарантию на оборудование в том случае, если дефекты получены по причине неправильной эксплуатации, а также в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в настоящих инструкциях.

Все работы, связанные с установкой, наладкой и ремонтом кухонного оборудования, а также работы по демонтажу оборудования на случай выхода из строя, должны выполняться только на основании договора о техническом обслуживании, подписываемого с официальным дилером. Эти работы должны выполняться в соответствии с нормами и стандартами, регламентирующими порядок установки и подключения к системам электроснабжения и газоснабжения, а также согласно принятым правилам техники безопасности.

Настоящие инструкции предназначены для технического персонала, ответственного за установку, испытание и ввод в эксплуатацию оборудования.

Все работы по наладке, установке, выравниванию, а также прочие операции, должны выполняться только после отключения оборудования от источника питания. При подключении устройства к источнику питания необходимо предпринять соответствующие меры предосторожности.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА

К выполнению работ по установке, наладке и вводу в эксплуатацию, включая перевод устройства на питание от другого газопровода, допускается только квалифицированный и обученный специалист. Устройство должно устанавливаться в хорошо вентилируемом помещении. Для удаления продуктов сгорания над устройством рекомендуется использовать вытяжной колпак. Устройство может устанавливаться, как отдельно, так и в составе с другим оборудованием нашего изготовления. Между устройством и соседним оборудованием должно сохраняться расстояние не меньше 10 см. Также принять меры для исключения контакта устройства с горючими материалами. В случае необходимости используются теплоизолирующие материалы (например, между устройством и горючим материалом размещается асбестовый лист).

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СОГЛАСНО УСЛОВИЯМ СТАНДАРТА EN 061008

РАЗДЕЛ 21

- Запрещается подпускать детей к оборудованию.

- Устройство должно соответствовать требованиям безопасности стандартов EN 332000-4-462 и EN 332000-4-42. В случае возникновения опасности утечки газа и воспламенения необходимо немедленно принять меры для отключения источника газоснабжения.

- Перед подключением устройства к источнику газоснабжения следует получить разрешение от соответствующей газовой компании.

- Устройство должно размещаться на несгораемой поверхности на расстоянии до соседнего оборудования не меньше 10 см с каждой стороны. Запрещается укладывать на корпус устройства любые предметы из горючих материалов; такие материалы должны храниться на безопасном от устройства расстоянии (50 см в направлении теплового излучения и 10 см в других направлениях). Материалы по категориям представлены в таблице ниже.

Строительные материалы, классифицируемые по степени горючести (EN 730823)

| A - Несгораемые материалы B - Практически несгораемые материалы C1 - Материалы низкой степени сгорания C2 - Материалы средней степени сгорания C3 - Материалы высокой степени сгорания | гранит, песчаник, бетон, кирпич, керамическая плитка, гипс акумин, гераклит, линос, итавир доска из лиственных пород дерева, фанера, картон ДСП, пробковая плита, резина, наполно покрытие ДСП, полистирол, полиуретан, ПВХ |
| --- | --- |

Устройство должно устанавливаться в безопасных условиях эксплуатации. При установке устройства необходимо обеспечить условия для соблюдения правил техники безопасности и гигиены труда, которые регламентируются следующими стандартами:

- EN 061008 "Пожарная безопасность устройств и источников тепла"

- EN 332000 (33 2000-4-482; 33 2000-4-42) "Электрические устройства" и CSN EN 1775 "Газоснабжение"

- Газопроводы в сооружениях - максимальное рабочее давление ниже 5 бар.

- Стандарт 185/2001, пункт 10 (порядок размещения отходов).

КАБЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПИТАНИЯ

Источник питания должен быть дополнительно защищен плавким предохранителем, характеристики которого должны соответствовать уровню потребляемой мощности устройством. Проверить данные мощности в паспортной табличке на задней панели устройства. Соединить устройство напрямую через выключатель питания. Между контактами должно сохраняться расстояние, минимум, 3 мм, что позволяет обеспечить защиту на случай перегрузки устройства.. Заземляющий провод (желто-зеленый) подключается напрямую к корпусу устройства. Питающий кабель должен укладываться таким образом, чтобы исключить его нагревание до уровня на 50°C выше, чем температура окружающей среды. Перед соединением устройства выполнить следующую проверку:

- Плавкий предохранитель и внутренняя схема должны выдерживать нагрузку устройства (см. маркировку).

- Питающая сеть должна быть оборудована заземляющим проводом, который должен отвечать требованиям стандарта CSN и принятых норм.

- Розетка или выключатель питания должны находиться в пределах доступа к устройству.

Мы не несем ответственность за нарушение указанных выше правил. Перед включением устройства необходимо снять защитную пленку и очистить все поверхности оборудования - смотреть главу "Очистка и техническое обслуживание".

Техническое обслуживание: Мы рекомендуем, чтобы для ежегодной проверки устройства привлекался опытный и профессиональный персонал. К ремонту устройства допускается только квалифицированные и обученные специалисты.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!

Перед пуском устройства необходимо снять защитную пленку и с помощью моющего средства и воды очистить поверхности от грязи и пыли. Протереть поверхности чистой водой. Не оставлять работающее устройство без присмотра.

ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ!!!

Выдвижной отсек для сбора лишнего жира

Выдвижной отсек подлежит периодической проверке и своевременной очистке. Очистка производится только после отключения плиты от источника питания.

Комментарии и рекомендации

Поверхность плиты разделена на 2 половины (FT-60), каждая из которых может нагреваться до собственной температуры.

Также допускается использование только одной половины.

Повернуть ручку (A), установив соответствующий режим.

После этого загорятся контрольные лампы (B) и (C).

При включении устройства загорается контрольная лампа (B).

При включении нагревательного элемента загорается контрольная лампа (C).

Если температура устройства достигает заданного значения, контрольная лампа (С) гаснет. Выключить устройство, установив ручку (A) в положение "0".

Обслуживание

Рекомендуется, чтобы устройство ежегодно проверялось специалистами на техническое состояние. К ремонту и обслуживанию оборудования допускается только обученный персонал

Комментарии и рекомендации

Не оставлять работающее устройство без присмотра.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ! Запрещается производить очистку оборудования струей воды под давлением. Оборудование подлежит ежедневной очистке. Ежедневная очистка позволяет продлить рабочий ресурс и производительность оборудования. Перед очисткой убедиться, что устройство отсоединено от источника питания. Поверхности из нержавеющей стали подлежат очистке с помощью моющего средства, после чего вытираются насухо ветошью. Запрещается использовать моющие средства с абразивными и агрессивными свойствами. Остатки пищи можно удалять с поверхностью с помощью скребка.

ПОСЛЕ ОЧИСТКИ ВЕРХНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ!!!

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫХОДА ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ СТРОЯ

Выключить источник питания и обратиться за помощью в техническую службу.

УКАЗАНИЯ О ГАРАНТИИ

Гарантия не распространяется на все расходные детали, которые подвержены естественному износу (резиновые уплотнения, лампы, стеклянные и пластиковые детали и др.). Гарантия не распространяется на устройства, которые устанавливались с нарушением соответствующих требований лицами, не имеющими достаточной квалификации, и если в конструкцию устройства вносились изменения без разрешения производителя. Гарантия также не распространяется на повреждения, полученные в результате воздействия внешних сил, имеющих природный характер.

По вопросам гарантии, ремонта и технического

обслуживания данного оборудования обращайтесь

в ООО «СК Деловая Русь», 125167 г.Москва

ул.Красноармейская, дом 11, корпус 2

т. 8-495-956-3663.

http://www.sc.trapeza.ru

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Модель FT** - 90/40 ET

Модель FT** - 90/80 ET

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Модель  FT** 90/40 ET

| Поз. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Панель выводов |
| 12 | Защитный термостат |
| 2 | Выключатель с подсветкой |
| 11 | Термостат |
| 13 | Оранжевая лампа индикатора |
| 14 | Зеленая лампа индикатора |
| 17 | Нагревательный элемент |
| 8 | Контактор |
| 9 | Катушка контактора |

СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Модель  FT** - 90/80 ET

| Поз. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Панель выводов |
| 12 | Защитный термостат |
| 2 | Выключатель с подсветкой |
| 11 | Термостат |
| 13 | Оранжевая лампа индикатора |
| 14 | Зеленая лампа индикатора |
| 17 | Нагревательный элемент |
| 8 | Контактор |
| 9 | Катушка контактора |