РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СКОВОРОДА С ОПРОКИДЫВАЮЩИМСЯ ПРОТИВНЕМ

BR(M) – 90/80 ET(N)

BR(M) – 90/120 ET(N)

Дата

2015

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ				3

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ					10

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ				13

По вопросам гарантии, ремонта и технического

обслуживания данного оборудования обращайтесь

в ООО «СК Деловая Русь», 125167 г.Москва

ул.Красноармейская, дом 11, корпус 2

т. 8-495-956-3663.

http://www.sc.trapeza.ru

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

Производитель подтверждает, что устройства соответствуют стандартам 2004/108/ЕС, 2006/95/ЕС, правилу номер 616/2006 бюллетеня по техническому обслуживанию, 17/2003 бюллетеню по техническому обслуживанию и действующим правилам. Установку следует выполнять согласно действующим стандартам. Внимание: производитель не будет нести ответственность в случае прямых или косвенных повреждений, которые возникли в результате неправильной установки, некорректного вмешательства или модификаций, неудовлетворительного техобслуживания, ненадлежащего использования, а также те, которые возможно возникли по другим причинам, указанным в положениях условий продажи. Данное устройство предназначено только для профессионального применения и должно эксплуатироваться только квалифицированным персоналом. Компоненты устройства, установленные и закрепленные производителем или уполномоченным лицом, не должны модернизироваться пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Заводская табличка с техническими характеристиками располагается на задней части устройства. Перед установкой изучите электрическую схему соединения и всю последующую информацию.

| Модель | Размеры | Опрокидывание ванны | Объем (л) | Мощность (кВт) | Диаметр водяного соединения | Материал нижней части ванны | Напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BR - 90/80 ET | 80 x 90 x 90 | вручную | 80 | 15 | G 1/2 | Железо | 400 В/ 3Ф / 50 Гц |
| BR - 90/80 ET/N | 80 x 90 x 90 | вручную | 80 | 15 | G 1/2 | Нерж. сталь | 400 В/ 3Ф / 50 Гц |
| BRM - 90/80 ET 80 | 80 x 90 x 90 | электрически | 80 | 15 | G 1/2 | Железо | 400 В/ 3Ф / 50 Гц |
| BRM - 90/80 ET/N | 80 x 90 x 90 | электрически | 80 | 15 | G 1/2 | Нерж. сталь | 400 В/ 3Ф / 50 Гц |
| BR - 90/120 ET | 120 x 90 x 90 | вручную | 120 | 18 | G 1/2 | Железо | 400 В/ 3Ф / 50 Гц |
| BR - 90/120 ET/N | 120 x 90 x 90 | вручную | 120 | 18 | G 1/2 | Нерж. сталь | 400 В/ 3Ф / 50 Гц |
| BRM - 90/120 ET | 120 x 90 x 90 | электрически | 120 | 18 | G 1/2 | Железо | 400 В/ 3Ф / 50 Гц |
| BRM - 90/120 ET/N | 120 x 90 x 90 | электрически | 120 | 18 | G 1/2 | Нерж. сталь | 400 В/ 3Ф / 50 Гц |

УПАКОВКА И ПРОВЕРКА УСТРОЙСТВА

Данное устройство отправлено со склада в надлежащей упаковке с соответствующими символами и метками. Также приложена соответствующая инструкция по использованию. В случае если на упаковке видны следы неправильного обращения или повреждения, следует незамедлительно предъявить претензию компании, осуществляющей транспортировку, в письменном виде и подписать протокол наличия повреждений.

Важные примечания:

• устройство предназначено только для профессионального применения

• данные инструкции по эксплуатации следует тщательно и внимательно прочитать, поскольку они содержат важную информацию по элементам аварийной защиты, установке, использованию

• данные рекомендации относятся к этому продукту

• данный продукт соответствует действующим стандартам

• настоящее руководство следует сохранить для получения справок при дальнейшей эксплуатации устройства

• держите детей вдали от данного устройства

• при продаже или перемещении продукта в другое место необходимо убедиться, что персонал или квалицированный сервисный специалист ознакомились с инструкциями по установке и эксплуатации, указанными в настоящем руководстве

• только уполномоченный персонал может эксплуатировать данное устройство

• устройство нельзя оставлять включенным без надзора

• рекомендуется, чтобы устройство проверял квалицированный сервисный специалист не менее одного раза в год

• для ремонта следует использовать только оригинальные запасные части

• устройство нельзя чистить с помощью струи под давлением или душевой установки, работающей под давлением

• при повреждении или поломке отсоедините все подающие устройства (воды, газа, электричества) и обратитесь за профессиональной технической помощью

• производитель не будет нести ответственность в случае повреждений, которые вызваны неправильной установкой, несоблюдением вышеуказанных рекомендаций или при другом применении и т.д.

РАЗМЕЩЕНИЕ

Устройство следует устанавливать в хорошо проветриваемом помещении, которое обеспечит надлежащее функционирование устройства (техник должен соблюдать действующие стандарты (EN…)). Если устройство располагается близко к стене или если оно соприкасается с фурнитурой стен, тогда эти стены должны выдерживать температуру до 90°C. Установку, настройку, ввод в эксплуатацию должен выполнять квалифицированный специалист, который имеет надлежащую компетенцию для подобных работ и согласно действующим стандартам.

Распакуйте устройство и проверьте отсутствие повреждений при транспортировке. Расположите устройство на горизонтальной поверхности (максимальное отклонение 2°). Расположите устройство под вытяжным колпаком, чтобы удалять водяной пар и плохой запах. Устройство можно установить отдельно или в паре с другими устройствами нашего производства. Минимальное расстояние от другого оборудования составляет 10 см. Также следует предотвратить соприкосновение нашего продукта с горючими материалами. В этом случае вам следует внести изменения, чтобы термически изолировать горючие материалы. Меры предосторожности для защиты от пожара соответствуют нормативу EN 061008čl. 21.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И НАСТРОЙКЕ

Важно:

Производитель не предоставляет гарантию на дефекты, вызванные неправильным использованием, несоблюдением инструкций, указанных в настоящем руководстве, и при ненадлежащем обращении с устройством.

Установку, настройку и ремонт приборов для кухни, а также их демонтаж из-за возможных повреждений системы подачи газа, может выполнять только согласно контракту на техническое обслуживание. Данный контракт может быть подписан уполномоченным дилером, и должен соответствовать нормативам, техническим стандартам и правилам, относящимся к установке, системе электропитания, системе подачи газа, технике безопасности и охране окружающей среды.

Данные инструкции предназначены для квалифицированного техника, который должен выполнять установку, ввод в эксплуатацию и тестирование устройства.

Любые работы, связанные с настройкой, размещением, повторным балансированием и т.д. должны выполняться только при отключенном электропитании. Если устройство необходимо оставить подключенным к источнику электропитания, следует соблюдать повышенную осторожность, чтобы избежать любых травм.

УСТАНОВКА УСТРОЙСТВА

ПОДСОЕДИНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ К ИСТОЧНИКУ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Установка электрического фидера – Данный фидер должен быть отдельно защищен плавким предохранителем согласно электрическому току, который зависит от мощности установленного устройства. Проверьте выходную мощность на табличке, расположенной сзади устройства. Подсоедините устройство напрямую к системе электропитания. Однако вы должны установить выключатель между устройством и сетью электропитания. Данный выключатель должен быть размещен на минимальном расстоянии 3 мм между отдельными контактами согласно стандартам и нагрузке. Фидер заземления (желто-зеленый) не должен размыкаться данным включателем. В любом случае кабель питания должен располагаться так, что ни одна из его частей не должна нагреваться до температуры, которая на 50°C выше, чем температура окружающей среды. Перед подключением устройства, проверьте, что:

• плавкий предохранитель фидера и внутреннего источника питания может выдержать нагрузку устройства (смотрите заводскую табличку устройства)

• система электропитания оснащена эффективным заземлением согласно стандартам (ČSN) и условиям, указанным в действующих нормативах

• розетка или выключатель системы питания удобно расположены со стороны устройства

Наша компания не будет нести ответственность в случае несоблюдения вышеуказанных правил. Перед первым использованием необходимо удалить все защитные материалы и почистить устройство – смотрите главу «Чистка и техническое обслуживание».

Техобслуживание: рекомендуется, чтобы устройство проверял квалицированный сервисный специалист один раз в год. Только квалифицированный или компетентный персонал может вмешиваться в работу устройства.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Подсоединение к водопроводной системе выполняется с помощью шланга с резьбой G1/2. Водопроводная система должна оснащаться отдельным краном, который легкодоступен и находится в пределах устройства. Оборудование включает запорный вентиль.

• Жесткость воды должна находиться в пределах 0,5 - 5 ° французских градусов.

ЕСЛИ ЖЕСТКОСТЬ ВЫШЕ, НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ.

• Давление воды должно находиться в пределах 50 – 250 кПа.

• Объем хлора в воде не должен быть выше, чем 10 промилле,

или вы рискуете повредить поверхность ванны.

• Кислотность воды не должна быть выше, чем 7 pH.

• Электропроводимость: 50 - 2000 мкСм/см (20°C)

• Соединение следует выполнять согласно директиве EN 1717 и действующим национальным директивам для водяной арматуры.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА

СОГЛАСНО НОРМАТИВУ EN 061008 ČL. 21

• только взрослые могут эксплуатировать данное устройство

• устройство следует безопасно использовать в обычной окружающей среде согласно нормативу EN 332000-4-462; EN 332000-4-42. Вам следует отключать устройство подачи газа в следующих случаях: опасность временного повышения объема горючего газа или пара или во время работ, когда существует большая вероятность временного повышения пожароопасности или взрыва (например: прилипания к линолеуму, ПВХ и т.д.)

• перед началом установки вы должны получить разрешение для подсоединения устройства подачи газа к газовой сети

• устройство следует разместить так, чтобы оно стояло или висело на негорючей поверхности, которая на 10 см больше, чем само устройство. Любые горючие материалы нельзя размещать непосредственно на устройстве или на расстоянии меньше, чем безопасное расстояние (кратчайшее расстояние равно 50 см в направлении излучения тепла и 10 см в остальных направлениях). Безопасные расстояния от различных материалов с различной степенью горючести и информация о степени горючести обычных строительных материалов указаны в таблице ниже.

Таблица:

Степень горючести строительных материалов классифицируют согласно степени горючести материалов и продуктов (Норматив EN 730823)

| A негорючий | гранит, песчаник, бетон, кирпич, керамические облицовочные плитки, гипс |
| --- | --- |
| B нелегко воспламеняющийся | акумин, гераклит, лихнос, итавер |
| C1 трудно воспламеняющийся | лиственное дерево, фанера, сиркоклит, редкий бумажнослоистый пластик |
| C2 средне воспламеняющийся | фибролит, солодур, пробковая плита, резина, напольные покрытия |
| C3 легко воспламеняющийся | древесноволокнистая плита, полистирол, полиуретан, ПХВ |

Устройства следует устанавливать безопасными методами. При установке вы должны соблюдать соответствующий план, правила безопасности и гигиены согласно нормативам:

• EN 061008 пожарная защита локальных устройств и источников тепла

• EN 332000 (33 2000-4-482; 33 2000-4-42) окружение для электрических приборов ČSN EN 1775 Газоснабжение

• Газовые фитинги в зданиях – самое высокое рабочее давление < 5 бар – рабочие требования

• § 10 норматива номер 185/2001 Бюллетень по утилизации

ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Внимание!

Перед первым использованием устройства вам необходимо удалить защитную пленку, промыть устройство и ванну водой, которая содержит моющее средство и затем вытереть насухо с помощью чистой ткани. Нижнюю часть ванны необходимо смазать растительным маслом и начать процедуру нагрева до 230° Цельсия. Перед началом приготовления, необходимо выполнить данную процедуру прогрева. Оптимально использовать устройство в течение 3-5 дней в качестве жаровни, и уже затем для приготовления. Если противни промывались с использованием химических веществ, тогда устройство рекомендуется использовать 4-6 циклов в качестве жаровни, перед запуском процесса приготовления продуктов. Устройство при любых обстоятельствах не может использоваться в качестве фритюрницы или как его замена.

Внимание!

Никогда не оставляйте устройство без присмотра во время использования. Всегда используйте устройство под надзором. Опрокидывающий противень может использоваться для жарки мяса, приготовления соуса, картофеля, супа и т.д. Никогда не включайте устройство, если его противень пустой.

Включение и выключение

Поверните круглую ручку регулятора вправо и установите желаемую температуру в диапазоне между 45 - 295° градусами Цельсия. Когда устройство включено, оранжевая контрольная лампа горит, зеленая контрольная лампа сигнализирует о работе нагревательных элементов. Если зеленая контрольная лампа гаснет, то это означает, что устройство достигло выбранной температуры. Для отключения устройства поверните круглую ручку регулятора назад в положение «0».

Наполнение ванны водой

Откройте кран подачи воды, и когда вода достигнет требуемой отметки, закройте его. Вода наливается только тогда, когда крышка ванны открыта.

Опорожнение ванны

Наклоните ванну в требуемое положение для ее опорожнения с помощью управляющей рукоятки. Внимание! Перед опорожнением ванны прикрепите под сливом надлежащий контейнер. Будьте максимально осторожны, когда обращаетесь с кипящим содержимым. После успешного опорожнения ванны, верните ее назад в рабочее положение.

Круглая ручка управления

Положение «0»

Положение минимальной мощности

Положение максимальной мощности

СИСТЕМА ОПРОКИДЫВАНИЯ ВАННЫ

Для ручного опрокидывания выполните нижеуказанную процедуру:

Система опрокидывания ванны

Для ручного опрокидывания выполните нижеуказанную процедуру:

1) Разместите под сливом надлежащий и теплостойкий контейнер

2) Убедитесь в том, что содержимое остыло после процесса жарки

3) На маховике управления, поверните управляющую рукоятку

4) Для поднятия и опорожнения поверните маховик управления вправо, а, чтобы вернуть ванну в рабочее положение, поверните маховик управления влево

5) Постарайтесь поднимать и опорожнять ванну как можно плавно, чтобы избежать повышенной вибрации ванны.

Никогда не выливайте масло из ванны при температуре жарки. Будьте максимально осторожным при работе с ванной и ее содержимым, некоторые компоненты ванны остаются очень горячими, даже если ее содержимое остыло.

При выполнении опрокидывания с помощью электрического привода, соблюдайте вышеуказанные предупреждения и используйте данную кнопку вместо рукояток. Поднимите противень с помощью кнопки со стрелочкой вверх, затем верните противень в основное положение с помощью кнопки со стрелочкой вниз.

ЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Устройство нельзя чистить под проточной водой или струей воды под давлением. Ежедневно чистите устройство. Ежедневное техническое обслуживание продлевает срок службы и эффективность работы устройства. Перед чисткой убедитесь в том, что устройство отключено от сети электропитания. Всегда отключайте главный фидер устройства. Протирайте компоненты из нержавеющей стали с помощью влажной ткани и моющего средства. Углубленные компоненты следует промывать чистой водой и протирать их насухо. Не используйте абразивные и агрессивные чистящие средства; не разбрызгивайте их с проточной водой. Не пытайтесь удалить тонкий темный слой в нижней части ванны, он создает защитный слой на поверхности. После процедуры промывки обработайте нижнюю часть ванны растительным маслом. Когда все процедуры по чистке завершены, верните все компоненты в начальное положение. В случае длительного неиспользования устройства, оставьте крышку открытой, чтобы обеспечить приток воздуха.

- При длительном пропадании электропитания:

- Немедленно перекройте впуск воды, подвод газа и отключите устройство от сети электропитания

- В случае  длительного простоя, рекомендуется почистить ванну и покрыть нижнюю часть ванны растительным маслом.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ГАРАНТИЯ ПРОДУКТА

При длительном использовании устройства необходимо проводить регламентное техобслуживание для безопасного использования. Мы настоятельно рекомендуем подписать контракт на обслуживание. Техническое обслуживание может проводиться только квалифицированным персоналом, который хорошо знаком с обновленными директивами, нормативами и инструкциями настоящего руководства. Мы рекомендуем проводить сервисное обслуживание устройства, по крайней мере, один раз в 6 месяцев, и в случае интенсивного использования один раз в 3 месяца. Профилактические осмотры предотвращают серьезные проблемы и поэтому снижают время простоя устройства.

ВНИМАНИЕ

Гарантия не распространяется на любые расходуемые детали, которые подвержены естественному износу (резиновые уплотнения, лампочки, стеклянные и пластмассовые компоненты и т.д.). Также гарантия не распространяется на устройства, которые были установлены без выполнения требований настоящего руководства, в случае небрежного обращения или нарушения правил использования. Повреждения, возникшие в ходе подобных действий или при других внешних вмешательствах в работу данного устройства, также не покрываются нашими гарантийными обязательствами.

Действия в случае неисправности:

Незамедлительно перекройте подвод газа, отключите устройство от сети электропитания и обратитесь в сервисный центр.

При длительном пропадании электропитания перекройте главный газовый кран.

Производитель не несет ответственность за травмы или повреждения собственности, возникшие при несоблюдении правил по технике безопасности или при использовании устройства для целей, отличных от его предназначения.

Инструкции по утилизации:

Упаковка нашего продукта изготовлена из дружественных к окружающей среде материалов, поэтому они считаются совместимыми с окружающей средой, и могут быть переработаны. Пожалуйста, утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом. Узнайте адрес центра сбора, переработки и утилизации у вашего розничного продавца или в компетентной местной организации. Не выбрасывайте упаковочные материалы или любые его части просто так. Они могут быть источником опасности удушения для детей.

Ваше старое устройство также должно быть утилизировано надлежащим образом. Передайте ваше устройство, которое больше не используется, в местное агентство, уполномоченное для сбора электрических или газовых приборов. Надлежащая утилизация означает рациональную переработку ценных материалов. Также необходимо отрезать соединительный кабель к сети электропитания, удалив его вместе с вилкой.

РАЗМЕРЫ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

BR – 80  ET(N)

1. Клеммная колодка

2. Предохранительный термостат

3. Реле

4. Нагревательный элемент

5. Белый светодиод

6. Зеленый светодиод

7. Разъединитель

8. Термостат

9. Выключатель

h-Коричневый

m- Синий

z-Желтый/Зеленый

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

1. Клеммная колодка

2. Предохранительный термостат

3. Реле

4. Нагревательный элемент

5. Белый светодиод

6. Зеленый светодиод

7. Разъединитель

8. Термостат

9. Выключатель

10. Размыкающий контакт

11. Переключающий контакт

12. Линейный приводной механизм

h-Коричневый

m- Синий

z-Желтый/Зеленый

BRM – 90/80  ET(N)

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

BR – 90/120  ET(N)

1. Клеммная колодка

2. Предохранительный термостат

3. Реле

4. Нагревательный элемент

5. Белый светодиод

6. Зеленый светодиод

7. Разъединитель

8. Термостат

9. Выключатель

h-Коричневый

m- Синий

z-Желтый/Зеленый

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

1. Клеммная колодка

2. Предохранительный термостат

3. Реле

4. Нагревательный элемент

5. Белый светодиод

6. Зеленый светодиод

7. Разъединитель

8. Термостат

9. Выключатель

10. Размыкающий контакт

11. Переключающий контакт

12. Линейный приводной механизм

h-Коричневый

m- Синий

z-Желтый/Зеленый

BRM – 90/120  ET(N)