[image: image6.png]



Машина посудомоечная/ стаканомоечная SOLIS 
Модели: Basic 35, 40, 50
[image: image2.png]



ВНЕШНИЕ РАЗМЕРЫ
[image: image3.jpg]ove 08¢

760
0 T 280 _

48

420

1C 35

1C

Bas

Gle

—

880

e}

08¢

Basic 40

Ggee

1005

GLE

Basic 50





	D =
	SCARICO, VIDANGE, DRAIN; ABFLUSS; DESAGÜE; СЛИВ

	C =
	CARICAMENTO ACQUA ¾" GAS; CHARGEMENT EAU ¾" GAZ; WATER INLET ¾" GAS; ZUFLUSS ¾" GAS; CARGA AGUA ¾" GAS; НАБОР ВОДЫ ¾" GAS

	E =
	ALLACCIAMENTO ELETTRICO; BRANCHEMENT ELECTRIQUE; ELECTRIC CONNECTION; ELEKTRISCHER ANSCHLUSS; CONEXION ELECTRICA; ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ


	CARATTERISTICHE TECNICHE / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES / TECHNISCHE DATEN / CARATERISTICAS TECNICAS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	B 35
	B 40
	B 50

	PRODUZIONE ORARIA (CESTI) / DÉBIT PANIERS/h / BASKETS PER HOUR / KÖRBE PRO STUNDE / CESTAS/ORA / ЧАСОВАЯ ПРОИЗ-СТЬ (КОРЗИНКИ)
	30
	30
	30

	ALIMENTAZIONE ELETTRICA / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / ELECTRIC FEEDING / ELEKTRISCHER ANSCHLUß / ALIMENTATION / ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
	230/1
	230/1
	230/1
230/3

400/3+N

	POTENZA MAX. ASSORBITA / PUISSANCE TOTALE / TOTAL POWER / GESAMTANSCHLUßWERT / POTENCIA TOTAL / МАКС.ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
	3,25 kW
	3,25 kW
	3,63 kW

	RESISTENZA BOILER / RÉSISTANCE BOILER / BOILER HEATING ELEMENT / BOILERHEIZUNG / RESISTENCIA CALENTADOR / НАГРЕВАТЕЛЬ БОЙЛЕРА
	2,5 kW
	2,5 kW
	3 kW

	RESISTENZA VASCA / RÉSISTANCE CUVE / TANK HEATING ELEMENT / TANKHEIZUNG / RESISTENCIA TANQUE / НАГРЕВАТЕЛЬ ЕМКОСТИ
	0,5 kW
	0,5 kW
	2,5 kW

	POTENZA POMPA LAVAGGIO VENTILATA / PUISSANCE POMPE DE LAVAGE VENTILÉE / VENTILATED WASHING PUMP / GELÜFTETE WASCHPUMPE / BOMBA DE LAVADO / МОЩНОСТЬ НАСОСА МОЙКИ ВЕНТ.
	0,24 kW
	0,24 kW
	0,62 kW

	PORTATA POMPA DI LAVAGGIO / DÉBIT POMPE DE LAVAGE / PUMP DELIVERY / FÖRDERMENGE PUMPE / CAUDAL BOMBA / ПРОИЗ-СТЬ НАСОСА МОЙКИ
	120 l/min
	130 l/min
	350 l/min

	CAPACITÀ VASCA / CAPACITÉ CUVE / TANK CAPACITY / TANKINHALT / CAPACIDAD TANQUE / ОБЪЕМ ЕМКОСТИ
	8 l
	10 l
	26 l

	CAPACITÀ BOILER / CAPACITÉ BOILER / BOILER CAPACITY / BOILERINHALT / CAPACIDAD CALENTADOR / ОБЪЕМ БОЙЛЕРА
	2,5 l
	2,5 l
	7 l

	PRESSIONE ACQUA DI RISCIACQUO / PRESSION EAU DE RINÇAGE / RINSE WATER PRESSURE / NACHSPÜLWASSERDRUCK / PRESION AGUA DE ACLARADO / ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ ПРИ ОПОЛАСКИВАНИИ
	2 ( 4 bar
	2 ( 4 bar
	2 ( 4 bar

	DUREZZA DELL'ACQUA / DURETÉ EAU / WATER HARDNESS / WASSERHÄRTE / DUREZA DE AGUA / ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ
	8° ( 14 °F
	8° ( 14 °F
	8 ( 14 °F

	TEMPERATURA MASSIMA ACQUA IN INGRESSO / TEMPERATURE MAX. EAU REMPLISSAGE / MAX. TEMPERATURE OF WATER SUPPLY / MAX. TEMPERATUR ZUFLUßWASSER / TEMPERADURA MAXIMA AGUA ENTRADA / МАКС.ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ
	50 °C
	50 °C
	50 °C

	CONSUMO ACQUA PER CICLO / QUANTITÉ D'EAU PAR CYCLE / WATER CONSUMPTION PER CYCLE / WASSERVERBRAUCH PRO ZYKLUS / CANTIDAD AGUA POR CICLO / ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ЗА ЦИКЛ
	2,5 l
	2,5 l
	2,5 l

	CICLO DI LAVORO / CYCLE DE LAVAGE / WASHING CYCLE / SPÜLPROGRAMM / CICLO / ЦИКЛ РАБОТЫ
	120 sec
	120 sec
	120 sec

	DIMENSIONI CESTO / DIMENSIONS PANIER / DIMENSIONS OF BASKET / KORBABMESSUNGEN / DIMENSIONES CESTA / РАЗМЕРЫ КОРЗИНКИ
	35x35 cm
	40x40 cm
	50x50 cm

	DOTAZIONE CESTO BICCHIERI / EQUIPEMENT PANIER VERRES / EQUIPMENT GLASS BASKET / GLÄSERKORBAUSSTATTUNG / CESTAS PARA VASOS / В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ КОРЗИНОК ДЛЯ СТАКАНОВ
	2
	2
	1

	CESTO PIATTI / PANIER ASSIETTES / BASKET FOR DISHES / TELLERKÖRBE / CESTA PARA PLATOS / КОРЗИНОК ДЛЯ ТАРЕЛОК
	/
	/
	1

	CESTO POSATE / PANIER POUR COUVERTS / CUTLERY BASKET / BESTECKKORB / CUBILITE PARA CUBIERTOS / КОРЗИНОК ДЛЯ СТОЛ.ПРИБОРОВ
	1
	1
	1

	PESO NETTO / POIDS NET / NET WEIGHT / NETTOGEWICHT / PESO NETO / ВЕС НЕТТО
	32 kg
	38 kg
	55 kg

	PESO LORDO / POIDS TOTAL / TOTAL WEIGHT / GESAMTGEWICHT / PESO TOTAL / ВЕС БРУТТО
	37 kg
	45 kg
	63 kg

	EMISSIONE ACUSTICA (secondo DIN 45635) / NIVEAU ACOUSTIQUE (selon DIN 45635) / NOISE LEVEL (according to DIN 45635) / ARBEITSPLATZBEZOGENER EMISSIONSWERT (laut DIN 45635) / EMISION ACUSTICA (segun DIN 45635) / ШУМНОСТЬ (согласно DIN45635)
	<70 dB (A)
	<70 dB (A)
	<70 dB (A)


ПОСУДОМОЙКИ

СЕРИИ B 35 - 40 - 50
УСТАНОВКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Посудомойка спроектирована для мойки посуды, стаканов и столовых приборов.

· Внимательно прочитайте инструкцию перед установкой и использованием посудомойки.

· Установка должна быть выполнена квалифицированным персоналом согласно инструкциям производителя, приведенным в соответствующем руководстве.

· Посудомойка должна быть использована исключительно людьми, обученными работой с ней.

· В случае поломки или плохого функционирования, необходимо отключить посудомойку и обратиться в авторизированный тех.центр.

· Использовать только оригинальные запчасти; в противном случае, любая ответственность отклоняется.

УСТАНОВКА
Шумность < 70 dB (A)
СОЕДИНЕНИЕ С ВОДОПРОВОДОМ
Установка посудомойки требует предварительную подготовку соединений с водопроводом, состоящими из двух гибких труб (прилагаются к посудомойке), в особенности:

· Труба набора воды с нарезным соединением 3/4" GAS;

· Труба стока Ø1" (Ø1½" для модели B 30).

Труба стока посудомойки должна быть соединена с соответствующей системой стока, расположенной в полу вблизи посудомойки, типа колодцем с сифоном. Труба набора воды должна быть соединена с краном воды 3/4” GAS, защищенным отсекающим клапаном.

Прежде чем приступить к подсоединениям, проверить следующие условия.

· Давление на вход, измеренное с открытым клапаном, должна варьироваться между 2 и 4 барами. В случае низкого давления, установить дополнительный насос с производительностью примерно 30 литров в минуту. В случаен давления воды выше 4 бар, необходимо установить редуктор давления с калибровкой максимум 4 бара.

· Жесткость должна быть в промежутке между 8° и 14° F (0,8-1,4 mmol/l); для более жесткой воды необходимо установить ионный очиститель, содержащий не менее 6 литров смолы.

· В случае, если посудомойка не имеет дозатора моющего средства, всегда возможно установить его на внешней стороне посудомойки (установка должна быть осуществлена квалифицированным техником). Выходная труба дозатора должна быть соединена с соответствующим штуцером из нержавейки диаметром 6 мм, приваренном на передней панели ванны.
ВНИМАНИЕ: чтобы использовать посудомойку постоянно на коротких циклах, необходимо подавать горячую воду температурой 50 °C.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОДСОЕДИНЕНИЯ
Посудомойка поставляется без штепселя; подсоединение к электрической сети должно быть выполнено специализированным персоналом и должен быть предусмотрен общим прерывателем (имеющим необходимые характеристики в соответствии с максимально установленной мощностью) для того, чтобы изолировать посудомойку от электрической сети во время предварительных операций или во время тех.обслуживания. Необходимо отключать электропитание, когда посудомойка не работает.
Посудомойка должна быть соединена с эквипотенциальной системой компенсации, посредством винта, расположенного на задней стороне машины и обозначенным символом  “[image: image4.emf]”.
Модели B 10 и B 20 разработаны для функционирования при 230 V (1SYMBOL 126 \f "Symbol") 50 Hz.

Модель B 30 разработанна для функционирования при:

· 400 V (3NSYMBOL 126 \f "Symbol") 50 Hz

· 230 V (3SYMBOL 126 \f "Symbol") 50 Hz

· 230 V (1SYMBOL 126 \f "Symbol") 50 Hz

и предназначена для функционирования при 400 V (3NSYMBOL 126 \f "Symbol") 50 Hz; в случае отличного напряжения, необходимо модифицировать соединение как указано на электрической схеме в приложении.
ВНИМАНИЕ: во время электрического соединения устройства под переменным напряжением три фазы, необходимо проверить направление вращения насоса мойки.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: необходимо хорошо установить посудомойку на земле. Производитель отклоняет любую ответственность, в случае, если этот пункт не будет соблюден или в случае ущерба, возникшего из-за неправильного электрического соединения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Перед включением посудомойки необходимо выполнить следующие действия.

· проверить, что трубы входа и стока, входящие в поставку, подсоединены к водопроводу.

· посудомойка содержит устройство для дозирования блескообразовательной жидкости и, по запросу, устройство для дозирования моющего средства, настроенное при тестировании; необходимо соединение дозаторов с соответствующими бачками и при их наполнении, удостовериться, что жидкости низкой вязкости, в противном случае возможно засорении и поломка обозначенных устройств. Необходимо использование исключительно промышленных моющих средств. Избегать использование пенообразовательных средств.

· проверить правильное размещение щупа контроля моющего средства, если он имеется, учитывая, что использование дозатора моющего средства в сухую может привести к его поломке.

· проконтролировать правильное расположение фильтра на входе в насос.

· проверить, что слив-перелив находится в своем положении.
· далее необходимо перейти к закрытию двери посудомойки и открытию крана подачи воды и удостовериться, что посудомойка подсоединена  к электрической сети.

ЗАЛИВ И ПРЕДВАРИТ.НАГРЕВАНИЕ
[image: image1.jpg]| S6f |



 Рисунок 1
A Главный выключатель

B Сигнал «устройство под напряжнием»

C Сигнал «посудомойка готова»

D Сигнал «рабочий цикл выполняется»

E Кнопка запуска цикла
В соответствии с рисунком, включение посудомойки происходит посредством главного включателя (A) и обозначается одновременным включением сигнала (B). В этом случае машина начинает автоматически набирать воду в ванну до установленного уровня и включает нагреватели в бойлере и в ванной. По достижении необходимых температур, включится сигнал (С), говорящий о том, что посудомойка готова для цикла мойки.
N.B. Внутренние термостаты предустановленны на следующие температуры:

· температура воды в бойлере 82,5  °C
· температура воды в ванной 55 °C
ЦИКЛ МОЙКИ 
· Необходимо открыть дверь посудомойки и залить моющее средство непосредственно в ванну (за исключением версии со встроенным дозатором). Учитывая, что вместимость ванны составляет 8 литров для модели B 10, 10 литров для модели B 20 и 26 литров для модели B 30, моющ.средство, которое необходимо для профессиональных посудомоек, заливается в объеме, рекомендуемом производителем.

· Поместить посуду в корзинках, учитывая, что для наилучших результатов мойки необходимо заранее очистить посуду от оставшихся твердых отходов.
· Поставить корзинку в посудомойку и закрыть дверцу.
· Держать нажатой кнопку (E) в течение 1 секунды до включения насоса мойки; машина автоматически начнет выполнять цикл мойки и ополаскивания, что будет видно по сигналу (D), и автоматически приведет в действие дозатор жидкости для придания блеска. Между мойкой и ополаскиванием, посудомойка сделает паузу, чтобы оставшиеся капли стекли вниз. Завершение цикла обозначится выключением сигнала (D).
· Чтобы начать следующий цикл, необходимо повторить все операции, учитывая, что моющее средство  должно быть добавлено каждые 3-4 цикла мойки.

· Чтобы выключить посудомойку, необходимо удостовериться, что она закончила цикл мойки и нажать главный выключатель (А). Операция будет обозначена выключением сигнала (B).
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

· Открытие двери приводит к прекращению выполнения всех функций посудомойки за исключением нагрева воды в бойлере или в ванночке. Закрытие двери возобновляет выполнение прерванной открытием программы.
· Реле давления контролирует автоматически уровни воды в ванночке и дает команду на выполнение только после того, как тэны погружены в воду как в бойлере, так и в ванночке.
· Насос мойки экипирован термоконтроллером, который выключает ее в случае термической перегрузки.

· Труба слива-перелива предусматривает слив чрезмерной воды при ополаскивании и тем самым способствует обороту воды в ванной. Это позволяет также избежать затоплением водой в случае проблем с реле.

Также не будет лишним закрывать кран подачи воды, когда посудомойка не работает.

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед чисткой и тех.обслуживанием необходимо отключить электропитание.

СЛИВ И ЧИСТКА
По окончании рабочего дня, необходимо выполнить следующие операции:

· Слить воду из ванночки, убрав из своего места трубу слива-перелива. 
· Выключить посудомойку нажав сначала на общий выключатель и потом на выключатель на стенке.

· Приступить затем к внутренней чистке ванночки, убирая твердые остатки, оставшиеся на дне.

· Аккуратно проконтролировать моечные дырки, прочистить их, если они забиты.

· Аккуратненько прочистить фильтры после того, как их взяли со своего места. 
ЧИСТКА ВНУТРЕННИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ
Аккуратно почистить все части, используя мыльную воду и другие обезжиривающие средства. Без использования металлических губок и других абразивов.

Избегать попадания струи воды на внешнюю часть посудомойки, чтобы избежать поломок электрических устройств.
ОПЕРАЦИИ ПЕРИОДИЧНОГО ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЯ
Время от времени необходимо проверять и чистить форсунки ополаскивания, убирая возможные остатки.

Когда это необходимо, можно делать также очистку накипи и дезинфекцию ванночки, используя средства, обычно продающиеся в магазинах; такая операция в особенности эффективная для более лучшей работы тэнов.

Информация по электрическим и электронным устройствам, используемым в ЕС.

Устройства, которые имеют символ [image: image5.png]


, согласно нормам ЕС не могут быть переработаны вместе с нормальными бытовыми отходами.

Чтобы утилизировать отработанное оборудование, необходимо обратить к системам специализированного сбора отходов имеющимся в каждой стране, или же связаться с продавцом, если планируется приобретение аналогичного продукта.

Используя активно услуги спец.сбора отходов, вы можете внести ваш вклад в переработку, новое использование и в увеличение стоимости отработанных электрических и электронных устройств, заботясь тем самым об окружающей среде и о здоровье.

Неправильная утилизация продукта влечет за собой административную ответственность согласно действующему законодательству.

Элементы, которые составляю упаковку (пластиковые пакеты, полиэстер, картон, и т.д.) должны быть собраны и распределены согласно типу материала (например, картон, дерево, пластик и т.д.) и быть переработаны согласно действующим нормам.















6
7

