[image: image1.jpg]




Тепловая витрина серии BV-809/809B/809D
[image: image5.wmf]
Тепловая витрина серии  BV легка в эксплуатации, уходе и безопасна в использовании. В основном используется в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

Внимание!
Только квалифицированный специалист может эксплуатировать данный аппарат.
Чтобы установить и использовать данный аппарат, просим внимательно прочитать инструкцию.
Просим сохранять данную инструкцию для последующего использования.
Просим открыть упаковку и убедиться в целостности аппарата. В случае обнаружения недостатков, просим не эксплуатировать аппарат  и проконсультироваться с поставщиком.
В случае если Вы не используете прибор или отсутствуете рядом с ним, просим выключать аппарат.
В случае поломки, просим вызвать эксперта. Также используйте только заводские запчасти во избежание поломки оборудования.
Данный аппарат пригоден только для коммерческого использования.
Не промывайте аппарат водой.
Периодически промывайте поверхность аппарата соответствующим способом, чтобы избежать коррозии и поломок.
Технические характеристики 
	Наименование
	Тепловая витрина

	Модель
	BV-809
	BV-809B
	BV-809D

	Напряжение, В
	220

	Мощность, кВт
	1,9
	1,8
	2,7

	Габариты,см
	95*48*60
	70*49*66
	120*48*60


Сделан из высококачественной стали.

Легко собирается.

ТЭН изготовлен из высококачественной стали.
Регулируемая температура нагревания.

Установка и обслуживание
Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.

1. Установка

Т.к. вес аппарата достаточной большой, просим учитывать это при установке. Советуем устанавливать прибор на ровную поверхность.
Установите аппарат в 10 см от стены. Также убедитесь, что стена состоит из огнеупорного материала.

Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной системой.
Снимите защитную пленку с прибора.

Вызовите квалифицированного специалиста для подключения аппарата.
Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении соответствуют техническим характеристикам аппарата.

Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом. Для упрощения задачи уберите все лишние предметы от прибора.

Убедитесь, что все подсоединено правильно.

Предупреждение

Не ставьте легко воспламеняющиеся предметы на поверхность аппарата во избежание пожара.

Выключайте аппарат после использования.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей, выключите аппарат  и вызовите квалифицированного специалиста.

Техническое обслуживание

Если аппарат не использовался долгий период времени, смажьте его машинным маслом и просушите.

При мытье аппарата ни в коем случае не используйте моющие средства с абразивными материалами, т.к. это может послужить причиной коррозии.
Не следует использовать коррозийные материалы для чистки поверхности под аппаратам.

Эксплуатация
Подключите оборудование к электросети. Должен загореться индикатор.

На верхнем уровне и на стенках установлены лампы.  Эти лампы можно оставлять как включенными, так и выключенными, в зависимости от Ваших требований.

Распределите продукты на витрине и включите переключатель нагрева. ТЭН начнет работать, и в витрине будет поддерживаться постоянная температура.
Схема оборудования
[image: image2.png]Nawna

BhikniouaTens
PerynaTop Temmepanype!

CugTIMK TeMNEpaTYRLI

HikHas NaHens




Схема электрической цепи
[image: image3.png]BV-809

[

]





[image: image4.png]BV-809B

d
1

oREAIeseId OO

BV-809D

oneseId BuEaH






