[image: image1.jpg]




Тепловая витрина серии BV-808/808B
[image: image4.wmf]
Выражаем благодарность за приобретение нашего продукта!

Тепловая витрина серии  BV легка в эксплуатации, уходе и безопасна в использовании. В основном используется в гостиницах, барах, кафе, ресторанах и т.д.

Внимание!
Только квалифицированный специалист может эксплуатировать данный аппарат.
Чтобы установить и использовать данный аппарат, просим внимательно прочитать инструкцию.
Просим сохранять данную инструкцию для последующего использования.
Просим открыть упаковку и убедиться в целостности аппарата. В случае обнаружения недостатков, просим не эксплуатировать аппарат  и проконсультироваться со специалистом.
В случае если Вы не используете прибор или отсутствуете рядом с ним, просим выключать аппарат.
В случае поломки, просим вызвать эксперта. Также используйте только заводские запчасти в избежание поломки оборудования.
Данный аппарат пригоден только для коммерческого использования.
Не промывайте аппарат водой.
Периодически промывайте поверхность аппарата соответствующим способом, чтобы избежать коррозии и поломок.
Технические характеристики 
	Наименование
	Тепловая витрина

	Модель
	BV-808 (3уровня)
	BV-808B (2 уровня)

	Напряжение, В
	220

	Мощность, кВт
	0,9
	0,9

	Габариты,см
	66*48*60
	66*48*60


Сделана из высококачественной стали.

Легко собирается.

ТЭН изготовлен из высококачественной стали.
Регулируемая температура нагревания.

Установка и обслуживание
Установка и эксплуатация должны производиться квалифицированным специалистом.

1. Установка

Т.к. вес витрины достаточной большой, просим учитывать это при установке. Советуем устанавливать прибор на ровную поверхность.

Установите аппарат в 10 см от стены. Также убедитесь, что стена состоит из огнеупорного материала.

Аппарат должен быть установлен в помещении с хорошей вентиляционной системой.

Снимите защитную пленку с прибора.

Вызовите квалифицированного специалиста для подключения аппарата.
Перед подключением убедитесь, что мощность и напряжение в помещении соответствуют техническим характеристикам аппарата.

Следует установить розетку, предохранитель рядом с аппаратом. Для упрощения задачи уберите все лишние предметы от прибора.

Убедитесь, что все подсоединено правильно.

Предупреждение

Не ставьте легко воспламеняющиеся предметы на поверхность аппарата во избежание пожара.

Выключайте аппарат после использования.

В случае обнаружения каких-либо неисправностей, выключите аппарат  и вызовите квалифицированного специалиста.

Техническое обслуживание

Если аппарат не использовался долгий период времени, смажьте его машинным маслом и просушите.

При мытье аппарата ни в коем случае не используйте моющие средства с абразивными материалами, т.к. это может послужить причиной коррозии.
Не следует использовать коррозийные материалы для чистки поверхности под аппаратам.

Эксплуатация
Подключите оборудование к электросети. Должен загореться индикатор.

На верхнем уровне и на стенках установлены лампы.  Эти лампы можно оставлять как включенными, так и выключенными, в зависимости от Ваших требований.
Распределите продукты на каждом уровне витрины и включите переключатель нагрева. ТЭН начнет работать, и в витрине будет поддерживаться постоянная температура.
Схема оборудования

[image: image2.png]



Схема электрической цепи
[image: image3.png]AC: ~ 220V

=i} T
T &
Le— T [+
Hs i
N«
K HL1
2
—
s

K1 Switch
TH Temp. Limit65 C

HL Lamp
Rl Heating tube






