ПАСПОРТ
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СЕРИИ IEO-11/12/12А
[image: image2.png]



ОПИСАНИЕ
Каждый уровень данной модели печей может контролироваться отдельно, соответственно для каждого уровня может устанавливаться своя температура, также все уровни могут работать как по отдельности, так и вместе. Температура оборудования регулируется между 20-400°С, а время работы оборудования может устанавливаться автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Модель 
	IEО - 11
	IEО - 12
	IEО – 12А

	Мощность
	3,2кВт
	6,6 кВт
	6,6 кВт


	Уровень температуры, С°
	~300
	~400
	~400

	Напряжение
	       220~240В
	 220~240В
	220~240В

	Габариты камеры, мм
	650*520*160
	860*650*220
	860*650*220

	Габариты, мм 
	880*580*360
	1220*815*580
	1220*815*580

	Вес, кг
	40
	83
	85


УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

1. Для установки и подключения оборудования Вам понадобится помощь квалифицированного специалиста, т.к. при установке требуется профессиональное оборудование и навыки. 
2. Место установки оборудование должно быть хорошо проветриваемым. Температура помещения должны быть 5-40°С, влажность не более 85%.
3. Оборудование должно стоять на ровной поверхности в 20 см от стены.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Описание панели управления

1. “Рower” кнопка ВКЛ/ВЫКЛ: нажав на кнопку “Рower” оборудование начнет работать, нажав на кнопку повторно оборудование прекратит работу.

2. Кнопки температуры «plus»， «minus»: данные кнопки регулируют параметры температуры в большую или меньшую сторону.
3. Кнопки пароувлажнения «plus»， «minus»: во время работы кнопка «flicker» показывает, что пароувлажнение продолжается 3 сек.

4. Кнопки времени  «plus»， «minus»: данные кнопки регулируют время работы печи.
Эксплуатация
1. Перед тем как начать работу, подключите кабель питания в розетку. После окончания работы не забудьте выдернуть шнур из розетки.

2. Регулятор температуры: По часовой стрелке        -  температура становится выше. Против часовой стрелке       –  температура становится ниже.

3. Регулятор времени выпекания: Увеличение времени 

Уменьшение времени: 

УХОД ЗА ОБОРУДОВАНИЕМ

1. После окончания работы, выключите оборудование из сети.
2. В случае обнаружения неполадок в сети, немедленно устраните их.
3. После эксплуатации оборудование следует тщательно промыть с помощью воды и мягкой тряпки.
4. Удалите щеткой остатки продукта  в камере.
Электросхема
[image: image1.emf]
