ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАССТОЙНЫЙ ШКАФ CS-P16
[image: image2.png]2207-50Hz

L

N o—oH

HL1
HLz [ Ri T FA|

ELECTRICAL SCHENATIC
DIAGRAN FOR REFERENCE ONLY

SYMEOL DESCRIFTION :
Ri—VET HEATER  Rz—DRY HEATER
—ETIFERATURE INDICATOR
—~ATONIZATION INDICATCR FA--FAN
—~ATONI ZATION CONTROLLER
—~TENFERATURE CONTROLLER

Rz




ОПИСАНИЕ
Расстойный шкаф серии CS-P16 оснащен усовершенствованной электронной системой температуры и контроля влажности для регулировки температуры и влажности внутри оборудования. Влажность внутри расстойного шкафа может варьироваться между 80%-85%, а температура между 35°С-40°С.

Аппарат имеет достаточно усовершенствованную форму, вид, а также легок в использовании.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Модель
	CS-P32
	CS-P26
	CS-P16
	CS-P13

	Напряжение (В)

220v-50 H z
	220v-50 H z
	220v-50 H z
	220v-50 H z
	

	Количество фаз
	одна
	одна
	одна
	одна

	Напряжение
	3.2KW
	3.2KW
	2.1KW
	2.1KW

	Вместимость
	32 противня
	26 противней
	16 противней
	13 противней

	Температура (℃)
	Норм. ～60℃
	Норм.～60℃
	Норм.～60℃
	Норм.～60℃

	Влажность
	Норм.～95％
	Норм.～95％
	Норм.～95％
	Норм.～95％

	Габаритные размеры
	100x70x184（см）
	100x70x156（см）
	50x70x184（см）
	50x70x156（см）


УСТАНОВКА
1. Оборудование должно быть установлено на ровную поверхность и подключено к электросети. Напряжение 220v-50 H z.
2. На задней стенке расстойного шкафа установлен болт заземления. Он должен быть соединен заземлением с помощью 2,5мм проволоки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ 
1. Проверьте уровень воды, нагревательный элемент должен находиться в воде. Не используйте оборудование без воды.

2. Вы можете контролировать весь процесс через стеклянные двери и в соответствии с этим регулировать температуру и влажность.

3. Сохраняйте оборудование в чистоте снаружи и внутри. 

УПРАВЛЕНИЕ
(1) Добавьте воду в специальный резервуар перед эксплуатацией шкафа, это предотвращает сухой нагрев. 

(2) Подключите питание, загорится красный световой индикатор, это означает, что шкаф готов в работе. 

(3) Откройте распылитель по часовой стрелке, загорится световой индикатор желтого цвета, начнется нагрев. Установите температуру на 100℃, а затем на 80℃ после закипания воды.  Отключение светового индикатора шкафа свидетельствует о том, что шкаф прекратил работу и находится в состоянии автоматической конвекции. 
ЭЛЕКТРОСХЕМА
[image: image1.png]



