Россия

ООО «ЭЛИНОКС»

СТЕЛЛАЖ КУХОННЫЙ

СК-

ПАСПОРТ

(ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ)

- НАЗНАЧЕНИЕ

Стеллажи кухонные типа СК предназначены для использования на предприятиях общественного питания. Стеллажи поставляются в разобранном виде.

Декларация о соответствии ТС N RU Д-RU.АУ04.В.05443. Срок действия с 25.11.2014 г. по 24.10.2019 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение №77.99.31.515.Д.003763.03.10 от 10.03.2010г. до 10.03.2015 г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ISO 9001:2008. Регистрационный номер №73 100 3466, действителен до 16.01.2017г.

Схема сборки стеллажа показана на рис.1

Рис.1

1-стойка, 2-полка (низкая) стеллажа, 3-полка (высокая),

4-винт ВМ6-6gх20.58.016 ГОСТ 17475-80.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

| № п/п | Обозначение | Допускаемая нагрузка, кг | Допускаемая нагрузка на 1-у полку, кг | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СК 1-4 | 250 | 50 | 800 | 416 | 1730 | 23,5 |
| 2 | СК 2-4 |  |  | 1000 |  |  | 27,0 |
| 3 | СК 3-4 |  |  | 1200 |  |  | 30,5 |
| 4 | СК 4-4 |  |  | 1400 |  |  | 34,0 |
| 5 | СК 5-4 |  |  | 1500 |  |  | 39,5 |
| 6 | СК 6-4 |  |  | 1600 |  |  | 41,5 |
| 7 | СК 7-4 |  |  | 1800 |  |  | 45,5 |
| 8 | СК 1-5 |  |  | 800 | 516 |  | 26,5 |
| 9 | СК 2-5 |  |  | 1000 |  |  | 30,5 |
| 10 | СК 3-5 |  |  | 1200 |  |  | 34,5 |
| 11 | СК 4-5 |  |  | 1400 |  |  | 38,5 |
| 12 | СК 5-5 |  |  | 1500 |  |  | 44,5 |
| 13 | СК 6-5 |  |  | 1600 |  |  | 47,0 |
| 14 | СК 7-5 |  |  | 1800 |  |  | 51,5 |
| 15 | СК 1-6 |  |  | 800 | 616 |  | 29,5 |
| 16 | СК 2-6 |  |  | 1000 |  |  | 34,0 |
| 17 | СК 3-6 |  |  | 1200 |  |  | 42,0 |
| 18 | СК 4-6 |  |  | 1400 |  |  | 47,0 |
| 19 | СК 5-6 |  |  | 1500 |  |  | 49,5 |
| 20 | СК 6-6 |  |  | 1600 |  |  | 52,0 |
| 21 | СК 7-6 |  |  | 1800 |  |  | 57,5 |
| 22 | СК 1-4П |  |  | 800 | 416 |  | 23,5 |
| 23 | СК 2-4П |  |  | 1000 |  |  | 27,0 |
| 24 | СК 3-4П |  |  | 1200 |  |  | 30,5 |
| 25 | СК 4-4П |  |  | 1400 |  |  | 34,0 |
| 26 | СК 5-4П |  |  | 1500 |  |  | 39,5 |
| 27 | СК 6-4П |  |  | 1600 |  |  | 41,5 |
| 28 | СК 7-4П |  |  | 1800 |  |  | 45,5 |
| 29 | СК 1-5П |  |  | 800 | 516 |  | 26,5 |
| 30 | СК 2-5П |  |  | 1000 |  |  | 30,5 |
| 31 | СК 3-5П |  |  | 1200 |  |  | 34,5 |
| 32 | СК 4-5П |  |  | 1400 |  |  | 38,5 |
| 33 | СК 5-5П |  |  | 1500 |  |  | 44,5 |
| 34 | СК 6-5П |  |  | 1600 |  |  | 47,0 |
| 35 | СК 7-5П |  |  | 1800 |  |  | 51,5 |

- ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Стойки стеллажа (поз.1) имеют регулировочные опоры, позволяющие придать стеллажу устойчивое положение.

2. Полки стеллажа (поз.2 и поз.3) имеют гайки заклепки, которые при сборке совмещаются с отверстиями стоек и соединяются винтами с потайной головкой (поз.4), при этом:

- полки (поз.2) могут быть установлены на любой высоте, их количество может меняться по требованию заказчика.

- полки (поз.3) должны располагаться сверху и снизу, как показано на рис.1.

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

4.1. Комплектность  приведена в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | СК |
| 1. | Стойка стеллажа | 4 |
| 2. | Полка (низкая) стеллажа | ** |
| 3. | Полка (высокая) стеллажа | 2 |
| 4. | Винт ВМ6-6gх20.58.016 ГОСТ 17475-80 | 48 |
| 5. | Упаковочный ящик | 1 |
| 6. | Паспорт (инструкция по сборке) | 1 |

**   Количество комплектовать согласно заявке

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Стеллаж кухонный СК-__________, изготовленный на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5600-022-01439034-2008 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Стеллаж кухонный СК - __________  упакован на ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки		          	 			____	            М. П.

(подпись)

Упаковку произвел		          			____

(подпись)

Изделие после упаковки принял 			____

(подпись)

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации  стеллажа - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей стеллажа, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда стеллаж вышел из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения стеллажа  в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектный стеллаж.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю полки для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием обозначения стеллажа, даты изготовления и установки.

- СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г.

Рекламации направлять по адресу:  Чувашская Республика,

г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.

Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.