`
PAGE  
2
ВТН-70  с.


 Россия

ООО «ЭЛИНОКС»

[image: image1.png]





Витрина тепловая настольная
типа

ВТН-70
Паспорт 

и

                                        руководство по эксплуатации

[image: image2.png]AL



  
1. НАЗНАЧЕНИЕ

Витрина тепловая настольная типа ВТН 70 (далее – витрина) предназначена для поддержания в горячем состоянии различных продуктов, жидких блюд (подливы, соусы, гарниры), а также хлебобулочных изделий, выкладываемых на решетчатую полку, функциональных емкостях и реализации их потребителю.

Витрина устанавливается на предприятиях общественного питания отдельно или в составе технологических линий самообслуживания. 

Сертификат соответствия № TC RU C-RU.MH10.B.00059, срок действия с 08.11.2013г. по 07.11.2018г.

Декларация о соответствии № TC RU C-RU.АЛ16.B.23465, срок действия с 20.11.2013г. по 19.11.2018г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008 . Регистрационный номер №73 100 3466 от 30.12.2010 г., действителен до 29.12.2013г
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

  Технические данные приведены в таблице 1.  
Таблица 1

	Наименование параметра
	Величина параметра ВТН 70

	1  Номинальное напряжение, В
	230

	2   Род тока
	однофазный переменный

	3   Частота тока, Гц
	50

	4   Номинальная потребляемая мощность витрины, Вт:

     - ТЭН-ов;

     - ламп освещения;

     -суммарная
	2000

3х50+2х60=270

2270

	5   Количество ТЭН-ов, шт
	5

	6   Количество терморегуляторов, шт.
	2

	7   Расход электроэнергии для поддерживания температуры, кВт•ч, 
не более
	1,0

	8   Диапазон регулирования температуры воздуха в витрине (в шкафу) теплового прилавка °С 
	от  20 до 80

	9  Рабочая температура на полке, °С, при установке терморегулятора на  60°С, не менее
	60±10



	10  Время разогрева теплового прилавка до рабочей температуры, мин, не более
	20

	11  Суммарная комбинированная освещенность в витрине прилавка, ЛК , не менее
	300

	12  Полезный объем витрины, м³
	0,27

	14  Демонстрационная площадь витрины, м²
	0,93

	15  Габаритные размеры, мм, не более:
      -длина

      -ширина

      -высота
	1120

730

870

	16  Масса, кг, не более
	85


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Таблица 2

	Наименование
	Количество, шт.

	1 
	Витрина
	1

	2 
	Гастроемкость GN1/1-40
	3

	3 
	Гастроемкость GN1/3-20
	5

	4 
	Болт М6х20 ГОСТ 7798-70
	2

	5 
	Гайка М6 ГОСТ 5915-70
	2

	6 
	Паспорт и руководство по эксплуатации
	1

	7 
	Упаковка
	1

	8 
	Пакет из полиэтиленовой пленки
	1


4. УСТРОЙСТВО И  ПРИНЦИП РАБОТЫ

Каркас витрины ВТН-70  (см. рисунок 1) установлен на ножки. Сверху на каркас установлена ванна для гастроемкостей. Внутри ванны установлены три  электронагревателя (далее по тексту ТЭНы). На ванну  возможно устанавливать три гастроемкости размером GN 1/1 и глубиной  40мм.

На каркас установлены две стойки. На стойки крепится полка для установки гастроемкостей. На полку возможно установить  гастроемкости размером GN 1/3. Под полкой установлены два ТЭН-а. 
Для освещения гастроемкостей внутри тепловой витрины предусмотрены лампочки: две лампочки установлены под полкой и три лампы установлены над полкой.

Для теплоизоляции и защиты от внешней среды витрина закрыта боковыми стеклами, передним стеклом,  и задними раздвижными (стеклянными) дверцами. Боковые стекла крепятся к стойке.  Переднее стекло установлена на планку. Задние раздвижные (стеклянные) дверца  установлены в профили.
 Со стороны задних стекол находится панель управления. На панели управления расположены следующие органы индикации и управления:

- светосигнальная арматура «Сеть» (белого цвета);

- две светосигнальные арматуры «Работа» (желтого цвета);
– терморегулятор для задания и поддержания температуры в ванне;

– терморегулятор для задания и поддержания температуры внутри витрины;
-  клавишный выключатель для включения ламп освещения.

Для включения терморегулятора повернуть ручку по часовой стрелке и выставить требуемую температуру по информационной наклейке. Одновременно загорается светосигнальная арматура «Работа» - сигнализирует включение ТЭНов. При достижении заданной температуры светосигнальная арматура гаснет.
Для включения или выключения освещения внутри витрины нажать на кнопку клавишного выключателя.

Для выравнивания потенциалов при установке витрины в технологическую линию предусмотрен зажим, обозначенный знаком [image: image3.jpg]


 – эквипотенциальность. 
Высота витрины регулируется  ножками.

[image: image4.png]1. Crexyio GokoBoe

2. TInarKa KpEIUTeHIIA TEPEIHEro CTeKa.
3. Hoxa.

4. CBeTOCHTHATbHA% apMaTypa "CeTs".
5. CBeToCHTHATB % apMaTypa "PaGota”.

6. Py4xa TepMoperyisTopa "Batia"
7. KJIABHIHBIH BRIKTOUaTeNs "OCRemeH e"

8. CeTocHTHambHast apMaTypa "PaGota’.
9. Pyuka TepMoperynsTopa "BiTpia"
10. PasIBIDKHEIE CTEKAHHEIE ABEPIIA

11. Kapkac BUTDHEHEL





Рис. 1 Устройство витрины ВТН-70

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

           По способу защиты человека от поражения электрическим током витрина относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0.

К обслуживанию витрины допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования.

При работе с витриной необходимо соблюдать следующие правила безопасности:

-не включать витрину в розетку без заземления;

-санитарную  обработку   производить  только  при  обесточенной витрине;

-периодически  проверять  исправность  электропроводки и  заземляющего устройства;

-при обнаружении неисправностей вызывать электрослесаря;

-не оставлять включенной витрину без присмотра;

-включать витрину только после устранения неисправностей.
             Остальные требования:

             витрина должна иметь проход шириной не менее 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

             -при монтаже витрины, должна быть установлена коммутационная защитная арматура,  гарантирующая от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения;

            - ток утечки витрины ВТН70 не должен превышать:


      при рабочей температуре - 2,6 мА;

 в холодном состоянии - 5,2 мА.
Категорически запрещается:
· производить чистку и устранять неисправности при работе витрины;
· подключать витрину к сетевой розетке, не имеющей заземление;
· заливать воду в ванну;
· держать включенной незагруженной витрину;

· работа без заземления;

· работа без внешней защиты;

· установка витрины ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;
· эксплуатация витрины с поврежденным сетевым шнуром.
Внимание! Для очистки наружной поверхности витрины не допускается применять водяную струю.
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ


После хранения витрины в холодном помещении или после перевозки в   зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры (18÷20°С) в течение 6 ч.
     Распаковка, установка и испытание витрины должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.

· электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями;

· подключение витрины к электросети должно быть выполнено согласно действующему законодательству и нормативов. 

· присоединение витрины к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть;

· по пожарной безопасности витрина должна соответствовать ГОСТ 12.1.004;

· не допускается использование витрины в пожароопасных и взрывоопасных зонах;
· монтаж и подключение должны быть произведены так, чтобы установленный и подключенная витрина предупреждала доступ к токопроводящим частям без применения инструментов
6.2 ТРЕБОВАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Установку витрины проводите в следующем порядке:

■ перед установкой витрины на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей.

· витрину следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом;

· установите витрину на соответствующее место. Необходимо следить за тем, чтобы витрина была установлена в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя. Учитывая вид витрины, ее можно размещать отдельно или вместе с другим кухонным оборудованием;

· надежно заземлить витрину, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму, заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;                                                                      

· проведите ревизию соединительных устройств электрических цепей витрины (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления  подтяните или подогните до нормального контактного давления;

           - проверьте переходное сопротивление между заземляющим зажимом и нетоковедущими металлическими частями  витрины, которое должно быть не более  0,1 Ом;

           - проверьте токи утечки в холодном состоянии и при рабочей температуре;
После монтажа перед пуском в эксплуатацию  просушите ТЭН-ы в течении 1,5-2 часов, для чего витрину включите и установите терморегулятор на температуру 60ºС, после просушки проверьте токи утечки.
Для выравнивания потенциалов при установке витрины в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком [image: image5.jpg]


 - эквипотенциальность.  
Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.
7. Порядок работы

Прежде чем включить витрину, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. И, в первую очередь, с указаниями по технике безопасности, элементами управления и надписями на витрине. 
Для загрузки и выгрузки продукции открыть задние раздвижные дверца установить рабочие емкости в витрину. Продукты на тарелках.
Подключить витрину к сети. На панели управления загорается светосигнальная арматура "Сеть". Поворотом ручки терморегулятора по часовой стрелке (ванна и/или витрина), установить необходимую температуру, загорается светосигнальная арматура "Работа". При достижении заданной температуры терморегулятор отключает ТЭН-ы (гаснет светосигнальная арматура «Работа»). При остывании витрины терморегулятор вновь включает ТЭН-ы.

После окончания работы  установить ручку терморегулятора в положение «0» (повернуть ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора).

Отключить витрину от сети.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Техническое обслуживание и ремонт витрины осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:




5 ТО-ТР,
где
ТО 
- техническое обслуживание,


ТР
 - текущий ремонт.

ТО проводится 1 раз в месяц, ТР проводится 1 раз в 6 месяцев.    
  При техническом обслуживании проводятся следующие работы:

· проверить внешним осмотром витрину на соответствие правилам техники безопасности;
· проверить исправность защитного заземления от автоматического выключателя до заземляющего устройства витрины;

· подтянуть при необходимости контактные соединения токоведущих частей витрины;
· проверить исправность кожухов, ручек, ограждений;

· при необходимости провести дополнительный инструктаж работников при нарушении ими правил эксплуатации;
· проверить витрину в рабочем режиме.

  Перед проверкой контактных соединений, крепления переключателей и сигнальной арматуры, следует отключить витрину от сети снятием плавких предохранителей или выключением автоматического выключателя цехового щита и повесить на рукоятки коммутирующей аппаратуры плакат «Не включать - работают люди», отсоединить, при необходимости, провода электропитания витрины и изолировать их.
 9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в 

таблице 3.
Таблица 3
	Наименование неисправности
	Вероятная причина
	Методы устранения

	Сигнальная лампа «Работа»  не горит.
	Нарушен контакт в цепи питания ТЭН-а. 
Перегорел ТЭН.
	Восстановить контакт.   

Заменить ТЭН.

	Не горят сигнальные лампы.
	Перегорели сигнальные лампы.
	Заменить сигнальные лампы.


Для замены лампы под крышкой необходимо:
-отключить витрину от электропитания;

-снять стопорное кольцо на светильнике;

-вынуть лампу с корпуса светильника;

-снять лампу с патрона и заменить лампу;

-собрать светильник в обратной последовательности.
Для замены лампы под полкой необходимо:

-отключить витрину от электропитания;
-вывернуть лампу из патрона и заменить лампу,
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Витрина тепловая настольная ВТН-70, - заводской номер _________________ соответствует ТУ 5151-016-01439034-2004 и признана годной для эксплуатации.
Дата выпуска ______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Витрина тепловая настольная ВТН-70, подвергнута на ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям   ГОСТ 9.014.

Дата консервации 


          



______ 

               Консервацию произвел

               _____________________________








            (подпись)
Изделие после консервации принял
_____________________________








           (подпись)
12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Витрина тепловая настольная ВТН-70, -  упакована ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки


      



М. П.







                              (подпись)


Упаковку произвел

               










                             (подпись)


Изделие после упаковки принял    










                            (подпись)

           13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации витрины - 1 год со дня ввода в эксплуатацию. 

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.
Срок службы витрины – 10 лет.
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей витрины, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда витрина вышла из строя по вине потребителя в результате не соблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения витрины в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную витрину. 

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю витрины для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

 Для предъявления рекламации необходимы следующие документы:
1) акт пуска изделия в эксплуатацию; 2) акт-рекламация; 3) копия удостове- рения механика, производившего монтаж и обслуживание, или копия договора     
с обслуживающей специализированной организацией; 4) копия свидетельства о приемке, из паспорта на витрину тепловую настольную ВТН-70.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера витрины, срока изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего прилавок-витрину.

14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
      Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г.,  12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).
Рекламации направлять по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, 

                   Базовый проезд, 17. 

                                                                   Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85.

Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) - 

(8352) 24-03-11
15. Сведения об утилизации

При  подготовке и отправке витрины на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части витрины по материалам, из которых они изготовлены.
           Внимание! Конструкция витрины постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  руководстве.         
Сведения о содержании драгоценных металлов
 Таблица 4
	Наименование
	Куда входит

(наименование)
	Масса

1 шт.,г
	Количество в изделии, шт.

	Серебро
	терморегулятор
	0,39
	2


16. Хранение, транспортирование и складирование витрин
Хранение витрины должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 1 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже плюс  5 °С.
Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец витрины обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014. 

Упакованную витрину следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению. 
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов– группа 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.
Погрузка и разгрузка витрины из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

   ВНИМАНИЕ!  Допускается складирование упакованных витрин по высоте в один ярус для хранения.
Схема электрическая принципиальная ВТН-70


[image: image6.emf]Поз. обозн.

Наименование

Кол. Примечание

1

2

Лампа Feron 50W HL1... HL3

Шнур с вилкой ПВС 3х1,5

3

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия .

Клавишный выключатель  230В, 10А

SB1

X1, X2

1/N/PE 

~230B 50 Гц

X2

HL5

«Сеть»

SB1

SK1

HL7EK2 ЕК4 EK5

ЕK1...EK5 ТЭН 90А 8,5/0,4 S230 5

HL5

Светосигнальная арматура

1

SК1, SК2 Терморегулятор  55.13019.314 2

85 

°

С

SK2

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

HL8

HL1 HL2 HL3 HL4

EK1

HL6

EK3

X5

X6

X1

X3

X4

HL4 Лампа 60W

1

HL6 Лампа 60W

1

HL7, HL8 Светосигнальная арматура 2

Колодка СО2

X3

X4 Колодка СО2

Колодка гнездовая  45 7373 9012

X5

X6

1

1

1

1 Колодка штыревая 45 7373 9013

      
7. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

Таблица 6
	Дата
	Вид технического обслуживания
	Краткое содержание выполненных работ
	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание 
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу

	
	
	
	
	
	





	Корешок талона №1

На гарантийный ремонт ВТН         заводской №__________ Изъят «____ » _______20 ____ г.

Выполнены работы: ___________________________________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ВТН


Заводской № ___________
__________________________________________________

(месяц, год выпуска)       

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец
_____________________                 _____________________

(подпись)                                                       (подпись)

__________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего 
ремонт)






	Корешок талона №2
На гарантийный ремонт ВТН         заводской №__________ Изъят «____ » _______20 ____ г.

Выполнены работы: ___________________________________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ВТН


Заводской № ___________
__________________________________________________

(месяц, год выпуска)       

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец
_____________________                 _____________________

(подпись)                                                       (подпись)

__________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего 
ремонт)






	Корешок талона №3
На гарантийный ремонт ВТН         заводской №__________ Изъят «____ » _______20 ____ г.

Выполнены работы: ___________________________________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ВТН


Заводской № ___________
__________________________________________________

(месяц, год выпуска)       

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец
_____________________                 _____________________

(подпись)                                                       (подпись)

__________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

(должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего 
ремонт)



[image: image7.jpg]TAMOKEHHBIN COI03
JEKJAPALIHS O COOTBETCTBUN

Jaumirenn, OGuleCTso ¢ orpanksenion oTaeTcTRenNOCTHI0 ") THHOKC"

428020, Poccuickas Deicpaun, Gysaticwas PeciryGAnKa, 1 1e0OKEapu, aosul mpocsa. 17,
en 17835228994, anc 478352289952, E-mail: doz@elinox.ru, OTPH 1072130009874
' amue Typros Beaop I1poXOpoy, T eiicparimu i npextop

FARRARCT, 10 OGOPYA0RINHE TEHONOTHNECKOE /L1% NpEATHATHN OIRECTSCHHOro TrTar
YA KH-SHTPHNM ¥ BNTPWHM TEAA0RIAE J1€KTPHYGCKHS KYXONHAC . TOPFOBaS Napea: «Abaty,
woxens: [TBT-T0KM, [TBT-7OKM (xatawp.), [TBT-70KM-B, TBT-7OKM-B-01, TTBT-70KM-02,
TIBT-70KM-02 (kaunp.), BT-70H, T1BT-TOM, [TBT-70T, [IBT-70T-01 (vauap.), BTH-70
wroToBKTEm:  ObuiccTo ¢ orparieRnon _oraereracunocTio “THHOKC', 428020,
Poccuickas Deepaun, Yysaucxas PeciyGmm, r. UeSoxsepu, Basosu npocsa, 17
CranaspTyL. NopuATHBie AokyweNTI: TY 5151-016-01439034-2004

Koa TH B3JLTC: 8419818009

Cepufinuah suunycx

cooTnercTByeT TpebonannIN

TP TC 0207201 "DAEKTPOMATHHTHA CORECTHNOCTH TEXHINECKITX CPEACTH

Thexaapanus o COTBETCTIN ADHIATA WA oCHORARNI
TIpoToKoA No T34-TC-137IMC, N 735-TC-13/2MC o7 12.11.2013 ., enwarensias
aaGoparopua JICM» OO0 « TPAHCKOHCAJITHHT » e POCC RU.0001 21 ABG1, 141260,
Mockoncxas ofascr, Nlyuseuicxh paion, noc. [lpassumcand, Crenamukoscxoe woce, . 17
Tonoannreanuan widopsauns

VEIouHA Xpanenia mpoRy KK b cooThercTai ¢ FOCT 1515069, Cpok xparcins (caymSi,
FOIOCTH) YK3aH 8 IDHAATAGNOR X MPOAYKIHH TOBPOSOTPOBOTHTEALNON W
SxenTYNTAIMOHNOR 0Ky MENTaIIIN

Tlexaapannn o coormercramu  AeRcTRNTEALNS © ATl perwerpawn no 19113018
BRAONNTEALNO.

Typron beaop Mpoxoposis
AT 1 IMHTHA DYKOROANTERR OPFIMA3ILAN-
SAROMTERA WM GURNECIOTD ALY, I3PETHCTOHPORIHNOTO &
ONECTBE MHAUBHAYABHOMO NPEARPANMTERS)

PerucTpatnonuLl nomep exaapainim o cootnerermn; TC N RU JI-RU.ATI6B2346S
Jama perucrpamn aexiapatm o coormercrmun: 20.11.2013




[image: image8.jpg]OO

LN 74

E H[ CEPINOMNXAT BOLTBETETRNA
C; - EIKJJ C—R;L.I\ﬁl; ;0;1.209059, o

Pen v O

TRB

| OPTAHTIO CEPTHOUKAUMH iponywayaut w ycryr "Baumcupesai HeHTp cepraukan
 Tectuponamms” 000 "APTIPYTIIT". y. 50-netus OKTs6ps, 4. 24, 0. 309, . Vpa, Pecnybika
. Bauikoprocran, Poccns, 450005, Tex. (347) 246-07-17, axc (347) 246-07-17, E-mail

. antgpuppl 0@rambler.ru. Arrecrar Ne POCC RU.0001.10MH10 siztait 14.08.2013r. enepansiofi cayxtoli
10 axpevTamm, i

b
SASBUTEAD  Ofmectso ¢ orpanuserHoii otserctennoctsio "JIMHOKC", OTPH: 1072130009874,
| Mecto saxoxsens: Basossi mpoess, 17, r. YeGoxcapsr, Yysatcxas PecnyGiiia, Pocenticras Gereparas,
‘ 428020. Tenedor (8352) 28-99-44, daxe (8352) 28-99-52, e-mail doz@elinox.ru. ‘_:
¢ %\ v
. |
| I3TOTOBHTEAD Obieerso ¢ orpamsertnolt omserersemsoctsio "DIAHOKC'. Mecro axoxzenns; |
g Basosbit nipoesi, 17, r. YeGoxkcapkt, Uysamcxan Pecrrybuika, Poccnitoxas Beepams, 428020. OTPH: =
1072130009874, Testehon (8352) 28-99-44, daic (8352) 28-99-52. 2
i TIPOAVKIIMS  TIpunasku — BUIPUHBI TEMIOBbIE 3/EKTPHUCCKHE Kyxonnsie: [TBT-70KM, ITBT-70KM \lﬁ
B p cp :
\} (xaump.), [IBT-70KM-B, ITBT-70KM-B-01, [IBT-70KM-02, ITBT-70KM-02 (xammp.), IIBT-70H, h
bg\ TIBT-70M, [IBT-70T, TIBT-70T-01 (xaump.), BTH-70. {»
| TY 5151-016-01439034-2004. CepuitHBIi BBIIYCK. ‘ﬁ
| ;
‘%ﬁ KOATHBIATC 8419818009 E
é COOTBETCTBYET TPEEOBAHMIM TP 'IC 01012011 "0 Gesonacuocrs waumt  ofopysomarns’,
yr8. Pemeniem Komucenn TamoxenHoro coiosa ot 18 oxtatps 2011 roma Ne 823, ‘{
% TP TC 004/2011 "0 GesonacocT KHKoBoRbTHOrO 0Gopyonams’, yrs. Pemerses Konconn "

* | Tamoxkenoro coro3a ot 16 asrycra 2011 roga Ne 768

S
A

i ra
| CEPTHOUKAT BHIAAH HA OCHOBAHHH Tporoona remsrrarmit Ne A2-159-13 o 28.10.2013 ]
v% Mersmatensiioro nentpa onexpooGopyosaris AHO "Llewrtp Uensrramnii n Cepradpukaryan "COIO3",
1 per. Ne POCC RU.0001.21MEA6, cpor aeiicrams 10 16.12.2015, axra o pesynstatax ananusa coctomnis -
| mpowssozerna ot 29.10.2013 Lﬂ

4 P
& :
2 4

| AOTIOAHUTEABHAS MHOOPMALIMSA - Vcropust xpaserns o TOCT 15150-69 Kateropus 4.
| Cpox xparermis 6e3 nepexoriceppaui 1 roa. Cpok ciyx6st 10 er. Mecto uanecenns 36aka 0Gpaimeris a
2 1 1 B CONPOBOMTENEHON TexHmecKol JoKyMerTanH. Cxema cepTubuKaim: 1c.

b2

NPT RN RN

i) oprama o ceprngukanin

28
- kcriepr (sxcnepr-ayarop) =
weneprot (oxcrieprit-ayurop)

e e e





20.11.2013






_1420618891

_1283758652.vsd
EK3



