Россия
ООО «ФРОСТО»
[image: image31.png]





Плита ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КУХОННАЯ 

эпк
Паспорт

и

руководство по эксплуатации
[image: image32.png]AL




Впервые выпускаемая в обращение продукция
-2-
1. НАЗНАЧЕНИЕ
Плита электрическая: 

- двух- , четырехконфорочная настольная (ЭПК-27Н, ЭПК-47Н) с буквой Н;

- четырех-, шестиконфорочная на подставке ( ЭПК-47П, ЭПК-48П, ЭПК-67П)  с буквой П;
- двухконфорочная со шкафом (ЭПК-27Ш)  с буквой Ш;

- четырехконфорочная с жарочным шкафом (ЭПК-47ЖШ);

- четырех конфорочная с жарочным шкафом с конвекцией воздуха (ЭПК-48ЖШ-К 2/1). 

- четырехконфорочная с жарочным шкафом с конвекцией воздуха и конфорками EGO (ЭПК-48ЖШ-К 2/1EGO);

предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для варки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей, выпечки мелкоштучных мучных изделий и запекания творожных блюд. 
Плита используется на предприятиях общественного питания самостоятельно или в составе технологических линий.

Плита изготовлена в климатическом исполнении УХЛ-4 ГОСТ 15150.

Плита электрическая кухонная типа ЭПК имеет сертификат соответствия
 № TC RU C-RU.MH10.B.00062. Срок действия с 08.11.2013 по 07.11.2018.  
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1
	Наименование параметра
	ЭПК-27Н


	ЭПК-47Н
	ЭПК-47П
	ЭПК-48П
	ЭПК-27Ш
	ЭПК-67П
	ЭПК-47ЖШ
	ЭПК-48ЖШ-

      К 2/1 (ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом)
	ЭПК-48ЖШ-

К2/1 EGO

	
	Величина  параметра

	1 
	Номинальная потребляемая мощность, кВт 
	5,6
	11,2
	5,6
	16,8
	16,0
	17,24
	18

	2 
	Номинальное напряжение, В
	400/230 

	3 
	Род тока
	2-х фазный с нейтралью, переменный
	3-х фазный с нейтралью, переменный

	4 
	Частота тока, Гц
	50

	5 
	Размеры конфорки, мм.
	300х300

	6 
	Номинальная мощность конфорки, кВт
	2,8
	3,0

	7 
	Площадь жарочной поверхности, м 2 
	0,18
	0,36
	0,18
	0,54
	0,36

	8 
	Номинальная мощность жарочного шкафа, кВт, не более
	-
	4,8
	5,9


	9 
	Номинальная мощность двигателя вентилятора, Вт, не более
	-
	30

	10 
	Номинальная мощность электромагнитного клапана, Вт, не более
	
	9,15

	11 
	Время разогрева до рабочей температуры 240оС жарочного шкафа, мин, не более 
	-
	30
	20

	12 
	Диапазон регулирования температуры жарочного шкафа,°С
	-
	(20-270)±9

	13 
	Расход электроэнергии для поддерживания температуры шкафа (240±4)°С, не более (кВт).
	-
	1,1
	1,3

	14 
	Рабочая температура   на   поверхности конфорок,°С, не более
	480


- 3 -
Продолжение таблицы 1
	15 
	Время разогрева до максимальной температуры конфорок, мин, не более
	25
	32

	16 
	Давление воды в водопроводной системе, кПа (кгс/см²)
	-
	49÷589 (0,5÷6)

	17 
	Внутренние размеры жарочного шкафа, мм, не более 

        длина

        ширина  

        высота                               
	-

-

-
	510

538

290
	538

715

290

	18 
	Габаритные размеры, мм, не более                
         длина

         ширина  

         высота      

         высота до столешницы              
	400

760
485

370
	800

760

485

370
	800

760
975

860
	840

900

942
860
	400

760

975

860
	1111

750

940

860
	800

810
975

860
	840
850

 875

860
	840

910

975

860

	19 
	Масса, кг, не более
	35
	62
	83
	99
	51
	103
	126
	152 (155)
	160


3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект  поставки плит указан в таблице 2.
Таблица 2
	Наименование

	ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш,

ЭПК-47Н, ЭПК-47П,

ЭПК-48П, ЭПК-67П
	ЭПК-    47ЖШ
	ЭПК-48ЖШ-

К 2/1 EGO
	ЭПК-48ЖШ-К2/1

(ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом)

	
	Количество, шт.

	Электрическая плита кухонная  типа ЭПК
	1

	Решетка
	-
	1

	Гастроемкость GN 1/1-65
	-
	2

	Противень (нерж.) 530х470 h=32
	-
	1
	-

	Паспорт и руководство по эксплуатации
	1

	Упаковка
	1

	Полиэтиленовый пакет
	1


4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Плита изготовлена в модульном варианте, то есть состоит из верхнего рабочего модуля и нижнего вспомогательного модуля (для плит ЭПК-27Ш), или нижнего модуля с жарочным шкафом (ЭПК-47ЖШ и ЭПК-48ЖШ-К2/1), или  подставки (ЭПК-47П, ЭПК-48П, ЭПК-67П).

Верхний рабочий модуль может использоваться отдельно, как настольный вариант (ЭПК-27Н; ЭПК-47Н).

Верхняя рабочая часть модуля представляет собой конструкцию коробчатой формы, внутрь которой устанавливается каркас с отражателями тепла. На каркас устанавливаются электрические конфорки, которые регулируются с помощью гаек, в одной плоскости между собой и столешницей. Выдвижной поддон служит для стока жидкости, пролитой на рабочую поверхность конфорки. 

Для подключения электропроводки к плитам ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш, ЭПК-47Н, ЭПК-47П, ЭПК-67П, ЭПК-47ЖШ  с задней стороны предусмотрена съемная крышка. Для подключение электропроводки к плитам ЭПК-48-П, ЭПК-48ЖШ-К, ЭПК-48ЖШ-К EGO с нижней правой стороны предусмотрена съемная крышка. Спереди на пульте управления находятся ручки переключателей и глазки светосигнальной арматуры. Установкой ручек в положении «1» … «6»  осуществляется регулирование мощности 

- 4 -

конфорок и соответственно степень нагрева: слабый … сильный. Отключение конфорки производится установкой ручки переключателя в положение «0».

Нижний вспомогательный модуль плиты ЭПК-27Ш, шкаф коробчатой формы, фиксируется с верхним рабочим модулем болтами. Полезное пространство предназначено для хранения кухонного инвентаря.

Нижний модуль плиты ЭПК-47ЖШ, ЭПК-48 ЖШ-К2/1 EGO и ЭПК-48ЖШ-К2/1, с жарочным шкафом представляет собой конструкцию коробчатой формы, в которую вмонтирован жарочный шкаф, утепленный снаружи базальтовыми матами и обернутый алюминиевой фольгой.

Внутри шкафа сверху и снизу расположены ТЭН-ы. Нижние ТЭН-ы закрыты металлическим листом (подом). Для установки противней на боковых стенках предусмотрены направляющие на трех уровнях.

Нижняя подставка плиты ЭПК-47П, ЭПК-67П и ЭПК-48П  представляет собой конструкцию, сваренную из квадратных труб, на которую установлен и закреплен верхний рабочий модуль. 

Для варианта с жарочным шкафом, с правой стороны расположен пульт управления жарочным шкафом, на пульте расположены две ручки переключателей, ручка терморегулятора, глазки светосигнальной арматуры, клавишный выключатель вентилятора и кнопка управления электромагнитным клапаном. Клавишный выключатель и кнопка управления устанавливается только для плит с конвекцией.

Переключатели  служат  для  раздельного включения  каждой  (верхней и нижней) группы ТЭН-ов и регулирования интенсивности их нагревания.

Регулирование нагрева производится установкой ручек переключателей в положения «1» … «3», что соответствует слабому, среднему и сильному нагреву. Отключение ТЭН-в производится установкой ручки переключателя в положение «0».

Рабочий терморегулятор служит для автоматического поддержания заданной температуры в рабочей камере.
Аварийный термовыключатель служит для отключения ТЭН-ов при достижении температуры в духовке 320°С. Для восстановления работы шкафа необходимо выявить и устранить причину срабатывания аварийного термовыключателя. Доступ к кнопке аварийного термовыключателя обеспечен без съема панели  управления на плитах ЭПК-48ЖШ-К2/1 и ЭПК-48ЖШ-К2/1-EGO.  Для этого необходимо снять пластмассовую  заглушку красного цвета (смотри рис. 1) и произвести нажим стержнем диаметром не более 4 мм на кнопку термовыключателя, расположенного в отверстии.
Сигнальные лампы показывают наличие напряжения на ТЭН-ах и при достижении заданной температуры погаснут, сигнализируя о готовности духовки к работе.

Клавишный выключатель с подсветкой служит для включения и выключения электровентилятора.

Кнопка управления электромагнитным клапаном служит для подачи воды в духовку для последующего испарения и создания влажности в духовке.
5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
К обслуживанию плиты допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования. 

Плиты не предназначены для использования лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, а так же лицами с недостаточным опытом и квалификацией, если они не прошли дополнительный инструктаж по технике безопасности работ с плитами. 

При работе соблюдайте  следующие  правила безопасности:

· во избежание ожогов будьте осторожны при перемещении наплитной посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность плиты жира и других жидкостей, помните - температура конфорки 480 °С (см. табл.1);

· перед санитарной  обработкой переключатели плиты установите в положение  «О» и отключите плиту от сети;

· включайте только после устранения неисправностей.
-5-
Категорически запрещается:
· производить чистку и устранять неисправности при работе плиты;

· искусственно охлаждать конфорки водой либо другими жидкостями;

· держать включенными на полной мощности незагруженные конфорки  (на режимах «3», «4», «5», «6») и духовку (положение «2» и «3» ручек переключателей);

· работа без заземления;

· работа без внешней защиты;

· эксплуатация плиты без поддона.
· для очистки плиты применять водяную струю.
Общие требования безопасности
· не допускается установка плиты ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

· к плите должен быть проход шириной не менее 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

· при монтаже плиты должна быть установлена коммутационная защитная аппаратура,  гарантирующая от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения;

· ток утечки плиты ЭПК не должен превышать: 

         при рабочей температуре:

   -5,4 мА       для ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш;

   -10,8 мА     для ЭПК-47Н, ЭПК-47П;

   -12 мА        для ЭПК-48П;

   -14.8 мА     для ЭПК-47ЖШ;

   -18 мА        для ЭПК-48ЖШ-К EGO, ЭПК-48ЖШ-К2/1, ЭПК-67П

         в холодном состоянии:

   -10,8 мА      для ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш;

   -21,6 мА      для ЭПК-47Н, ЭПК-47П;

   -24 мА         для ЭПК-48П;

   -29.6 мА      для ЭПК-47ЖШ;

   -36 мА       для ЭПК-48ЖШ-К EGO, ЭПК-48ЖШ-К2/1.

· присоединение плиты к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть;

· по пожарной безопасности плита должна соответствовать ГОСТ 12.1.004;

· не допускается использование плиты в пожароопасных и взрывоопасных зонах;

· при  установке плиты в непосредственной близости от стены, перегородок, кухонной мебели, декоративной отделки и т. п., рекомендуется, чтобы они были изготовлены из негорючих материалов или покрыты соответствующим негорючим теплоизолирующим материалом.

Необходимо при этом обратить особое внимание на соблюдение мер противопожарной безопасности.
6. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Распаковка, установка и испытание плиты должны производиться специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования. После перемещения плиты с отрицательной температуры  в помещение необходимо выдержать ее при комнатной температуре в течении 6 часов. 
Установку плиты проводите в следующем порядке:

· перед установкой плиты на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей и провести перетяжку всех винтовых соединений (на клеммном блоке, пускателе, переключателях). Плиту следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом. Необходимо следить за тем, чтобы плита была установлена в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя.
- 6 -
· допускается установка плиты на расстояние не ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов;

· подключение плиты к электросети должно быть выполнено согласно действующего законодательства и нормативов. Электроподключение производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями. Подключать плиту согласно электрической принципиальной схеме приведенной на рис. 2-9. Провода электропитания для ЭПК-27, 47, 67 подводятся с задней стороны, для ЭПК-48ЖШ-К (ЖШ-К EGO) подводятся с правой нижней стороны. Подключение электропитания для ЭПК-48П приведено на рис. 10;

· монтаж должен быть произведен так, чтобы без применения инструментов доступ к токопроводящим частям был невозможен;

· установить плиту на соответствующее место;

· выровнять плиту с помощью регулируемых ножек так, чтобы  рабочие  поверхности  приняли горизонтальное положение;

· надежно заземлить плиту, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму ;

· провести ревизию соединительных устройств электрических цепей плиты (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления необходимо подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления;

Электропитание подвести на клеммный блок  от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой типа  ВАК 4:

        -на ток 16А/30 мА….  для ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш;

        -на ток  32А/ 30 мА…. для ЭПК-47Н, ЭПК-47П;

        -на ток  32А/ 30 мА….  для ЭПК-48П;

        -на ток  32А/100 мА….. для ЭПК-47ЖШ;

        -на ток  32А / 100 мА…  для  ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO, ЭПК-48ЖШ-К2/1.        

Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должно быть меньше значений указанных в таблице 3:

      Таблица 3     
	Изделие
	Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил)

	ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш
	ПРМ 4х2,5; ПВС 4х2,5

	ЭПК-47Н, ЭПК-47П
	ПСГ  4х4,0; ВВГ 4х4,0

	ЭПК-48П
	ПСГ  4х4,0; ВВГ 4х4,0

	ЭПК-47ЖШ
	ПРМ 5х4,0; ПВС 5х4,0

	ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO, ЭПК-48ЖШ-К2/1; ЭПК-67П
	ПСГ  5х4,0; ВВГ 5х4,0


Выключатель должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания плиты и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.

После монтажа, перед пуском в эксплуатацию, необходимо просушить конфорки и ТЭН-ы шкафа в течении 1,5-2 часов, для чего конфорки включить на низшую степень нагрева, установив ручку переключателя жарочного шкафа в положение «1», а терморегулятор жарочного шкафа на температуру 100ºС. После просушки проверить ток утечки. Ток утечки должен быть не более 1 мА на 1 кВт номинальной потребляемой мощности. Проверить цепи заземления.

[image: image33.jpg]


Для выравнивания потенциалов при установке плиты в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком               - эквипотенциальность.
Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме. Средний срок службы плиты – 7 лет.

- 7 –


7.Подготовка к работе
· проверить целостность и надежность заземления плиты и конфорок;

· установить ручкой терморегулятора  необходимую температуру, предусмотренную технологическим процессом, приготовления конкретного продукта.
7.1 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОНФОРКИ
· регулировку мощности конфорок осуществлять вращением ручек переключателей. Включение конфорок на высшую ступень положение «6» следует производить только для разогрева конфорок до рабочей температуры или при приготовлении блюд, требующих высокой температуры;

· по окончании работы в высокотемпературном режиме  установить ручки переключателя в положение «1»;

по окончании работы установить ручки переключателя в положение «0»;
7.2 ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ ДУХОВКИ
Перед приготовлением пищи духовку необходимо прогреть . Для этого ручку терморегулятора установить на температуру 150 - 180 °С, а ручки переключателей - на вторую ступень переключения.  По достижении установленной температуры терморегулятор отключает нагреватели, о чем свидетельствует первое отключение сигнальной лампы. Далее допускается увеличение температуры. При приготовлении пищи  необходимо уточнить рекомендуемую температуру и при последующем приготовлении терморегулятор можно установить на более высокую или низкую температуру, если качество первой было неудовлетворительным. Переход на первую и третью ступень мощности верхних или нижних ТЭН-в при выпечке зависит от цвета продукта сверху или снизу, т. е. хороший соломенный или темный цвет выпечки.
Только для ЭПК-48ЖШ-К2/1 и ЭПК-48ЖШ-К2/1. 

Включение циркуляции воздуха внутри духовки необходимо для равномерного распределения температуры по всему объему духовки при выпечке мелкоштучных мучных изделий. Подача воды в камеру, для образования пара и влажности в камере, необходима для получения хорошей мягкой корочки без трещин и разрывов при выпечке. Для этого необходимо нажать на кнопку подачи воды и задерживать палец на кнопке (4÷6) секунд. Периодичность подачи воды  3÷4 раза за одну выпечку. Рекомендуемые значения необходимо уточнить и отработать при контрольной выпечке.

После окончания приготовления установить ручку терморегулятора в положение 0 °С, а ручки переключателя в положение «0».

По окончании работы отключить плиту от сети.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик  III - V  разрядов, имеющий квалификационную группу по технике безопасности не ниже третьей.

Техническое обслуживание и ремонт плиты осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:



 « ТО »  - « ТР »,

где       ТО - техническое обслуживание,

            ТР - технический ремонт.

            ТО - проводится 1 раз в месяц, ТР- проводится 1 раз в 6 месяцев.


При техническом обслуживании плиты проделайте следующие работы:

· выявите неисправность плиты путем опроса обслуживающего персонала;

· подтяните,  при необходимости, крепления датчиков-реле температуры, сигнальной арматуры, двери, облицовок;

· подтяните и зачистите, при необходимости,  контактные соединения токоведущих частей плиты. 

Перед проверкой контактных соединений, крепления датчиков-реле температуры и сигнальной арматуры, отключите плиту от электросети снятием плавких предохранителей или выключением автоматического выключателя цехового щита, и повесьте на рукоятку коммутирующей аппаратуры плакат «Не включать - работают люди», отсоедините, при необходимости, провода электропитания плиты и изолируйте их.
- 8 –
При необходимости демонтажа панели управления устанавливать ее прорезью в уступ крючка (смотри рис. 11).
9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Все неисправности, вызывающие отказы, устраняются только специалистами

 Таблица 4

	  Наименование неисправности
	             Вероятная причина
	           Методы устранения

	Не нагреваются электрические конфорки, сигнальная лампа подачи напряжения горит.

Конфорки слабо нагреваются.
	   Обрыв провода. Не исправен переключатель. Сгорание  спиралей ТЭН-ов.

Плохой контакт проводов в переключателе.
	Устранить обрыв провода. Заменить переключатель. Заменить ТЭНы. 

Заменить переключатель.

Восстановить контакты проводов.

	  Не горят сигнальные лампы нагрева конфорок, конфорки нагреваются.
	   Перегорели сигнальные лампы. Плохой контакт в проводах сигнальных ламп.
	  Заменить перегоревшие сигнальные лампы. Восстановить контакт в проводах.

	  Жарочный шкаф не нагревается, переключатели и терморегуляторы включены, лампы не горят.
	   Отсутствует напряжение в сети. Ослабло крепление проводов на вводных клеммных блоках. Не исправны терморегуляторы, термовыключатели. Не исправны переключатели. Сработал аварийный термовыключатель. 
	   Подать напряжение. Закрепить провода на вводных клеммных блоках. Заменить неисправные детали. Включить аварийный термовыключатель.

	  Жарочный шкаф нагревается слабо.
	   Не исправен один из переключателей. Не исправны ТЭН-ы.
	   Заменить переключатель. Заменить ТЭН-ы.



	  Неплотное прилегание дверцы жарочного шкафа.
	   Износились прокладки.
	   Заменить прокладки.

	  Самопроизвольное открывание дверцы жарочного шкафа.
	   Сломана петля.
	   Вскрыть дверцу жарочного шкафа и заменить петлю.

	  Не поступает в камеру вода или поступает недостаточно.
	   Засорен клапан или образовалась накипь  в распылителе.  Не исправен клапан.
	   Прочистить распылитель. Заменить клапан.


[image: image1.png]



Рис.1
-  9 –
10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электрическая плита кухонная ЭПК__________________________с конфорками: КЭТ-0,09; EGO (нужное подчеркнуть) заводской номер _________________  изготовленная на 

ООО «ФРОСТО» В ЧЕБОКСАРАХ соответствует ТУ 5151-005-01439034-2000 и признана годной для эксплуатации.


Дата выпуска ________________________________________

________________________________________________________________________________личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ
Электрическая плита кухонная ЭПК -     _____________________ _____________ подвергнута  на ООО «ФРОСТО» В ЧЕБОКСАРАХ консервации согласно требованиям  ГОСТ 9.014.

Дата консервации 



             


 
 


Консервацию произвел



___________________










(подпись)

Изделие после консервации принял 















(подпись)


12. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ
 Электрическая плита кухонная ЭПК _______________________ ___________упакована на ООО «ФРОСТО» В ЧЕБОКСАРАХ согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки






   М. П.








  (подпись)

Упаковку произвел














  (подпись)

Изделие после упаковки принял





                                                                             (подпись)
13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации плиты - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей плиты, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда плита вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Время нахождения плиты в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную плиту.
Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю плиты для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения. Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера плиты, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего плиту.

- 10 –
14. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ


Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..


Рекламации направлять по адресу:  Чувашская Республика, 

                                                                   г. Чебоксары, 

                                                                                   Базовый проезд, 21. 

                                                                          Тел.: (8352)  28-99-50.
            15. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
При  подготовке и отправке плиты на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части плиты по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  паспорте и руководстве по эксплуатации.
  Таблица 5  Сведения о содержании драгоценных металлов
	Наименование
	Куда входит

(наименование)
	Масса

1шт, г.
	        Количество в изделии,         шт.

	
	
	
	                                                      ЭПК

	
	
	
	-27Н

-27Ш
	-47Н

-47П
	-48П
	-67П
	-47ЖШ
	-48ЖШ-К2/1
	-48ЖШ-

К EGO

	Серебро
	Терморегулятор
	0,39
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1

	
	Переключатель  EGO
	0.452
	2
	4
	4
	6
	6
	6
	6


16. уСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Хранение плиты должно осуществляться в транспортной таре предприятия - изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус  35 °С. Срок хранения не более 12 месяцев. При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец плиты обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014. 

Упакованную плиту следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.  Погрузка и разгрузка плиты из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков. 

ВНИМАНИЕ!  Допускается складирование упакованных плит по высоте в два яруса для хранения.
- 11 –

Схема электрическая принципиальная ЭПК-27
(ЭПК-27Н, ЭПК-27Ш)
[image: image2.png]2INPE ~4001230

Minns

MMM“





[image: image3.emf]Поз. 

Обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

2

2

1

Конфорка КЭТ-0,09

Светосигнальная арматура

HL1...HL3

Блок КБ63(4) ТУ3424-003-03965778-97

3

ЕК1, ЕК2

Допускается замена элементов не ухудшающие технические характеристики изделия

SA1, SA2

Переключатель EGO 43.27232.00

Х1


Рис. 2

-12-

Схема электрическая принципиальная ЭПК-47ЖШ
[image: image4.png]K1 EK2 EK3 EK4
HLT HL3 HLe HLs

FETT] sat LELT] A2 "TTIT] sA3 (TTIT] sA¢
m "

Ha Hal | a M

I CTELT CTTLT
Lﬂ# T s

EX5 EK6
«Csom «Mon»

KM

HLT

SA6

SKi skz HLZ

P
3INPE XT é é ?E‘%w

400/2308
£






[image: image5.emf]Поз. 

Обозн.

Наименование

Примечание

4

8

1

КонфоркаКЭТ-0,09

4

1

1

Светосигнальная арматура

Х1

HL1...HL8

Термоограничитель 5513569.70 EGO

Блок КБ63(6) ТУ3424-003-03965778-97

Терморегулятор 55 130 59.220 EGO

КМ1

2

Пускатель ПМЛ-2160М 0*4Б

ЕК1...ЕК4

ЕК5, ЕК6 Блок ТЭН 20.35445 EGO

SK1

SK2

SA1...SA4

Переключатель EGO 43.27232.00

1

Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики изделия.

SA5, SA6 2

Кол.

Переключатель EGO 43.24232.000


Рис. 3
- 13 -

Схема электрическая принципиальная ЭПК-47 (ЭПК-47Н, ЭПК-47П)
[image: image6.png]EK1 EK2 EK3 Exa
HLT HLa HLS
TTIT] sA1 TTIT) sa2 [TILT] sA3 sAs
i M m
H R H #
"I'_L!E B TILLT
ma!

2mpE

sonzand






[image: image7.emf]Поз. 

Обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

4

4

1

Конфорка КЭТ-0,09

Светосигнальная арматура

Х1

HL1...HL5

Блок КБ63(4) ТУ3424-003-03965778-97

5

ЕК1...ЕК4

SA1...SA4

Переключатель 43.27232.00 EGO

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия



Рис. 4

- 14 -

Схема электрическая принципиальная ЭПК-48П
[image: image8.png]=
| = i






[image: image9.emf]Поз. 

Обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

4

4

Конфорка КЭТ 0,09

1

HL1...HL7

Блок КБ63(4) ТУ3424-003-03965778-97

Переключатель 43.27232.00 EGO

4

Допускается замена элементов, не ухудшающих технических характеристик изделия

Светосигнальная арматура

ЕК1...ЕК4

SA1...SA4

X1


Рис. 5

-15 -

Схема электрическая принципиальная ЭПК-48ЖШ-К2/1 


[image: image10.emf]ABCN

P

E

N

X1

3/N/N/РЕ 220В 50Гц

Р

4

Р

3

Р

1

Р

2

51234

SA1

EK1

HL1

Р

4

Р

3

Р

1

Р

2

51234

SA3

EK3

HL3

SK1

HL7

SK2

SB2

YA1

SВ1

КМ1.1-КМ1.3

Р

4

Р

3

Р

1

Р

2

51234

N L

Р

4

Р

3

Р

1

Р

2

51234

SA2

EK2

HL2

Р

4

Р

3

Р

1

Р

2

51234

SA4

EK4

HL4

HL5

1 2 34

EK 5

~

М1

КМ1

N L

1234

Р

3

Р

1

Р

2

SA5

HL6

1

2

34

EK 6

N L

1234

Р

3

Р

1

Р

2

SA6



[image: image11.emf]Поз. 

Обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

4

7

1

Конфорка 

1

1

1

HL1...HL7

Выключатель CS 789

Пускатель ПМЛ-2160М 0*4Б

Блок КБ63(6) ТУ3424-003-03965778-97

Терморегулятор 5513059.220

Термоограничитель 5513569.070

Кнопка S468

Переключатель 23.27232.000 7 позиционный

Переключатель 43.24232.000 4 позиционный

1

1

1

2

4

Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики изделия

320

°

С

270

°

С

“EGO”(300х300); КЭТ-0,09

“EGO”

“EGO”

Светосигнальная арматура

1

Без фиксации

ЕК1...ЕК4

SA1...SA4

SA5, SA6

SK1

SK2

KM1

YA1

ЕК5

SB2

SB1

X1

Клапан электромагнитный КЭН-1

ТЭН-1R09439/001

ТЭН-1R09439/002

ЕК6 1

I=25А

1

М1

Вентилятор R2A 150 А4-4218


Рис. 6
-16 -
[image: image12.jpg]-Kneratiei OnoK

I
“AslKa Knem#020 OA0Ka




Рис. 7 Подключение электропитания плиты ЭПК-48П

[image: image13.png]KpHOYOK

|

&;

['popesk

G riaHesid

YemarosKa raHenu yrnpaaneHus

[10OPE3bI0 & YCMYIT KPIOYKa

~
~
A
~

\|

e
~

S
I8

|





Рис. 8 Схема установки панели управления при ТО

- 17 -
[image: image14.jpg]1

= (000ooo0o00000000000 -

. -
400





Рис. 9  Плита электрическая ЭПК-27Н  (вид спереди)
[image: image15.jpg]700

370

760

!

!





Рис. 10  Плита электрическая ЭПК-27Н,  ЭПК-47Н (вид сбоку)
- 18 -
[image: image16.jpg][Te]

0080000000000000008008000000000000000800 =

-0 ©-0 ©

)
i
©

800





Рис. 11  Плита электрическая ЭПК-47ЖШ  (вид спереди)
[image: image17.jpg]623

1)

760





Рис. 12  Плита электрическая ЭПК-47ЖШ  (вид сбоку)
- 19 –


[image: image18.jpg]60





Рис. 13  Плита электрическая ЭПК-47ЖШ  (вид сверху)
- 20 -
[image: image19.jpg]840





Рис. 14  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1  (вид спереди)
[image: image20.jpg]860

nOTnANA™





Рис. 15  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1  (вид сбоку)
- 21 -
[image: image21.jpg]i

840





Рис. 16  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO или ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом (вид спереди)
[image: image22.jpg]900

948





Рис. 17  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO или ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом (вид сбоку)

- 22 -
[image: image23.jpg]0]

136





Рис. 18  Плита электрическая ЭПК-48ЖШ-К2/1 EGO или ЭПК-48ЖШ-К2/1 с воздуховодом (вид сверху)
[image: image24.jpg]942

900





Рис. 19  Плита электрическая ЭПК-48П  (вид сбоку)
-23-
Схема электрическая принципиальная ЭПК-67П 
[image: image25.png]NN

xt
A
anpe LB
~a00230850u | ¢
N
HLT
N
= + Mo, 06o3H. Havverosarite Kon Tpyimesianiie
K1...EK6 | Kocpopka anexTpuyeckas K3T-0,09 6
HL1 CBeTOCUIHENbHAA apmaTypa 1 Genas
HL2...HL7| CeetocurHenbHas apmartypa 6 | wentas
SA1...8A6| Mepeknioyarens 43.24232.00 EGO 6
X1 Bnok KB63(6) TY3424-003-03965778-97 1





Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики изделия.
Рис. 20
-24-
[image: image26.jpg]‘e 2 BB © O
5 =





Рис. 21  Плита электрическая ЭПК-67П  (вид спереди)
[image: image27.jpg]a0





Рис. 22  Плита электрическая ЭПК-67П  (вид сбоку)

-25-
[image: image28.jpg]



Рис. 23  Плита электрическая ЭПК-67П  (вид сверху)
Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта
	Дата
	Вид технического обслуживания
	Краткое содержание выполненных работ
	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу

	
	
	
	
	
	


	Корешок талона №1

На гарантийный ремонт _ ЭПК-____________________________, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 ____ г.

 Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                           Ф.И.О

           (Линия отреза) 
	Приложение  А

ООО «ФРОСТО»
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21
ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

  1 _ ЭПК-_______________________, Заводской № __________

________________________________________________________

              (месяц, год выпуска)   

  2 ____________________________________________________

       [дата продажи  (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

       М.П.                                                           __________________

                                                                                      (подпись)

   3 _____________________________________________________

                                      (дата ввода изделия в эксплуатацию)

       М.П.                                                           ___________________

                                                                                      (подпись)

        Выполнены работы ___________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________

        Исполнитель                                             Владелец

     ________________________                 _____________________

       (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)

________________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

________________________________________________________

                                                    и его адрес)

         М.П.

________________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


[image: image29.jpg]TIPUAOXKEHUE

K CEPTUOUKATY COOTBETCTBIS

‘Creseims o nposywum, ua KoTopyI0 mustan ey

NoTC RU C-RUMH10.8.00062
Cepus RU  No 0042749

st cooTnererans

Roa THEIATC

Tasnoe wawwernosame mponywn,
ez 0 mpoxy KN, oBecTenBAOIE €&
ACHTUGHKAO (1D, MADI3, MOLEN,
apryup)

THAMEHOBANNE 1 PeRBISHTLA AOKyNIT
(a0kymenTon), b covTaeTermn € KoTOpHNI
wsroToRnena npoxyKu

541981 8009

Tl sneTpieckse 1 peanpaTl
obuecrueimoro mira runa:
ST,

M7,

B

ST,

SMKA7KIL,

UKL,
SMKASKILK21,
IK4BKILK2/1 EGO,
Sk,

SIIK67RIL

TV $151.005-01439034-2000

841951 5005

T srexmpiecie 1ot mpeanpmaTiil
oGuecruesoro mirasia Thma:
IT-2K11,

SIT2KILB,

S,

ST,

SI1-0KIILO1,

510K,
S-oKCN,

Sr.am,

o4,

SI1LK,

Sn-6KIL,

SIEKIL-

IR

Bt

79 3151-002-01439034-2001

_ BB, llananmma

RN Bmogpom,






	Корешок талона №1

На гарантийный ремонт _ ЭПК-____________________________, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 ____ г.

 Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                           Ф.И.О

           (Линия отреза) 
	Приложение  А

ООО «ФРОСТО»
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21
ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

  1 _ ЭПК-_______________________, Заводской № __________

________________________________________________________

              (месяц, год выпуска)   

  2 ____________________________________________________

       [дата продажи  (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

       М.П.                                                           __________________

                                                                                      (подпись)

   3 _____________________________________________________

                                      (дата ввода изделия в эксплуатацию)

       М.П.                                                           ___________________

                                                                                      (подпись)

        Выполнены работы ___________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________

        Исполнитель                                             Владелец

     ________________________                 _____________________

       (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)

________________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

________________________________________________________

                                                    и его адрес)

         М.П.

________________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


[image: image30.jpg]2 TC RU C-RU.MHI0.B.00062
Cepus RU  Ne 0039152

OPFAH IO CEPTHOMKAIMH  npotysnmn 1 yeayr "Bammpexati 1extp ceprubiatias 1
tectnposanns’ OO0 "APTTPYIIT" yx. S0-nernz Oxrstps, 1. 24, o 309, . Vba, Pecrybmuxa
Baurkoprocar, Poceis, 450003, Ter. (347) 246-07-17, haxc (347) 246-07-17, E-mail
arlgpuppl0@rambler.ru. Atrecrar Ne POCC RU.0001.10MH10 siizan 14.08.2013r. Qeepansioft ciyiGoit
10 aKKpeAHTALLH.

SASBHTEAD  Obuectso ¢ orpasmsessiolf oTsercrrerocTsio "MPOCTO". OTPH: 1117847053576,
Mecto naxomzemis: Basowsiit mpoes, 21, . HeGoxcapsr, Yymamckas Pecryomia, Poccricicas Gezepai,
428020, Tenedon (8352) 22-50-34, e-mail glftosto@abat.ru.

HOTOTOBHTEAL Oficotso o orpanmschiol otsere thciocro "GPOCTO". Meoto Haxomacins.
‘Basossit npoess, 21, . YeGoxcapsy, Uyanexas PecuyGnnxa, Poccutickas Dexcpanns, 428020, OTPH:
1117847053576, Tenedon (8352) 22-50-34.

TIPOAYKLIHSL - TlvTs: S7exTpHAeCkHe /1A TpeApHATHi ofmecTnerroro mamarm it ITIK 5 91T
{6V, IpHTOeTHE K cepTHHKATY CooTBETOTBHA G7aEK No 0042749).
| TV 5151-002-01439034-2001, TY 5151-005-01439034-2000. Ceprist mimye.

KOATHBIATC 8419818009

CCOOTBETCTBYET TPEBOBAHWSIM TP TC 010/2011 "0 GesomackoeTs mamss  oSopyosas’,
yrs. Pemernuien: Kowstecns Tavoseniioro coiosa o 18 okTs6ps 2011 roga Ne 823,
TP TC 004/2011 "0 Gesonaciocr mmskoosTHOTO 0G0pyoBanns", Y. Peimerien Kowmccit

| Tavomentioro coiosa or 16 anryera 2011 rona Ne 768

AOTIOAHUTEABHAS MHOOPMALIHA - caonis xpasers o TOCT 15150-69 xateropims 4. :
(Cpok xpastei Ge3 nepexorcepsa 1 101, Cpox cayxGet 10 7. Mecro Haseceri 3aka oGpalleis i
45 conpoBOITenHON TexIIeCKO AOKyMerTa. Cxena ceprika; le.






	Корешок талона №1

На гарантийный ремонт _ ЭПК-____________________________, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 ____ г.

 Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                           Ф.И.О

           (Линия отреза) 
	Приложение  А

ООО «ФРОСТО»
428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 21
ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

  1 _ ЭПК-_______________________, Заводской № __________

________________________________________________________

              (месяц, год выпуска)   

  2 ____________________________________________________

       [дата продажи  (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

       М.П.                                                           __________________

                                                                                      (подпись)

   3 _____________________________________________________

                                      (дата ввода изделия в эксплуатацию)

       М.П.                                                           ___________________

                                                                                      (подпись)

        Выполнены работы ___________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________

_______________________________________________________

        Исполнитель                                             Владелец

     ________________________                 _____________________

       (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)

________________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

________________________________________________________

                                                    и его адрес)

         М.П.

________________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


� EMBED Точечный рисунок Paintbrush ���








_150673816.vsd
Поз. Обозн.


Наименование


Кол.


Примечание


2


2


1


Конфорка КЭТ-0,09


Светосигнальная арматура



_150674456.vsd
Поз. Обозн.


Наименование


Кол.


Примечание


4


4


Конфорка КЭТ 0,09


1



_150674776.vsd

_150675096.vsd
Поз. Обозн.


Наименование


Кол.


Примечание


4


7


1


Конфорка 


1


1


1



_150674136.vsd
Поз. Обозн.


Наименование


Кол.


Примечание


4


4


1


Конфорка КЭТ-0,09


Светосигнальная арматура


Х1



_150673496.vsd
Поз. Обозн.


Наименование


Примечание


4


8


1


Конфорка КЭТ-0,09


4


1


1


Светосигнальная арматура


Х1



_100983308

