[image: image24.jpg]



27.11.2013
РОССИЯ

ООО «ЭЛИНОКС»


[image: image2.png]



плита  Газовая  кухонная 

ПГК –  __7Н - II - А

КАТЕГОРИЯ II 2H3+

Паспорт 

и

руководство по эксплуатации

[image: image3.png]AL




-2-

Габаритные размеры

Газовой плиты ПГК-27Н-II-А
[image: image4.png]410

e 000000 mEBUDU

©

BB

®

®

470

B3

460





Габаритные размеры

газовой плиты ПГК-47Н-II-А

[image: image5.png]06¢
1133

702
800





Габаритные размеры

Газовой плиты ПГК-67Н-II-А
[image: image1.jpg]RSN

TAMOREHHBIR COHI3 |t

CEPTUOUKAY BOOVBETETRND

[H[ e TCRU C-RU.MF01.8.00044

Cepus RU N 0039428

OPFAH T10 CEPTHOWKALOPraH 1o CepTuchykaLIy GhiTOBbIX aNNGpaTOR if TeXHOMOrMHECKoro
‘0GPYAOBaHIA PaCOTaIOLLETO Ha ra3005paSHOM, URKOM 1 TBSPROM B#Aax TonTMEa, Adpec: 123007,
Mociea, yn. Wewora, A 4; 123007, Mocksa, yn. Lenorwwa, . 4 (chakvseckai), Tenedpow: (499) 256-
54-03;, ®ac: (499) 256-54-03, E-mail: apalchik@gost.ru, Arrecrar per. Na POCC RU.0001.11MO1,
BuiRar 17.04.2013

SASBHTEABOBIECTSO C OrpaHWseHHOR OTRETCTRRHHOCTHIO KBMNMHOKES, Atpec 428020, Uysauician
PecnyGniia, - Yebokcaps, Basossin npoesy, 17, 428020, Yysalucxan PecnyGiua, r HeGowcapy, B308kih
npoes, 17 (akTimeckui), OTPH, 1072130008874, Teriechon: +78352289544; @anc. +78352269950. E-mal:
Goz@elinox.u

AR BT 5N,

J3TOTOBHTEAOBLIECTSO G OrpaHU4EHHO OTBETCTBSHHOGTHO «ImuoKG, Aapec: 428020,
Uysauician PecnyGnnea, . YeGoKcapsi, 5asoss npoes, 17, 428020, Yysatuckas Pecnybmia,
UeBoKcaps, Basossit npoes, 17 (cbaxrmecint), OTPH: 1072130009874, Tenedpow: +78352289944;
Gac +78352289950

HIPOAYKUHSITIUTs! ra30Bb18 KYXOHHA AN MPEANPUSTAA OBLLIECTREHKOO MTaH¥, Tuna <K,
nogened: MTK-27H-I1-A, TITK-47H-II-A; MITK-67H-11-A, uimyckaemsie no TY 5161-002-01330768-2006,
Cepuisii suinycK

ARSI SN T

KOATHB3A T@419 818009

CCOOTBETCTBYET TPEBOBAHHSIM exHuseckoro pernawenra TamoxenHoro coiosa TP TC 016/2011
/0 GesonacHoCT aNNapaTos, paGoTalowNK Ha ra3006pAHOM TonBe"

CEPTHOVKAT BHIAAH HA OCHOBAHUHAKT 0 PesyIiTaTax OLeHKit COCTOSHR NPOMIBOACTEA OT
19.11.2013, ochopmneneit OC «BTA» (arTecrar akkpeauTauum Ne POCC RU.0001.11M01 go
17.04.2018). MpoToxon cepuchukauomeix McrbTariAl Ne 1129-11-2013 or 19.11.2013,

Vionsiarensiii uewTp BHUMHMALL, atrectar akkpegutatnn POCC RU.0001 21A1015 or 01.07.2010
£00107.2015

AOTIOAHHITEABHAS MHOOPMATIHISXpae e 8 ThacropTHOR Tape MpeanpyATHA-HaToToBHTeA 1o royrie
‘yenoayi xpanie 4 TOCT 15150 Mpw TewnepaType okpYaIoLISro B03AYXa He KR WHYG 35 C. CpoK xpanekin
He Gonee 12 wec. CPeANR CPOX GAyXGb: WaRENS — 14 FT i COBTIOASHAN TSGR, YKESaHHX &
PYROBORCTAE 10 JKCNYATaLINM, CXewa CepTUCAKAMA T

\?} BB IR r Ve P8 THES FOS TS

o) | GROKAFICTIUNGZ011203 1o 0112018 BKAIOWITEAGHO

w’ ( o 6
onasress (mossomorcioe
e
nel  awcnp oxeneprayareo)
" (oxencga (werepessyaesops))

ﬁ.\"“i‘ﬁ” D

11.C. Kyparosa

x‘A\‘*’/A\V/A\"IA\"/A

AR

AN

fA‘Y‘f RN N AN RN AR RN R TN









-3-
НАЗНАЧЕНИЕ

Плита газовая кухонная:

  - двухгорелочная ПГК-27Н-II-А серии 700 (настольная);


- четырехгорелочная ПГК-47Н-II-A серии 700 (настольная);

          - шестигорелочная ПГК-67Н-II-А серии 700 (настольная),

предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в наплитной посуде, а также для жаренья и варки полуфабрикатов из мяса, рыбы, овощей на предприятиях общественного питания, как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

Плита изготовлена в климатическом исполнении УХЛ-4.2 ГОСТ 15150.

Плита предназначена для использования газов второго (природный по ГОСТ 5542) и третьего (сжиженный по ГОСТ 20448 – пропан технический, смесь пропана и бутана технических, бутан технический) семейств II2Н3+  по ГОСТ Р 51378.

По способу удаления продуктов сгорания плита относится к типу А по ГОСТ Р 51378: аппарат не предназначенный для подсоединения к дымоходу или другому устройству для удаления продуктов сгорания в пространство вне помещения. 
Плита газовая кухонная типа ПГК имеет сертификат соответствия № TC RU C-RU.МГ01.В.00044, срок действия с 20.11.2013 г. по 20.11.2018г.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии с требованиями  ISO 9001:2008. Регистрационный номер сертификата: 73 100 3466 от 30.12.2010 по 29.12.2013.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики на плиты приведены в таблице 1.

Таблица 1
	Наименование параметра
	Величина параметра

	
	ПГК

	
	-27Н-II-А
	-47Н-II-А
	-67Н-II-А

	1. Полная мощность плиты, кВт
	max
	min
	Max
	min
	max
	min

	
	8,5
	3,2
	14,5
	5,4
	23
	4,2



-4-

Продолжение табл. 1

	2.  Количество горелок стола, шт.

в том числе:

- нормальной тепловой мощности

- повышенной тепловой мощности
	2

1

1
	4

3

1
	6

4

2

	3. Мощность горелок стола, кВт:

- нормальной тепловой мощности

- повышенной тепловой мощности
	max
	min
	max
	min
	max
	min

	
	3.0

5,5
	1,1

2,1
	3,0

5,5
	1,1

2,1
	3,0

5,5
	1,1

2,1



	4.Расход
газа
	Природный 
	м³/ч
	0,634
	1,533
	2,432

	
	Сжиженный 
	кг/ч 
	0,474
	1,135
	1,796

	5. Давление природного газа (метана), Па
	Ном.
	1275

	
	max
	1765

	
	min
	637

	6. Давление сжиженного газа, Па
	Ном
	2942

	
	max
	3432

	
	min
	2452

	7. Габаритные размеры, мм, не более: 

длина 

ширина (глубина) 

высота
	400

750

470
	800

750

470
	1200

750

470

	8. Масса, кг, не более
	40
	74
	111




	Корешок талона №3
На гарантийный ремонт _____________________________________, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 __ г.

 Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                           Ф.И.О

           (Линия отреза)
	Приложение  А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

   1 ____________________________________________________, 

Заводской № ______________
________________________________________________________

                                                  (№ контроллера, агрегата и т.п.)  
________________________________________________________

              (месяц, год выпуска,        подпись, штамп ОТК)   
  2 ____________________________________________________

       [дата продажи  (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]
       М.П.                                                           __________________

                                                                                      (подпись)
   3 _____________________________________________________

                                      (дата ввода изделия в эксплуатацию)
       М.П.                                                           ___________________

                                                                                      (подпись)
        Выполнены работы ___________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

        Исполнитель                                             Владелец

     ________________________                 _____________________

       (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)
________________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт
________________________________________________________

                                                    и его адрес)

         М.П.

________________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)





-5-

Диаметры отверстий форсунок приведены в таблице 2.

Таблица 2
	Горелка
	Диаметры отверстий форсунок, мм

	
	Природный
	Сжиженный

	Горелка стола 3,0 кВт
	1,20
	0,85 

	Горелка стола 5,5 кВт
	1,80
	1,20 


2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки плит должен соответствовать таблице 3.

Таблица 3
	Наименование
	ПГК-27Н-II-А
	ПГК-47Н-II-А 
	ПКГ-67Н-II-А

	Плита газовая кухонная
	1
	1
	1

	Паспорт и руководство по эксплуатации
	1
	1
	1

	Упаковка
	1
	1
	1

	Форсунка для сжиженного газа:

- 0,85 мм для горелки стола   3,0 кВт

- 1,20 мм для горелки стола   1,20 кВт
	1

1
	3

1


	4

2

	Воздуховод
	1
	1
	1



-6-

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ
3.1. Устройство плиты показано на рис. 1-6.       
[image: image12.jpg]


Рис.1. Плита ПГК-27Н-II-А

1 – Горелка стола; 2 – Ручки кранов горелок; 3 – Место подключения газа на задней стенке плиты; 4 – Ножка регулировочная.  

[image: image6.emf]1

2

3

4


Рис. 2. Плита ПГК-47Н-II-А

1 – Горелка стола; 2 – Ручки кранов горелок; 3 – Место подключения газа на задней стенке плиты; 4 – Ножка регулировочная



.

	Корешок талона №2
На гарантийный ремонт _____________________________________, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 __ г.

 Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                           Ф.И.О

           (Линия отреза)
	Приложение  А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
   1 ____________________________________________________, 

Заводской № ______________
________________________________________________________

                                                  (№ контроллера, агрегата и т.п.) 
________________________________________________________

              (месяц, год выпуска,        подпись, штамп ОТК)   
  2 ____________________________________________________

       [дата продажи  (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]
       М.П.                                                           __________________

                                                                                      (подпись)
   3 _____________________________________________________

                                      (дата ввода изделия в эксплуатацию)
       М.П.                                                           ___________________

                                                                                      (подпись)
        Выполнены работы ___________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

        Исполнитель                                             Владелец

     ________________________                 _____________________

       (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)
________________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт
________________________________________________________

                                                    и его адрес)

         М.П.

________________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)




[image: image13.jpg]




-7-

Рис.3. Плита ПГК-67Н-II-А.

1 – Горелка стола; 2 – Ручки кранов горелок; 3 – Место подключения газа на задней стенке плиты; 4 – Ножка регулировочная

[image: image14.png]


[image: image15.jpg]



Рис. 4. Плита ПГК-27Н-II-А

Рис.5. Плита ПГК-47Н-II-А.

1- ручка крана горелки
         1, 2, 4  – ручки кранов горелок

повышенной мощности


нормальной мощности;

2- ручка крана горелки

3 – ручка крана горелки

нормальной мощности.


повышенной мощности


-8-

[image: image16.jpg]v IllIlll:é;llllﬂlIllﬂllIIIIIIIIIIﬂﬂIIﬂﬂIIIﬂI&IIgH :

9. 0"





Рис.6. Плита ПГК-67Н-II-А.

                       2,3,4,6  – ручки кранов горелок нормальной мощности;

                       1,5 – ручки кранов горелок повышенной мощности.

3.2. Технические таблички с данными плиты находятся на задней стенке. На первой табличке указаны: данные изготовителя, масса плиты, тип  плиты и дата изготовления. Категория плиты, полная мощность плиты и давления газов указаны в таблице на второй табличке. На третьей табличке указан установленный вид газа.

3.3. Включение и выключение горелок стола (рис.7)

Розжиг запальной горелки.

Нажмите на ручку крана горелки и поверните ее против часовой стрелки, установив символ искры зажигания [image: image7.jpg]


 напротив метки на панели управления (рис. 7а). Одновременно произведите поджог газа, выходящего из запальной горелки (пилота) при помощи спички, электро- или пьезозажигалки.

Удерживайте ручку крана горелки в нажатом состоянии в течение 10-15 секунд, после чего отпустите. Убедитесь в устойчивом горении пламени запальной горелки. Если пламя не горит, повторите операцию.
Включение и выключение основной горелки
Для включения основной горелки поверните ручку от позиции символа искры зажигания против часовой стрелки к символу 

	Корешок талона №1
На гарантийный ремонт _____________________________________, заводской №____________ Изъят «____ » ____________20 __ г.

 Выполнены работы _________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                           Ф.И.О

           (Линия отреза) 
	Приложение  А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
   1 ____________________________________________________, 

Заводской № ______________
________________________________________________________

                                                  (№ контроллера, агрегата и т.п.)
________________________________________________________

              (месяц, год выпуска,        подпись, штамп ОТК)   
  2 ____________________________________________________

       [дата продажи  (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]
       М.П.                                                           __________________

                                                                                      (подпись)
   3 _____________________________________________________

                                      (дата ввода изделия в эксплуатацию)
       М.П.                                                           ___________________

                                                                                      (подпись)
        Выполнены работы ___________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

        Исполнитель                                             Владелец

     ________________________                 _____________________

       (фамилия, имя, отчество)                            (подпись)
________________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт
________________________________________________________

                                                    и его адрес)

         М.П.

________________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)



Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта

	Дата
	Вид технического обслуживания
	Краткое содержание выполненных работ
	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу

	
	
	
	
	
	



-9-

большого огня (рис. 7б). Для уменьшения пламени до минимума поверните ручку против часовой стрелки до символа малого огня (рис. 7в). Чтобы выключить основную горелку поверните ручку по часовой стрелке к позиции символа искры зажигания (рис. 7а). После этого будет гореть только запальная горелка (пилот).

Полное выключение

Для полного выключения горелки поверните ручку по часовой стрелке до позиции «Выключено» (рис. 7г).

[image: image17.jpg]



                     Рис.7а
  Рис.7б
   Рис.7в
   Рис.7г

4. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При работе соблюдайте  следующие  правила безопасности.

      Внимание! При появлении в помещении запаха газа необходимо закрыть общий газовый кран перед плитой, а также все краны плиты, открыть окна, проветрить помещение. До устранения утечки газа не производить никаких операций, связанных с огнем и искрообразованием: не зажигать спички, не курить, не включать освещение, электроприборы и т. п.

При утечке газа необходимо немедленно вызвать ближайшую аварийную газовую службу.

Внимание! Во избежание возникновения пожара категорически запрещается:

- пользоваться неисправной плитой;

- искать утечки газа при помощи спичек и другого открытого огня;

- устанавливать плиту в местах с повышенным риском пожарной опасности (вплотную к деревянным, с горючим покрытием и т.п. поверхностям);


-10-

- класть на плиту легковоспламеняющиеся предметы (бумагу, тряпки и т. п.);

- хранить возле плиты легковоспламеняющиеся предметы (горючие жидкости, аэрозоли, бумагу, тряпки и т.п.);

- допускать заливание горелки жидкостями;

- оставлять работающую плиту без присмотра.  

Во время работы элементы стола сильно разогреваются и сохраняют тепло значительное время после выключения. Будьте осторожны, не прикасайтесь к ним.

      Во избежание ожогов будьте осторожны при перемещении наплитной посуды, не допускайте проливания на горячую поверхность плиты жира и других жидкостей.

Перед выполнением любых операций по чистке или уходу/обслуживанию плиты, следует перекрыть линию подачи газа.

       Перед санитарной  обработкой ручки кранов плиты установите в закрытое положение.

       Включение плиты допускается только после устранения неисправностей.

Плита должна эксплуатироваться только подготовленным к эксплуатации персоналом.

При повреждении или в случае плохого функционирования плиты, следует отключить её.

Любое вмешательство в части ремонта должно выполняться исключительно силами уполномоченного Центра Технического Обслуживания.

При замене частей плиты следует использовать исключительно оригинальные запасные части.

Плита предназначена к использованию только в соответствии с предназначением, для которого она была разработана.
Ни в коем случае не следует подвергать плиту мойке прямыми струями воды во избежание забивки сопел и камер сгорания;

Не следует загораживать отверстия для выхода продуктов сгорания рис.8.

-23-
14. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Плита газовая кухонная ПГК -___7Н – II – А, заводской номер _________________ изготовлена на ООО «ЭЛИНОКС», соответствует ТУ 5151-002-01330768-2006 и признана годной для эксплуатации.


Дата выпуска __________________________________

_______________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

15. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Плита газовая кухонная ПГК - ___7Н – II – А подвергнута на  

ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

Дата консервации                               ___________________

Консервацию произвел                                ______________

(подпись)

Изделие после консервации принял          ______________

(подпись)

16. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Плита газовая кухонная ПГК -___7Н– II – А,  упакована на 
ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки

      



М. П.







(подпись)


Упаковку произвел

       










(подпись)


Изделие после упаковки принял     







                              
                 (подпись)


-22-
13. УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

     Хранение плиты должно осуществляться в транспортной таре предприятия - изготовителя по группе условий хранения 4 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха не ниже минус  35 °С.


   Срок хранения не более 12 месяцев.

  При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец плиты обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014


Упакованную плиту следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению. 


Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов– группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23216.

  
Погрузка и разгрузка плиты из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

   ВНИМАНИЕ!  Допускается складирование упакованных плит по высоте в три яруса для хранения.


-11-

[image: image8.jpg]



Рис.8


Все части плиты должны постоянно содержаться в чистоте, во избежание их окисления запрещается использовать химически -агрессивные вещества. По окончании эксплуатации следует всегда отключать плиту.

В том случае, если плита устанавливается около стен, перегородок, кухонной мебели и т.д., следует иметь в виду, что последние должны быть выполнены из негорючих материалов. В противном случае они должны быть покрыты термоизоляционным негорючим покрытием, и максимальное внимание должно уделяться соблюдению Правил Противопожарной Безопасности;

При перемещении плиты не следует протягивать её по полу из-за возможности повреждения плиты. 

      Несоблюдение вышеизложенных указаний может нанести вред плите. 

5. ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

После хранения плиты в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдерживать его в условиях комнатной температуры в течение 6 ч.

Распаковку, установку и испытание плиты должны производить специалисты по монтажу и ремонту газового торгово-технологического оборудования в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими нормативами.

После распаковки оборудования следует убедиться в его целостности и комплектности.

Плита должна устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении.


-12-
Может устанавливаться как одна плита, так и целая серия плит.

Плита должна всегда устанавливаться под вытяжным зонтом соответствующих размеров и мощности.

В том случае, если плита устанавливается около стен, перегородок, кухонной мебели и т.д., следует иметь в виду, что последние должны быть выполнены из негорючих материалов. В противном случае они должны быть покрыты термоизоляционным негорючим покрытием, и максимальное внимание должно уделяться соблюдению Правил Противопожарной Безопасности;

При перемещении плиты не следует протягивать её по столу из-за возможности повреждения плиты. 

При установке плиты необходимо выдерживать минимальное расстояние  (10 см) от боковых и задней стен помещения. В том случае, если это расстояние невозможно выдержать, следует применить защиту стен от  теплового излучения. 
При установке необходимо выставить плиту горизонтально при помощи регулировочных ножек.

       Несоблюдение вышеизложенных указаний может нанести вред плите. 

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

Перед выполнением подключения следует убедиться в том, что данные, приведенные в технической табличке, соответствуют данным сетей подключения газа. Техническая табличка находится в точках подключения газа. В том случае, если тип газа, который будет использоваться, не совпадает с установленной комплектацией на плите, следует воспользоваться указаниями раздела  7.4

Перед подключением вывернуть заглушку на конце коллектора
Подключение к газовой сети должно выполняться с соблюдением действующих нормативов.

Плита имеет присоединительную резьбу G1/2”. 

Подключение может быть выполнено с использованием жестких труб или гибких шлангов. При этом следует в обязательном порядке устанавливать перекрывающие краны между сетевыми трубами и



-21-

причиненный вследствие ошибок в установке и подключении, несанкционированных вмешательств, некачественного ухода/обслуживания, некомпетентности в эксплуатации.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

       Рекламации направлять по адресу:  Чувашская Республика, 

г. Чебоксары, 

Базовый проезд, 17. 

Тел./факс:(8352)56-06-26,
56-06-85.
-20-

11. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации плиты - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей плиты, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда плита вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте и руководстве по эксплуатации.

Время нахождения плиты в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную плиту.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю плиты для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.

Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера плиты, даты изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего плиту.

Предприятие-изготовитель оборудования не несет никакой ответственности за возможный ущерб, нанесенный вследствие несоблюдения инструкций по установке и эксплуатации оборудования, или использования оборудования не по назначению. 

Предприятие-изготовитель оборудования не несет никакой ответственности в случае подключения оборудования, выполненного не в соответствии с действующими Нормативами.

Предприятие-изготовитель оборудования не несет никакой ответственности за возможный прямой или косвенный ущерб, 
-13-
трубами (шлангами) подключения с возможностью легкого доступа к ним для перекрывания по окончании рабочего дня.

При подсоединении с помощью гибкого шланга необходимо уточнить в газовой службе, разрешен ли местными нормативами такой вид подключения.

При установке труб и гибких шлангов следует избегать их попадания в зоны с высокой степенью нагрева. Кроме этого, следует обеспечить свободное (ненатянутое) положение гибких шлангов.

После подключения плиты следует подвергнуть выполненное подключение проверке на герметичность при помощи пенных жидкостей или специального спрея для поиска утечек газа или индикатора газа (напр. Полупроводниковый газовый течеискатель ТГП-1). При использовании пенных жидкостей или спреев следует убедиться в их некоррозийности.

ВНИМАНИЕ: Во избежание срыва контактов термопар, запрещается подтягивать места соединения медных трубок термопар с газовыми кранами.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

7.1. ДАВЛЕНИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО ГАЗА.

Перед запуском плиты необходимо проверить давление поступающего газа.

Давление поступающего газа должно быть замерено при помощи манометра с минимальным разрешением 10 Па (например,  “U”-образный манометр).

Для подключения манометра к плите следует воспользоваться отводом на коллекторе, который заглушен затяжным винтом “4”  (рис.9). 
Для доступа к отводу необходимо снять решетки “1”, горелки “2”  и лоток “3” для сбора пролившейся жидкости.

Затем вывинтить затяжной винт “4” и подключить к отводу гибкий шланг “U”-образного манометра;

Замерить давление поступающего газа. В том случае, если давление выходит за пределы, приведенные в табл. 1, плита ни в коем случае не должна запускаться в действие. 

-14-


[image: image9]
Об этом должно быть поставлено в известность соответствующее ведомство. 

После выполнения операций по замеру давления поступающего газа следует отсоединить гибкий шланг, снять“U”-образный манометр и вновь завинтить затяжной винт “4”.

Вновь установить на место снятые детали, действуя в обратном порядке.
7.2. ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ

        После запуска плиты необходимо проверить тепловую мощность плиты.

Тепловая мощность контролируется уполномоченными поставщика газа или Центром Технического Обслуживания с соблюдением следующих указаний:

-19-

[image: image18.png]


[image: image19.jpg]



[image: image20.png]



Рис12. Схема установки и маркировка газовых  решеток.

[image: image21.jpg]


Маркированная часть решетки должна быть направлена в сторону кранов горелок
Рис.13  Место нанесения маркировки 
-18-

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Возможные неисправности, вызывающие отказы, должны устранять только специалисты.

Внимание! Конструкция плиты постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не ухудшающие технические характеристики изделия

	№ п/п
	Неисправность
	Причины
	Мероприятия по устранению

	1
	Не происходит воспламенение основной горелки при опускании ручки крана горелки после удержания 10-15 секунд (смотри паспорт стр. 11)
	Неисправная термопара
	Заменить термопару

	2
	Нестабильное горение пламени горелки
	Неправильно установлен распределитель огня
	Выставить распределитель огня по фиксирующему пазу


10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

При  подготовке и отправке плиты на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части плиты по материалам, из которых они изготовлены.
-15-

проверка полной тепловой мощности должна производиться при установке аппаратуры, при ее переоборудовании к другому типу газа и в случае любых операций по обслуживанию;

максимальная тепловая мощность, минимальная тепловая мощность, так же, как и давление подключения, могут быть выяснены из соответствующих таблиц, приведенных в разделе ”Технические Данные”;

не следует подвергать какой-либо регулировке или перенастройке опечатанные (закрашенные) элементы оборудования.

Полная тепловая мощность достигается применением соответствующих форсунок в соответствии с таблицей 2 и при соответствующем давлении поступающего газа.

Для проверки тепловой мощности возможно применение волюметрического метода. Эта проверка выполняется при помощи счетчика газа и хронометра. Количество газа, которое должно пройти через счетчик в единицу времени указано в таблице 1. Полученное при проверке значение не должно отличаться от приведенного в таблице 1 более чем на ±5%. В том случае, если отклонения превышают допустимые, следует проверить установленную форсунку.
7.3. РЕГУЛИРОВКА ПЕРВИЧНОГО ВОЗДУХА

Первичный воздух может считаться отрегулированным с большей или меньшей степенью точности в том случае, если обеспечено следующее:

- пламя не отрывается при холодной горелке;

- пламя не пропадает  при горячей горелке.
Для обеспечения доступа к форсунке 3 и регулировочной втулке  первичного воздуха 2, необходимо снять решетки, горелки и лоток для сбора пролившейся жидкости. Затем ослабить винт 1 и выставить втулку 2 на расстояние “H”, как изображено на рис 10. Величина расстояния “Н” приведена в табл. 5 

Вновь затянуть винт 1. Установить все элементы, снятые перед этим, действуя в обратном порядке.


-16-

[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]


Рис. 10. Горелка стола

1-Винт, 2-Втулка, 3-Форсунка

      Таблица 4
	Горелка мощностью, кВт
	3,0
	5,5

	Жидкий газ, мм,
H =
	32
	26

	Газ Метан, мм, 
H =
	34
	34


7.4. ПЕРЕНАСТРОЙКА НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА
Перенастройка плиты на другой тип газа осуществляется специалистами сервисной службы.

В том случае, если возникает необходимость перенастройки плиты под иной тип газа, например, с жидкого газа на газ метан, или наоборот, необходимо выполнить замену форсунок “3” основных горелок стола (см.рис.10),  и провести регулировку подачи первичного воздуха (см. раздел 7.3).

Диаметр форсунки приведен на самой форсунке в сотых долях миллиметра.

Для регулировки сопел запальных горелок (пилот) стола необходимо разобрать их, для чего необходимо отвернуть заглушку поз. “2” (рис.11), повернуть на 2÷2,5 оборота по часовой стрелке сопло  поз. “3”. Сборка производится в обратном порядке.

-17-

После регулировки сопла, при необходимости, отрегулируйте подачу первичного воздуха к запальной горелке. Регулировка осуществляется вращением втулки поз. “1”.(рис 11)
[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]C O

O ff





Рис. 11. Запальная горелка стола (пилот)

После окончания работы плиту отключить от газовой сети.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание и ремонт плиты осуществляется по следующему циклу:

- техническое обслуживание при пуске в эксплуатацию;

- периодическое техническое обслуживание – через каждые 6 месяцев эксплуатации.  

      При  техническом обслуживании провести следующие работы:

- выявить неисправность плиты путем опроса обслуживающего персонала;

- подтянуть при необходимости крепления двери, облицовок.







Рис. 9


1 – Решетка;  2 – Горелка; 


3 – Лоток;  4 – Затяжной винт








Место нанесения маркировки








_1371878491

_1371878493.unknown

