PAGE  
15
ЭФК   с.


Россия

ООО «ЭЛИНОКС»


[image: image1.png]





Электрическая фритюрница кухонная

типа ЭФК

Паспорт

и
руководство по эксплуатации

                                         [image: image2.png]AL





1 НАЗНАЧЕНИЕ
Фритюрница  ЭФК предназначена для жарки во фритюре с использованием специальной  сетчатой корзины: - картофеля; - чипсов; - хвороста; - рыбы; - мяса; 
- беляшей; - пирожков; - пончиков; - овощей (лук); - котлет по-киевски и других продуктов в большом количестве жира или масла. 
Фритюрницы используются на предприятиях общественного питания как самостоятельно, так и в составе технологических линий.

Фритюрницы изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ 4  ГОСТ 15150.

Фритюрницы ЭФК имеют сертификат соответствия № TC RU C-RU.MХ11.B.00103, срок действия с 14.01.2015 г. по 13.01.2020 г.
Декларация о соответствии № TC RU Д-RU.АЛ16.B.23489, срок действия с 20.11.2013 г. по 19.11.2018 г.
На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 3466 срок действия по 16.01.2017 г.

2  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

	Наименование параметров
	Величина  параметра

	
	ЭФК-40/1Н
	ЭФК-40/2Н
	ЭФК-40/2Н-02

(слив вниз)
	ЭФК-80/2Н
	ЭФК-90/2П

	Номинальная потребляемая мощность, кВт 
	7,5
	5
	15
	14

	Номинальное напряжение, В
	400/230

	Род тока
	Трехфазный с нейтралью, переменный
	двухфазный с нейтралью, переменный
	трехфазный с нейтралью, переменный
	двухфазный с нейтралью, переменный

	Частота тока, Гц
	50

	Вместимость ванны, дм3
	19,7
	2х9,9=19,8
	2х19,7

=39,4
	2х18=

36

	Время разогрева масла до рабочей температуры 200°С, мин, не более
	10
	15
	10
	17

	Регулирование температуры масла в жарочной ванне, ° С
	20…190

	Количество терморегуляторов, шт.
	1
	2
	2
	2

	Количество термовыключателей
	1
	2
	2
	2

	Масса масла, заливаемая в емкости до максимального уровня, кг
	12
	2х7,8=15,6
	2х12=24
	2х10,0=

20,0

	Величина максимальной загрузки продукта, кг, не более 
	1
	2х0,5=1,0
	2х1=2,0
	2х1,0=2,0

	Размеры корзины, мм.
	320х225х130
	320х95х130
	320х225х130
	400x150x130

	Количество корзин, шт.
	1
	2
	2


Продолжение таблицы 1

	Наименование параметров
	Величина  параметра

	
	ЭФК-40/1Н
	ЭФК-40/2Н
	ЭФК-40/2Н-02

(слив вниз)
	ЭФК-80/2Н
	ЭФК-90/2П

	Габаритные размеры, мм, не более               

длина
ширина (глубина)
высота
	400

750
475
	400

750
475
	800

750
475
	550
900

950

	Масса, кг, не более
	28
	30
	50
	55

	Срок службы, лет
	10 


3   КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
Таблица 2

	Наименование
	ЭФК-40/1Н
	ЭФК-40/2Н, 
ЭФК-80/2Н
	ЭФК-90/2П
	ЭФК-40/2Н-02

(слив вниз)

	
	Количество, шт.

	Электрическая фритюрница кухонная ЭФК
	1

	Корзина
	1
	2

	Паспорт
	1

	Упаковка
	1

	Ножка
	4

	Пакет полиэтиленовый
	1

	Кран сливной
	1
	-
	-

	Кран 3/4"
	-
	2

	Лента ФУМ
	-
	1

	Контргайка
	-
	2

	Патрубок
	1
	-

	Крышка
	1
	2

	Болт М6х12
	4
	4
	-
	4


   4   УСТРОЙСТВО
 4.1 Фритюрница изготовлена в настольном варианте, т.е. ЭФК-40/1Н, ЭФК-40/2Н, ЭФК-80/2Н; ЭФК-40/2Н-02 (слив вниз) используется только с нижним модулем. Фритюрница ЭФК 90/2П выполнена на подставке.

Фритюрница представляет собой конструкцию коробчатой формы. Сверху накрывается столешницей, на которую с нижней стороны приварена одна или две емкости (ванны) для масла. Ванна имеет трубопровод для слива масла, которые находятся спереди лицевой панели (ЭФК-40/1Н, ЭФК-40/2Н, ЭФК-80/2Н) и на днище (ЭФК-40/2Н-02; ЭФК 90/2П). Сливной кран имеет предохранительное устройство от случайного открывания. Сверху столешницы установлен  блок ТЭН-ов. Блок ТЭН-ов откидывается вверх и фиксируется при угле 90о для удобства чистки ванны. На панели управления установлены ручки терморегуляторов, глазки светосигнальной арматуры, выключатели влагостойкие. На крышке блока ТЭН-ов со стороны ванны имеется изгиб для подвешивания корзины. Корзина подвешивается для стекания масла  с продукта.  Для предотвращения разбрызгивания масла во время работы ванна накрывается крышкой.
Для подключения фритюрницы ЭФК-40 и ЭФК-80 к электропроводке с задней стороны предусмотрена съемная крышка (см. Рис.1).

Подключения фритюрницы ЭФК-90 к электропроводке проводить в следующем порядке: Снять полку (нижнюю), для чего открутить четыре самореза крепления полки. Открутить два самореза крепления крышки клеммного блока, подключить провода. Сборку проводить в обратном порядке (см. Рис.2).
ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.2 Сигнальная лампа HL1 сигнализирует о подаче напряжения на фритюрницу. Нажать на выключатель и перевести его в положение включено. Повернуть ручку терморегулятора, по часовой стрелке на необходимую температуру. Загорается сигнальная лампа желтого цвета, сигнализируют включение ТЭН-а (ов). Начинается разогрев масла. При достижении заданной температуры сигнальная лампа желтого цвета гаснет.
Если во время работы фритюрницы поднять ТЭН-ы срабатывает конечный выключатель, ТЭН-ы отключаются.
Для отключения фритюрницы необходимо повернуть ручку терморегулятора против часовой стрелки до упора (щелчка) и нажать  на выключатель и перевести его в положение «Выключено».

При достижении температуры масла выше 220±10 оС  (неисправность терморегулятора) срабатывает аварийный термовыключатель, который отключает ТЭН-ы. Аварийный термовыключатель расположен за лицевой панелью. Для восстановления работы фритюрницы необходимо выявить и устранить причину срабатывания аварийного термовыключателя  и нажать на красную кнопку. Для доступа к нему необходимо отвернуть винты крепления  лицевой панели и  снять панель. На ЭФК-90 аварийный выключатель находится на панели приборной – снизу фритюрницы, для доступа к нему надо отвернуть два винта и снять кожух. Терморегулятор(ы) ТК24 находятся в передней части ванн. В случае неисправности терморегулятора ТК24, заменить его.
5  УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Фритюрница в процессе эксплуатации нуждается в систематическом техническом надзоре со стороны квалифицированного электромеханика.

5.2. Производственный персонал, использующий в работе фритюрницу, должен пройти соответствующий инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности при работе с электрическими установками и ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

5.3. Для обеспечения безопасности работы фритюрницы выполнение указанных требований является обязательным: 

а) электропроводка фритюрницы и заземляющее устройство должны быть в исправном состоянии;

б) перед уборкой и остановкой на ремонт необходимо отключить фритюрницу от сети, отключив автоматический выключатель в стационарной электропроводке;

в) не допускать к работе с фритюрницей лиц, не прошедших инструктаж;
г) нельзя эксплуатировать фритюрницу без подставки под корзины; 
д) не оставлять фритюрницу без присмотра;

е) без заземления не включать;

ж) во время работы фритюрницы обязательно следить за температурой масла. При сильном чаде (масло горит) необходимо отключить фритюрницу от сети и сообщить механику.

5.4. Во время работы фритюрницы категорически запрещается:

 а) производить и устранять обнаруженные неисправности при работе фритюрницы;

б) снимать защитный кожух с электроаппаратуры.

в) оставлять работающую фритюрницу включенной без присмотра.

5.5. Категорически запрещается  работать в халатах или куртках с короткими рукавами.
5.6. Сливать масло из ванны  в бачок нужно осторожно, не слишком сильной струей. После остывания масла до плюс (50 ÷ 60) оС переносить бачок с маслом надо осторожно, держа его за имеющиеся на нем ручки.

5.7. Не допускается установка фритюрниц ближе 1 м от легковоспламеняющихся материалов.

5.8. К фритюрнице должен быть проход шириной не менее 1 м от легковоспламе-няющихся материалов.

5.9. При монтаже фритюрницы должна быть установлена коммутационная защитная арматура,  гарантирующая от пожарных факторов: короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки, самопроизвольного включения.

5.10. Присоединение фритюрницы к сети должно осуществляться с учетом допускаемой нагрузки на электросеть.

5.11. При обнаружении неисправностей необходимо вызвать электрика.

5.12. Включать фритюрницу только после устранения неисправностей.

5.13. По пожарной безопасности фритюрница соответствует  ГОСТ 12.1.004.

5.14. Не допускается использование фритюрницы в пожароопасных и взрывоопасных зонах.

Внимание!  Для очистки наружной части фритюрницы и чаши не допускается применять водяную струю.
Предупреждение:

Необходимо использовать профессиональное масло для фритюра (не  допускается использование нерафинированного масла) с температурой кипения не менее 190°С в противном случае существует риск возникновения пожара. 

В процессе работы, после 6-7 часов жарки жир слить из фритюрницы, фритюрницу тщательно очистить от крошек, пригара, жира и крахмала. Остаток жира отстаивать не менее 4 часов, отделяя от осадка, затем после органолептической оценки и оценки степени термического окисления, в случае удовлетворительных показателей по СП 2.3.6.1079-01, использовать с новой порцией жира для дальнейшей жарки. Качество фритюрного жира определять с помощью индикаторных полосок 3М LRSM. Осадок утилизировать.

Необходимо постоянно контролировать уровень масла и не допускать его снижение ниже минимального уровня. Доливать только свежий жир (по стенке ванны).

Нельзя закладывать сырые продукты в емкость и солить непосредственно над фритюрной ванной.

Не допускается работа фритюрницы без загрузки продуктом.

После каждого цикла жарки необходимо удалять взвешенные частицы из фритюрного жира и крошки продуктов со дна фритюрницы лопаткой из нержавеющей стали.

Не используемая фритюрница должна быть выключена и плотно закрыта крышкой.
6  ПОРЯДОК УСТАНОВКИ
Распаковка, установка и испытание фритюрницы должны производиться специалистами по монтажу и ремонту оборудования для предприятий общественного питания и торговли.
Установку фритюрницы проводите в следующем порядке:
-перед установкой фритюрницы на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех поверхностей, установить ножки и болты М6х12 в соответствующие отверстия в нижней части фритюрницы. Фритюрницу следует разместить в хорошо проветриваемом помещении, если имеется возможность, то под воздухоочистительным зонтом. Необходимо следить за тем, чтобы фритюрница была установлена в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя. Учитывая вид фритюрницы, ее можно размещать отдельно или вместе с другим кухонным оборудованием;

-подключение фритюрницы к электросети должно быть выполнено согласно действующим нормативам, и согласно электрической принципиальной схемы на изделие (см. Рис.3….Рис.6). Подключение электроэнергии производится только уполномоченной специализированной службой с учетом маркировок на табличке с надписями;

-монтаж и подключение должны быть произведены так, чтобы установленная и подключенная фритюрница предупреждала доступ к токопроводящим частям без применения инструментов;
- при  установке фритюрницы в непосредственной близости от стены, перегородок, кухонной мебели, декоративной отделки и т. п., рекомендуется, чтобы они были изготовлены из негорючих материалов или покрыты соответствующим негорючим теплоизолирующим материалом.

Необходимо при этом обратить особое внимание на соблюдение мер противопожарной безопасности;
-установить фритюрницу на соответствующее место;

-выровнять фритюрницу с помощью регулируемых ножек так, чтобы  рабочие  поверхности  приняли горизонтальное положение;

-надежно заземлить фритюрницу, подсоединив заземляющий проводник к заземляющему зажиму, заземляющий проводник должен быть в шнуре питания;

-провести ревизию соединительных устройств электрических цепей фритюрницы (винтовых и без винтовых зажимов), при выявлении ослабления необходимо подтянуть или подогнуть до нормального контактного давления;

-проверить переходное сопротивление между заземляющим зажимом и нетоковедущими металлическими  частями фритюрницы, которое должно быть не более  0,1 Ом;
проверить сопротивление изоляции фритюрницы, которое должно быть не менее 2 МОм.

Электропитание подвести на клеммный блок фритюрницы от распределительного щита через автоматический выключатель с комбинированной защитой типа ВАК 4 или через устройство защитного отключения:
на ток 12,5 А /10 мА …для ЭФК-40/2Н;

на ток 12,5 А /30 мА …для ЭФК-40/1Н;

на ток  25 А /30 мА …для ЭФК-80/2Н;

на ток  31,5 А /30 мА…для ЭФК-90/2П.
Автоматический выключатель стационарной электропроводки должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания фритюрницы и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах.
Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должны быть меньше значений, указанных в таблице 3:
Таблица 3

	Изделие
	Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил)

	ЭФК-40/1Н
	ПВСм 5х1,5 или КГН 5х1,5

	ЭФК-40/2Н
	ПВСм 5х2,5 или КГН 5х2,5

	ЭФК-80/2Н, ЭФК 90/2П,
	ПВСм 5х4,0 или КГН 5х4,0


Питающие шнуры должны быть выполнены в виде гибкого кабеля с маслостойкой оболочкой не легче, чем обычный полихлорпрен, или шнура с другой эквивалентной синтетической эластичной оболочкой типа ПРМ по ГОСТ 7399.

После монтажа, перед пуском в эксплуатацию, необходимо просушить ТЭН-ы в течении 1,5-2 часов, для чего фритюрницу включить и установить терморегулятор на температуру 100ºС. После просушки проверить ток утечки и сопротивление изоляции.
Для выравнивания потенциалов при установке фритюрницы в технологическую линию, предусмотрен зажим, обозначенный знаком [image: image3.jpg]


 - эквипотенциальность.
Эквипотенциальный провод должен быть сечением не менее 2,5 мм².  
Для установки фритюрницы на модуль нижний, требуется выкрутить ножки и болты М6х12 в нижней части фритюрницы, установить  фритюрницу на модуль нижний закрутить болты М6х12 в обратном порядке. 

Сдача в эксплуатацию смонтированного оборудования оформляется по установленной форме.

7 РАСКОНСЕРВАЦИЯ И ПОДГОТОВКА К  РАБОТЕ

Расконсервация фритюрницы производится перед пуском в эксплуатацию.
После удаления бумажной упаковки следует протереть чистой ветошью, смоченной горячим мыльно-содовым раствором  с последующей сушкой на открытом воздухе: ванну, ТЭН-ы с баллонами терморегуляторов, столешницу и подставку.

Детали, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, должны быть промыты дважды.
Для фритюрницы ЭФК-40/2Н-02 (слив вниз) установить 2 крана 3/4", 2 контргайки на ленту ФУМ.

Перед пробным пуском следует произвести тщательный внешний осмотр и убедиться в отсутствии посторонних предметов, мешающих пуску, проверить герметичность ванны, бачка, сливного крана.

Пробный пуск фритюрницы проводить в порядке, указанном в разделе «Правила эксплуатации» настоящей инструкции. Нормальную работу фритюрницы характеризуют следующие признаки:

 - при включении фритюрницы в сеть загорается белая сигнальная лампочка;

 - разогрев масла до 180 оС не превышает 10÷15 минут, согласно таблицы 1.
8  ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
8.1. Механик обязан проинструктировать обслуживающий персонал по правилам эксплуатации и технике безопасности.

8.2. Перед началом работы необходимо убедиться, закрыт ли спускной кран, снять крышку  и проверить исправность заземления. После осмотра налить в жарочную ванну масло до отметки указанной на боковой стенке ванны, и в объеме согласно  таблицы 1.
Включить фритюрницу в сеть, при этом должна загораться белая сигнальная лампочка. Нажать на выключатель и перевести его в положение включено. Повернуть ручку терморегулятора, по часовой стрелке на необходимую температуру. Загорается сигнальная лампа желтого цвета, сигнализируют включение ТЭН-а (ов). Начинается разогрев масла.

8.3. Когда температура масла достигнет рабочего значения, а на панели выключится желтая лампочка, масло необходимо прокалить  при этой температуре в течение 10-15 минут, после чего начать жарку.

Жарка продуктов производится в корзине. Продукты (картофель должен быть предварительно просушен) в корзину загружаются в количестве не более, чем в таблице 1. Готовность  продукта определяется визуально. После чего корзина с обжаренным продуктом для стекания излишков масла подвешивается. После того, как масло стечет, продукт выгружается из корзины.

8.4. В процессе жарки рабочий, обслуживающий фритюрницу, обязан следить за уровнем масла в ванне и в случае надобности подливать  осторожно тонкой струйкой.

8.5. Термодатчики терморегулятора и термоограничителя не должны касаться поверхности ТЭН-ов. 

9  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

9.1. По окончании работы произвести следующие операции:

- отключить фритюрницу от сети, отключив автоматический выключатель в стационарной электропроводке;


- остывшее масло из ванны слить в бачок.

- ванну, ТЭН-ы, корзины, стол, облицовки промыть горячей водой и протереть сухой салфеткой.

9.2. Для замены масла фритюрницу выключить из электросети, отключив автоматический выключатель в стационарной электропроводке, слить из ванны масло, произвести чистку ТЭН-ов, корзины, сетки поддерживающей и всей ванны ершом и щеткой. 

При сильном загрязнении чистку фритюрницы следует производить следующим образом: открыть кран и слить масло; очистить ТЭН-ы, ванну, корзину и сетку поддерживающую от осадков, закрыть кран. Положить корзину в ванну. Залить ванну горячей водой, добавить из расчета на 30 литров 1 кг каустика или 1,5 кг моющего средства разрешенного ФС Роспотребнадзора, доведя уровень раствора в ванне до краев, включить ручкой выключателя фритюрницу в сеть и кипятить при слабом кипении не менее 1 часа. При выкипании раствора  долить воду.

Выключить фритюрницу из электросети, отключив автоматический выключатель в стационарной электропроводке, слить из ванны раствор в бачок и произвести чистку ТЭН-ов, корзины, сетки поддерживающей и всей ванны ершом и щеткой.

9.3. Фритюрница должна содержаться в чистоте. Полированные и хромированные поверхности при потемнении необходимо протереть полировочной пастой, а затем растереть мягкой тряпкой или войлоком.

Для придания блеска поверхностям деталей, изготовленных из нержавеющей стали, их следует периодически полировать венской известью, мелом или зубным порошком с последующей протиркой войлоком.

Запрещается протирка фритюрницы бензином, керосином или щелочными растворами!

9.4. В случае, если фритюрница до ввода в эксплуатацию хранится более срока, установленного в паспорте, должна быть произведена ее переконсервацию.

Фритюрница должна быть распакована, старый слой консервационного средства снят и нанесен свежий слой.

Консервация производится смазкой ЦИАТИМ - 201 металлических контактных поверхностей заземления.
Запрещается смазывать провода и кабели.
10  УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Таблица 4

	Наименование 

неисправности
	Вероятная причина
	Методы устранения

	1. При включении фритюрницы сигнальная лампочка «Сеть» не горит.
	Перегорела лампочка. 
	Заменить лампочку. 

	
	Отсутствует напряжение в сети.
	Проверить наличие напряжения в сети.

	2. При включении рабочего терморегулятора лампочка «Работа» не горит. Масло нагревается.
	Перегорела лампочка.


	Заменить лампочку.



	3. При включении рабочего терморегулятора лампочка «Работа» не горит. Масло не нагревается.
	Сработал аварийный термовыключатель. 
	Включить аварийный термовыключатель. 

	
	Отсутствует напряжение в сети. 
	Проверить наличие напряжения в сети. 

	
	Вышел из строя конечный выключатель. Перегорели ТЭН и лампочка. Не исправен электромагнитный пускатель.
	Заменить неисправные детали.

	4. Масло в любом положении рабочего терморегулятора перегревается.
	Вышли из строя терморегулятор и аварийный термовыключатель.
	Заменить неисправные элементы.

	5. Масло слабо нагревается 
	Вышли из строя ТЭН-ы.
	Заменить ТЭН-ы.

	
	Плохой контакт 
	Почистить и затянуть контакты. 


11  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Техническое обслуживание и ремонт должен производить электромеханик III - V  разрядов, имеющий квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей.   

В процессе эксплуатации фритюрницы необходимо выполнить следующие виды работ в системе технического обслуживания и ремонта:

ТО - регламентированное техническое обслуживание - комплекс профилактических мероприятий, осуществляемых с целью обеспечения работоспособности или исправности фритюрницы;

ТР - текущий ремонт - ремонт, осуществляемый в процессе эксплуатации, для обеспечения или восстановления работоспособности фритюрницы и состоящий в замене и (или) восстановлении ее отдельных частей и их регулировании.

Периодичность технического обслуживания и ремонтов:
 
- техническое обслуживание (ТО) проводится 1 раз в месяц;

- текущий ремонт (ТР) – при необходимости.

При техническом обслуживании фритюрницы требуется проделать следующие работы:
а) проведение инструктажа и проверка знаний по правилам эксплуатации; обслуживающего персонала предприятий общественного питания;

б) проверка линии заземления;
в) проверка цепи заземления самой фритюрницы (то есть от зажима заземления до доступных металлических частей - сопротивление должно быть менее 0,1 Ом)
г) устранение обнаруженных неисправностей – зачистка и подтяжка контактных соединений электроаппаратуры и электронагревателей.

д) проверка состояния магнитной защелки, резиновой уплотнительной прокладки;

е) очистка от загрязнения жарочной ванны, ТЭН-а, ТЭН-одержателя и стола;
ж) регулирование тепловых режимов и тепловой автоматики;
з) устранение течи в жарочной ванне,  кране;

и) чистка фритюрницы.
12  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


Электрическая фритюрница кухонная ЭФК-40/1Н, ЭФК-40/2Н, ЭФК-40/2Н-02, ЭФК-80/2Н, ЭФК-90/2П (нужное подчеркнуть) заводской номер_______________ соответствует ТУ 5151-010-01439034-2000 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска ___________________________________________________
____________________________________________________________________

личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия

13  СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Электрическая фритюрница кухонная ЭФК-40/1Н, ЭФК-40/2Н, ЭФК-40/2Н-02, ЭФК-80/2Н, ЭФК-90/2П, (нужное подчеркнуть) подвергнута  на  ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.


Дата консервации 



___________________
Консервацию произвел


___________________


(подпись)


Изделие после консервации принял 
___________________








(подпись)
14  СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ


Электрическая фритюрница кухонная ЭФК-40/1Н, ЭФК-40/2Н, ЭФК-40/2Н-02, ЭФК-80/2Н, ЭФК-90/2П, (нужное подчеркнуть) упакована  ООО «ЭЛИНОКС» согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

 Дата упаковки


    ______________________

                                                                                          


М. П.
            Упаковку произвел

    ______________________







                      (подпись)

             Изделие после упаковки принял ______________________







                      (подпись)

15  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации фритюрницы - 1 год со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.
Срок службы фритюрницы – 10 лет.
В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей фритюрницы, произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на случаи, когда фритюрница вышла из строя по вине потребителя в результате несоблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения фритюрницы в ремонте в гарантийный срок не включается.

В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие-изготовитель обязуется заменить дефектную фритюрницу.

Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю фритюрницы для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.
Возврат рекламационных комплектующих должен производиться в индивидуальной упаковке, обеспечивающей сохранность комплектующего на всем протяжении его транспортировки.  В случае нарушения данного требования и возникновения повреждений, связанных с транспортировкой, накладная без цены, выписанная на это комплектующее отписанная изначально по Акту-рекламации, будет переоформлена на обычную накладную с ценой.
Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера фритюрницы, срока изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего фритюрницу.

16  СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996 г. с изменениями и дополнениями от 17.12.1999, 30.12.2001, 22.08.2004, 02.10.2004. 21.12.2004, 27.07.2006, 16.10.2006, 25.11.2006, 25.10.2007, 23.07.2008 г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001 г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08. 1996 г., 24.10.1997 г., 08.07, 17.12.1999 г., 16.04, 15.05, 26.11.2001 г., 21.03,14.11, 26.11. 2002 г., 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003 г., 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006 г., 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007 г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008 г., 09.02.2009 г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» (с изменениями от 20.10.1998 г., 02.10.1999 г., 06.02.2002 г.,  12.07.2003 г., 01.02.2005 г., 08.02, 23.05, 15.12. 2006 г., 27.03.2007 г., 27.01.2009 г.).
Рекламации направлять по адресу: 
Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Базовый проезд, 17.
Тел./факс: (8352) 56-06-26, 56-06-85. 
Тел. горячей линии (срочная телефонная техническая поддержка) - (8352) 24-03-11 
17  СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ
При  подготовке и отправке фритюрницы на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части фритюрницы по материалам, из которых они изготовлены.

Внимание! Конструкция фритюрницы постоянно совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  руководстве.

18  Хранение, транспортирование и складирование фритюрницы

Хранение фритюрницы должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения 4 по ГОСТ 15150.

Срок хранения не более 12 месяцев.

При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец фритюрницы обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014. 

Упакованные  фритюрницы следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозки на этих видах транспорта.  Морские и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.
Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов – группа 8 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.
Погрузка и разгрузка фритюрницы из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

ВНИМАНИЕ!  Допускается складирование упакованных фритюрниц по высоте в три яруса для хранения.
Схема подключения электропитания фритюрницы
ЭФК-40/1Н                                    ЭФК-40/1Н
ЭФК-80/2Н                                    ЭФК-80/2Н
[image: image4.emf]184

6

3

5

184


                                                                                           С модулем нижним МН

Рис.1

[image: image5.emf]Полка нижняя

Крышка клеммного блока

Клеммный блок

ЭФК-90


Рис.2
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ЭФК-40/1Н

[image: image6.emf]SQ1

Поз. 

Обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

3

2

1

ТЭН265-145-7.5/2.5 S220 ГОСТ19108-81

1

1

1

Светосигнальная арматура

SK1

Х1

HL1, HL2

Выключатель конечный МП2102

SK2

Термовыключатель EGO 55.13549.140

Блок КБ63(5) ТУ3424-003-03965778-97

Терморегулятор EGO 55.13039.310 

КМ1, КМ2 2

Контактор NC1-1810

X1

SK1

1

С

SK2

SQ1

A

B

PE

N

C

1

С

КМ1

КМ1.1

ЕК1...ЕК3

HL2

1

3

5

2

4

6

ЕК1...ЕК3

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия

HL1

«Сеть»

SB1

Выключатель SINB 4MASK48N

1

SВ1.1

SВ1.2

1GOL6W 382/001

30-190 °C

220 °C

Влагостойкий

КМ2.1

1

3

5

1

С

1

SK3

Терморегулятор ТК24

190 °C

КМ2

SK3


Рис.3
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ЭФК-40/2


[image: image7.emf]ЕК1, EК2

Поз. 

Обозн.

Наименование Кол.

Примечание

2

3

2

ТЭН265-14-7.4/2.5 И220 ГОСТ19108-81

2

2

1

Светосигнальная арматура

Х1

HL1...HL3

Выключатель конечный МП2102 

Терморегулятор EGO 55.13039.310 

Термовыключатель EGO 55.13549.140

Блок КБ63(4) ТУ3424-003-03965778-97

A

B

PE

N

X1

SK1

1

С

1

С

SK3

SK2

1

С

1

С

SK4

ЕК1

ЕК2

HL1

«Сеть»

HL3

SQ1

SQ2

HL2

2/N/PE

~400/230 B 50Гц

SQ1, SQ2

SK1, SK2

SK3, SK4

1GOL6W 382/001

30-190 °C

220 °C


Рис.4
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ЭФК-80/2Н

[image: image8.emf]КМ1.1

КМ3.1

ЕК1...ЕК3

ЕК4...ЕК6

1

3

5

2

4

6

5

3

1

6

4

2

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия

3

N

/

P

E

 

~

4

0

0

/

2

3

0

В

 

5

0

Г

ц

HL2

SВ1

SK1

1

С

SK5

SQ1

1

С

КМ2

1

С

КМ1

SK3

HL3

SВ2

SK2

1

С

SK6

SQ2

1

С

КМ4

1

С

КМ3

SK4

КМ2.1

КМ4.1

1

3

5

5

3

1

X1

A

B

PE

N

C

SQ1, SQ2

Поз. 

Обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

6

3

2

ТЭН265-145-7.5/2.5 S220 ГОСТ19108-81

2

2

2

Светосигнальная арматура

SK1,SK2

Х1

HL1...HL3

Выключатель конечный МП2102

SK3, SK4

Термовыключатель EGO 55.13549.140

Блок КБ63(5) ТУ3424-003-03965778-97

Терморегулятор EGO 55.13039.310 

КМ1...КМ4 4

Пускатель Siemens 18А

ЕК1...ЕК6

SB1, SB2

Выключатель SINB 4MASK48N

1

1GOL6W 382/001

30-190 °C

220 °C

Влагостойкий

2 SK5,SK6

Терморегулятор ТК24

190 °C

HL1


Рис.5
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

ЭФК-90/2П

[image: image9.emf]КМ1.1

КМ3.1

ЕК1

1

3

5

2

4

6

5

3

1

6

4

2

Допускается замена элементов, не ухудшающие технические характеристики изделия

3

N

/

P

E

 

~

4

0

0

/

2

3

0

В

 

5

0

Г

ц

HL2

SВ1

SK1

1

С

SK5

SQ1

1

С

КМ2

1

С

КМ1

SK3

HL3

SВ1

SK2

1

С

SK6

SQ2

1

С

КМ4

1

С

КМ3

SK4

КМ2.1

КМ4.1

1

3

5

5

3

1

X1

A

B

PE

N

C

SQ1, SQ2

Поз. 

Обозн.

Наименование

Кол.

Примечание

4

3

2

2

2

2

Светосигнальная арматура

SK1,SK2

Х1

HL1...HL3

Выключатель конечный МП2102

SK3, SK4

Термовыключатель EGO 55.13549.140

Блок КБ63(5) ТУ3424-003-03965778-97

Терморегулятор EGO 55.13039.310 

КМ1...КМ4 4

Контактор SHN LC1E3210M5

ЕК1...ЕК4

SB1, SB2

Выключатель SINB 4MASK48N

1

30-190 °C

220 °C

Влагостойкий

2 SK5,SK6

Терморегулятор ТК24

190 °C

HL1

ЕК2

ЕК3

ЕК4

ТЭН338-14-8.5/3.5 U230


Рис.6
	Корешок талона №1
На гарантийный ремонт  ЭФК - _____________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г.

Выполнены работы ___________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза)
	Приложение А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 1  НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЭФК -                       
Заводской № ________

__________________________________________________

(месяц, год выпуска)

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец

_____________________                 _____________________

(подпись)                                                                                                        (подпись)

__________________________________________________

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


	Корешок талона №2
На гарантийный ремонт  ЭФК - _____________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г.

Выполнены работы ___________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 2  НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЭФК -                       
Заводской № ________

__________________________________________________

(месяц, год выпуска)

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец

_____________________                 _____________________

(подпись)                                                                                                        (подпись)

__________________________________________________

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


	Корешок талона №3
На гарантийный ремонт  ЭФК - _____________, заводской №__________ Изъят «____ » ______20 ___ г.

Выполнены работы ___________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 3  НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

ЭФК -                       
Заводской № ________

__________________________________________________

(месяц, год выпуска)

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец

_____________________                 _____________________

(подпись)                                                                                                        (подпись)

__________________________________________________

(наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


19. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта   

Таблица 5
	Дата
	Вид технического обслуживания
	Краткое содержание выполненных работ
	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание 
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу

	
	
	
	
	
	


[image: image10.png]TAMOKEHHbIN COIO3
JEKJIAPALIMST O COOTBETCTBHHM
Jammrrens, OGuiecrso ¢ orpanusenoft oTsercrsennocTiio "IMHOKC"

438020, Pocciokas Geacpains, Uybaiicras Pecny Ganka, - JeGoneapu, BEYORMR NpOEaA, 17,

en. +7832289944, dae +783$22R9982, E-mall: doz@elinox.ru. OF PH 1072130009874

e Typron Ge0p [poxoposis, Fenepariyiif pekTop

aamAReT, 770 OBOpYAORAFAE TEXHOTOTHIECKOE J1A TPEANDAATHA OBUIECTBEAIO THTaINA:
PHTIODHNLL STEKTPHECKHE KYXOHHE, TOPTOREA NAPK: A baty, Mozea; SDK-40/1H, HOK-
4072H, HOK-40/2H-0, HOK-802H, IOK-90201, HOK-20-131, DOK-30-12H
wiroromTenh: Ofuiectio ¢ orpamieniion _oracicracnocTyo " HHOK(
Poccuicxas Geepatms, Yynamexas PecryGnuka,r. UeSoKceph, Basossat nipocia, 17
Cranzaprs, nopwatheniie 20kywenr: TY 5151-010-01439034:2000
Koa TH B/ TC: 8419818009
Cepuimat sumyex
couTpererByeT TpeGOBANNIN
TP TC 0202011 "1EKTPOAIHITHAN CORMEETHNOCT TEXIHSECRHX CPEACTE”

JIeKaapauns o Co0TBETCTIMN NPHIATA 13 OCHOBAIIT

Tporoxon Ne 762-TC-13/IMC or 13.11.2013 r., HerTateaswas aaGopatopita JICM» 00O
«TPAHCKOHCAJITHIIY No POCC RU.0001 21 AB61, 141260, Mockoscras onactt,
Tlyusonerad paion, noc. Tlpanaens, Crenansxoscxoe weece. . 17

Tonoanureanan wigopais

Veomin xpatienwa npoayKinm » coorsercrami ¢ TOCT 15150-69. Cpox xpamewun (cayi,
FOHOCTH) VKAIaH B NHAST2ENOT K NPOTYKIIHH TOBAPOCOPOBOUTEALHON Wil
kenayaratvoniof A0KyMeNTaWH _ .
Tlexiapamun o cooaercraum  AchcTaMTeILNA ¢ AaTii perncrpamun o 19.112018
[ae—

‘TypKos ®eaop Ipoxopows
TAvEHae 4 $aMNTAR PYXOSOANTERR OPFAMISAH-
SEABMTEAN W1 HINECHOTO WD, 3OPETHETPHPOSIHHOTD &
KGNECTIE WAHSWAYAASHOID TPEANPHHHNATERS )

i eKAAD ALK 0 COOTRETCTRIN:

Pernerpanmnonnail novep ackaapau o coorserermw: TC Ne RU A-RUAJI6.B.23489
Jlaa perwerpanim aexiapaium o coonercmm: 20.11.2013





[image: image11.png]e TAMDKEHHEIA COH3 | R‘*m%

CEPTHOHRAT CUDTREVETRED

ERL Neic RUCRUMXI1BOOIG

s Cepea RU N 0137104

OPIAH [10 CEPTHOHKALIIH _ OPFaH 1o CepTugkaLi SnexTpooSopyaosanis ABToHoMNOH
~HeHOMMEPRCHOR oprakaaUM LiaHTP VEATaKW 1 CepTUCpMKaAM "COS", ALDEG: 420044, . Kasaws, yn.
UCTONONLGIES, & 5, GaTHECKWA aapec: 420127, . Kadae, yn. flewentoesa. . 1. opn. 2, Tenecbont: (843)
5713242, Gac: (643) 5713242, E-mall souz7@mail u, Atecrar per. Ne POCC RU.0001.11MX11, sbigan
0511.2013, Pocampenraumn

SAfBUTEAD (OBLiecTBo ¢ orpauienoR OTaeTCTaeHHOCTHO "BMIMHOKC!, Agpec: 428020, Poccis,
ymaluckan PecnyGnua - Uyeauin, r eGoxcaps, npoeas Baxoesir, 17, GaxTeckih aapec: 428020, Pocows,
ymaworan PecnyGira - Uyaau, reGoxcape, Npoesa 5asoewid, 17, OTPH: 1072130009874, Tenedbor:
78352269944, Gaxc; +78362289952, E-mal doz@elnox v

P

 VGTOTOBWTEAL  OBuectao orpanwsewio oTeeTcraemocTsio “/IMHOKC!, ARpec: 428020, Poccits,
ysauickan PecySmua - UyBauw, r.4e60rcaps, Mpoess Baxos, 17, Gamuviecki agpec: 428020, Pocous,
 Uyeaucxan PecnyGninca - Uysaums, rYeG0xcaps, npoesa Bazosei, 17

TIPOAVKITHS PpATIOpHILS SNEKTPINECKHE KyXOHHe: SOK-4O/TH, IOKA0I2H, IOK 4D2H-02, IOK-
80/2H, OGK-90/21, SOK-20-1/3H, SOK-30-12H 10 TY 5151-010-01430034-2000 "PpHTiopHHLIS 2neKTpINYeCkve
Xy3OHHuIE Tw1a SOKC, Copunblh snyok

|
d
 KOATHBOATC 8419818009

COOTBETCTBYET TPEFOBAHHAM TP TC 00412011 "0 6e30n1ac05TH aaKoaoniTHor oBopyaosais
TP TC 01012011 "0 Geaonachoor L  obopyacsars”

' CEPTUOHKAT BBIAAH HA OCHOBAHHH TpoToKon0R UcTaHit NeS2-162-14 or 26.12.2014,
. NeS2:163-14 or 25.12 2014 Vicnerarensioro espa aneTpooSopyaoBarun AHO “LienTp UcrTasi
. Ceprumsaunn “Coos' (arrecrar asspeprain NiPOCC RU.0001 21MEAS, opox aelicra 20 16.12.2015), akra

1 St s o 2 12200

. AOTIOAHFITEABHAS HHGOPMALIL Yenosws xpanexa 1o pynme 4 FOCT 1515069, Cpox
 xpawenns 1 ron, Cpok cnywGsi 10 net. Cxema cepTadkaLim 1c.

10 13012020 BKAIOMMTEABHO

H.B.Merpaos

sy

AT .Caduynnun
s










_1401628867

_1497703938.vsd

_1498031885.vsd
ЕК1, EК2


Поз. Обозн.


Наименование


Кол.


Примечание


2


3


2


ТЭН265-14-7.4/2.5 И220 ГОСТ19108-81


2


2


1


Светосигнальная арматура


Х1



_1477394850.vsd
SQ1


Поз. Обозн.


Наименование


Кол.


Примечание


3


2


1


ТЭН265-145-7.5/2.5 S220 ГОСТ19108-81


1


1


1


Светосигнальная арматура


SK1


Х1



_1477396657.vsd

_1194094702.vsd
�

����� �������

������ ��������� ������

�������� �����


