24

Россия

ООО «ЭЛИНОКС»


[image: image1.png]



стол  (прилавок)

холодильный СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫй

для пиццы
СХС-80-01П

ПАСПОРТ

и руководство по эксплуатации

Впервые выпускаемое в обращение изделие
       1. Назначение 

Стол (прилавок)  холодильный среднетемпературный СХС-80-01П  для пиццы предназначен  для  кратковременного хранения пищевых продуктов и приготовления пиццы на предприятиях общественного питания и торговли.

Стол (прилавок) используется как самостоятельно, так и в составе технологической линии.

Эксплуатация холодильного стола (прилавка),  допускается при температуре окружающего воздуха от 12 до 42 (С, относительной влажности от  40 до 70%.

На предприятии действует сертифицированная система менеджмента качества в соответствии требованиям ИСО 9001:2008. Регистрационный номер сертификата 73 100 2188 действителен по 16.01.2017 г. 

Рис.1 

СХС-70-01П

[image: image2.png]




2. Технические характеристики

Таблица 1

	 Наименование    

 параметров
	Значение параметра

	
	СХС-80-01П

	1. Полезный объем камеры, литров, 

не менее 
	310

	2. Температура воздуха полезного объема, ˚ С
	-2 / +8

	3.  Температура верхнего отсека, °С
	+5

	4. Потребление электроэнергии за сутки, кВт / ч, не более   
	6,2

	5. Род тока
	переменный, однофазный

	6. Напряжение, В
	230

	7. Частота, Гц 
	50

	8. Установленный номинальный ток в амперах, (Вт), не более:

- холодильного агрегата;

- электродвигателя -испарителя;

- суммарный ;
	2,39 (373)

0,26 (34)

2,65 (407)

	9. Номер хладагента 
	R404a

	10. Общая масса заправленного хладагента , кг, не более  
	0,3

	11. Габаритные размеры, мм, не более

- длина 

- глубина 

- высота
	1435

800

1090

	12. Масса, кг, не более 
	170


    3. Комплект поставки

Таблица 2

	Наименование
	Количество, шт.

	
	СХС-80-01П



	Стол 
	1

	Полка – решетка гастронормированная GN 1/1
	2

	Направляющие под полки:

           правая-

           левая-
	6

6

	Гастроемкость 1/4-150
	8

	Паспорт и руководство по эксплуатации
	1

	Паспорт на холодильный агрегат
	1

	Пакет полиэтиленовый 
	1

	Упаковка
	1


 
4. Устройство 

Стол (прилавок) холодильный коробчатой формы. Между внутренней и наружной стенкой корпуса залита полиуретановая пена высокой плотности. Сверху стол (прилавок) накрыт столешницей. Холодильный агрегат находится в отдельном отсеке. Холодильные столы (прилавки)  комплектуются двумя ящиками и одной или двумя  дверками для рабочего объема, и одной дверкой для холодильного агрегата. Для обеспечения теплоизоляции холодильного стола (прилавка)  двери снабжены уплотнителем с магнитной вставкой. Внутри стола расположен воздухоохладитель с вентилятором, что обеспечивает равномерное распределение температуры внутри полезного объема. В полезном объеме предусмотрены гастронормированные полки-решетки для укладки продуктов. Шнур с вилкой для подключения к сети расположен на  правой стороне  холодильного стола (прилавка).

Холодильная установка стола (прилавка)  представляет собой заполненную хладагентом (смесь гидрофторуглеродного фреона – R 404А и полиэфирного масла 160PZ) замкнутую герметичную систему, состоящую из холодильного агрегата, испарителя и капиллярной трубки. 


Для постоянного измерения температуры в камере служит термочувствительный датчик, который закреплен на кожухе воздухоохладителя. Работой холодильного агрегата управляет контроллер. Контроллер  предназначен для поддержания заданной температуры в охлаждаемом объеме. При достижении заданной температуры   контроллер отключает электродвигатель компрессора, при повышении температуры выше установленной - включает его.


Через каждые 24 часа автоматически включается оттайка. Оттайка происходит путем отключения холодильного агрегата на заданное время (таблица 6 параметр d04). Для удаления талой воды с испарителя предусмотрен дренажный шланг. Для сбора талой воды потребителю необходимо установить  под стол емкость. Емкость в комплект холодильного стола не входит.  Порядок настройки контроллера указан в п. 7.1.

        5.  Указание мер безопасности
            По способу защиты человека от поражения электрическим током холодильный стол (прилавок)  относится к 1 классу по ГОСТ 12.2.007.0-75.


К обслуживанию холодильного стола (прилавка)  допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации и  технике безопасности при работах с холодильными установками.

            При работе с холодильным столом (прилавком) необходимо соблюдать следующие правила техники  безопасности:

            -запрещается устанавливать холодильный стол(прилавок), в близи источников тепла.

-не включать стол  (прилавок) без заземления;

-санитарную  обработку   производить  только  при  обесточенном холодильном столе (прилавке);

-периодически  проверять  исправность  электропроводки и  заземляющего устройства;

           -при обнаружении неисправностей вызывать электрослесаря;

           -при повреждении  шнура питания, во избежание опасности, его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо; 

            -при обнаружении значительной утечки фреона немедленно отключить холодильный стол (прилавок), включить вентиляцию или открыть окна и двери для проветривания помещения, при этом запрещается курить и пользоваться открытым пламенем;

-включать холодильный стол (прилавок) только после устранения неисправностей;


-ток утечки стола (прилавка) не должен превышать:

                 при рабочей температуре - 0,5 мА; 

                 в холодном состоянии - 1,5 мА.

  
   -при работе холодильного стола (прилавка)  допустимые

уровни звукового давления, уровни звука, эквивалентные и максимальные уровни звука должны соответствовать  ГОСТ 12.1.003,  ГОСТ 12.1.036  и 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3
	Для

 помещений
	Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц
	Уровни звука

La и эквивалентные уровни звука

La экв, дБА
	Максимальные уровни звука La мах, дБА

	
	31,5
	63
	125
	250
	500
	1000
	2000
	4000
	8000
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Залы кафе, ресторанов и столовых
	90
	75
	66
	59
	54
	50
	47
	45
	44
	55
	70


 - Предельно допустимые значения вибрации на рабочем месте, должны соответствовать   ГОСТ 12.1.012  и  СН 2.2.4/2.1.8.566-96  и   не   должны превышать значений, указанных в таблице 4.
 Таблица 4 

	Среднегеометрические частоты полос, Гц
	Предельно допустимые значения по осям Xo, Уо, Zо

	
	виброускорения
	виброскорости

	
	м/с2
	дБ
	м/с·10-2
	дБ

	
	1/3 окт
	1/1 окт
	1/3 окт
	1/1 окт
	1/3 окт
	1/1 окт
	1/3 окт
	1/1 окт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	2,0
	0,032
	0,056
	90
	95
	0,250
	0,500
	94
	100

	4,0
	0,022
	0,040
	87
	92
	0,089
	0,180
	85
	91

	8,0
	0,022
	0,040
	87
	92
	0,045
	0,089
	79
	85

	16,0
	0,045
	0,079
	93
	98
	0,045
	0,079
	79
	84

	31,5
	0,089
	0,160
	99
	104
	0,045
	0,079
	79
	84

	63,0
	0,180
	0,320
	105
	110
	0,045
	0,079
	79
	84

	Корректированные и эквивалентные корректированные значения и их уровни
	
	0,040
	
	92
	
	0,079
	
	84


  ВНИМАНИЕ! Не загораживайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе холодильного стола (прилавка).
  ВНИМАНИЕ! Не используйте механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания. 

  ВНИМАНИЕ! Не допускайте повреждения контура хладагента.

  ВНИМАНИЕ! Не допускается при чистке холодильного стола применять водяную струю. 

6. Подготовка к работе
            После хранения холодильного стола (прилавка) в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть  необходимо  выдержать его  в  условиях  комнатной  температуры (18-20°С) в течение 6 часов.

          Распаковка, установка и испытание холодильного стола (прилавка)    производится  специалистами по монтажу и ремонту торгово-технологического оборудования.
            После проверки состояния упаковки, распаковать холодильный стол (прилавок), произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с таблицей 2.

            Перед установкой холодильного стола (прилавка)  на предусмотренное место необходимо снять защитную пленку со всех  поверхностей, покрытых пленкой.  Необходимо следить за тем, чтобы холодильный стол (прилавок)  был установлен в горизонтальном положении (для этого предусмотрены регулировочные ножки), высота должна быть удобной для пользователя (около 850÷900 мм). Учитывая вид холодильного стола (прилавка), его можно размещать отдельно или вместе с другим холодильным или нейтральным оборудованием.

            Установку  холодильного стола (прилавка)  проводить в следующем порядке:

  
- первоначальная чистка холодильного стола (прилавка), должна быть произведена после распаковки. Холодильный стол (прилавок),  вымыть водой с мылом, просушить и установить внутрь на свои места все необходимые принадлежности.  

             - установить холодильный стол (прилавок)   на соответствующее место;

- проверить уровнем горизонтальное положение стола (прилавка)  и при необходимости с помощью ножек произвести регулировку его по высоте;


- проверить переходное сопротивление между заземляющим зажимом и нетоковедущими металлическими частями  холодильного стола (прилавка), которое должно быть не более  0,1 Ом;

- проверить наличие в розетке заземляющего проводника;


- провести ревизию электрических соединений и подтянуть, при необходимости, контактные соединения токоведущих частей холодильного стола (прилавка),  (винтовых и безвинтовых зажимов);


 Номинальное поперечное сечение шнура питания не должно быть меньше марок ПВС-ВП 3х1,5-250-81-10-1,7.

             Заземляющий проводник должен быть в шнуре питания.

 После установки провести пуск и опробование холодильного стола (прилавка),  в соответствии с требованиями раздела 8.

Сдача в эксплуатацию смонтированного изделия оформляется актом по установленной форме, который подписывается представителями ремонтно-монтажной организации и администрацией предприятия общественного питания. Номинальное поперечное сечение кабелей питания не должно быть меньше значений, указанных в таблице 5.
Таблица 5    

	Изделие
	Обозначение шнура (марка, число и номинальное сечение жил)

	Стол холодильный СХС
	ПВС 3х1,5: ПРС 3х1,5


Выключатель в силовом щите должен обеспечивать гарантированное отключение всех полюсов от сети питания холодильного стола (прилавка),  и должен быть подключен непосредственно к зажимам питания, и иметь зазор между контактами не менее 3 мм на всех полюсах. Для выравнивания потенциалов при установке холодильного стола (прилавка),  в технологическую линию, предусмотрен     зажим,   обозначенный   знаком  [image: image3.jpg]


     - эквипотенциальность.

ВНИМАНИЕ!

Перед включением изделия необходимо снять панель и удалить монтажную пену из под компрессора холодильного агрегата. 

              7.  Порядок работы

            Включить вилку в розетку. Включить кнопку вкл./выкл. На цифровом индикаторе контроллера выводится текущее значение температуры в камере. 

            Компрессор начинает работать только после истечения времени, указанного в таблице 6 (параметр о01). Одновременно с включением компрессора на цифровом индикаторе загорается знак 
[image: image4.emf] -  охлаждение.

7.1 Режим настройки контроллера.

Для  входа  в  режим  настройки  заводских  параметров  нажать 

кнопку 
[image: image5.emf] (удерживать кнопку более 5 сек.).

            Ввести пароль.

            На экран выводится код параметра (см. таблица 6).

            Для просмотра и изменения значения параметра нажать кнопку «Set», по мере необходимости кнопками
[image: image6.emf](уменьшение) и 
[image: image7.emf] (увеличение) изменить значение. Записать измененное значение в память, нажав кнопку «Set».

            Выход из режима заводских настроек происходит автоматически, при условии, что ни одна кнопка не нажата в течении 5 сек. 

7.2 Для изменения параметра значения температуры в холодильной камере, нажать на кнопку «Set». 

Изменить значение температуры: кнопка 
[image: image8.emf](уменьшение) и 
[image: image9.emf] (увеличение).

Записать измененное значение температуры в память нажатием кнопки «Set». 

Если в течении 5 сек. после изменения значения не нажата кнопка «Set»., контроллер переходит в режим измерения с предыдущим значением задания.

Примечание: На индикаторе можно изменять значение температуры от (минус) 49°С до (плюс) 99°С, однако при нажатии кнопки «Set» контроллер запоминает значение не более заводской настройки от (минус) 2°С   до (плюс) 8°С.

Для принудительного включения режима размораживания нажать кнопку
[image: image10.emf], удерживая кнопку более 5 сек.  Размораживание включается на время, установленное в таблице 6 (параметр d04), одновременно на цифровом индикаторе загорается знак 
[image: image11.emf].

ВНИМАНИЕ! Настройки контроллера  должен менять квалифицированный персонал. Для входа в режим настройки контроллера необходимо ввести пароль, заданный заводом изготовителем холодильного стола. 

Таблица 6
	Настраиваемые и выводимые на экран параметры
	Код параметра
	Мин. значение
	Мах. значение
	Заводская настройка*

	Дифференциал
	r01
	1 К
	20 К
	4 К

	Максимальное предельное значение настраиваемой температуры
	r02
	-49 ºС
	99 ºС
	8 ºС

	Минимальное предельное значение настраиваемой температуры
	r03
	-49 ºС
	99 ºС
	-2 ºС

	Калибровка датчика температуры
	r04
	-20 К
	20 К 
	0 К

	Температурная шкала
	r05
	ºС
	ºF
	ºС

	Коррекция датчика
	r09
	-10 К
	10К
	0

	Режим регулирования:  оператор  (-1), стоп-(0), 

старт - 1
	r12
	-1
	1
	1

	Компрессор
	
	
	
	

	Минимальное время работы
	c01
	0 мин
	15 мин
	1 мин

	Минимальное время отключения
	c02
	0 мин
	15 мин
	4 мин

	Частота включения при неисправном датчике
	с30
	OFF
	ON
	OFF

	
	
	
	
	

	Размораживание
	
	
	
	

	Размораживание 
(0-нет, 1 естественное)
	d01
	0
	1
	1

	Температура остановки размораживания
	d02
	0 ºС
	25 ºС
	6 ºС

	Интервалы включения между режимами размораживания
	d03
	OFF
	48 часов
	6 часа

	Максимальная продолжительность размораживания 
	d04
	0 мин
	180 мин
	25 мин

	Задержка вывода на экран после отключения режима размораживания
	d05
	0 мин
	240 мин 
	0 мин

	Датчик оттайки 
	d10
	0
	1
	0

	Оттайка после пуска
	d13
	no
	yes
	no

	
	
	
	
	

	Прочие
	
	
	
	

	Задержка выходного сигнала после выключения
	о01
	0 сек.
	600 сек.
	60 сек.

	Код доступа
	о05
	0
	100
	

	Тип датчика 
	о06
	Pt
	ntc
	ntc

	Охлаждение или нагрев 

( rE = охлаждение, 

  НЕ = нагрев )
	о07
	rE
	HE
	rE


            8. Техническое обслуживание

             Техническое обслуживание и ремонт холодильного стола (прилавка),  проводят слесари-механики III – Y  разрядов, имеющие квалификационную   группу по технике безопасности не ниже третьей.                                          


Техническое обслуживание и ремонт холодильного стола (прилавка),  осуществляется по следующей структуре ремонтного цикла:


5 ТО – ТР

где  ТО – техническое обслуживание,

        ТР – технический ремонт.


ТО проводится 1 раз в месяц, ТР проводится 1 раз в 6 месяцев.


При  техническом обслуживании провести следующие работы:

             -выявить неисправности холодильного стола (прилавка),  путем опроса обслуживающего персонала;

-подтянуть, при необходимости, контактные  соединения  токоведущих частей холодильного стола (прилавка). При этом отключить холодильный стол (прилавок)  от электросети снятием вилки из розетки.

 
-проверить герметичность холодильной установки;


-при обнаружении следов масла в местах соединений трубопроводов, подтянуть накидные гайки;

             -периодически 1 раз в 6 месяцев необходима сухая чистка холодильного агрегата и конденсатора от пыли и грязи.   

Не допускается рассеивание хладагента (R404А) в окружающей среде. 

   9. Возможные неисправности и методы их устранения  

 Таблица 7

	Наименование неисправностей
	Вероятная причина
	Методы устранения

	При включении 

кнопки  вкл. / выкл. Не включается контроллер
	Отсутствие напряжения в сети.

Не исправлена кнопка

 вкл. / выкл.

Неисправен контроллер
	Проверить напряжение в сети.

Проверить кнопку вкл./выкл., при необходимости заменить

контроллер.

	Электродвигатель агрегата не включается. Контроллер работает, сигнальная лампа горит
	Неисправен агрегат
	Заменить агрегат


          Неисправности холодильного агрегата и методы их устранения – в соответствии с паспортом на холодильный агрегат.                          

10. Свидетельство о приемке


Стол (прилавок)  холодильный СХС-80-01П,  заводской  номер____________  изготовлен  на   ООО «ЭЛИНОКС», соответствует

ТУ 5151-004-01330768-2006   и  признан годным для эксплуатации.

  Тип и номер холодильного агрегата    ​​​______________________________

  _________________________________________________________________ 

  Дата  выпуска  ____________________________________________________



личные  подписи  (оттиски личных клейм)  должностных   лиц  предприятия, 

__________________________________________________________________

                                                  ответственных   за  приемку  изделия

 11. Свидетельство о консервации

Стол (прилавок)  холодильный СХС-80-01П   подвергнут  на  ООО «ЭЛИНОКС» консервации согласно требованиям ГОСТ 9.014.

  Дата консервации 









 Консервацию произвел












                                                (подпись)

 Изделие после консервации принял






                                                                                      (подпись)
          12. Свидетельство об упаковке
            Стол (прилавок),  холодильный  СХС-80-01П   упакован 

ООО «ЭЛИНОКС»  согласно  требованиям,  предусмотренным  конструкторской документацией.

 Дата упаковки         



                          М. П          

                                                        (подпись)

Упаковку произвел       





                                                        (подпись)

 Изделие после упаковки принял












(подпись)

13. Транспортирование  и хранение

             Хранение холодильного стола (прилавка) должно осуществляться в транспортной таре предприятия изготовителя по группе условий хранения  4  ГОСТ 15150 при температуре не ниже плюс 5 °С. 

 Срок хранения не более 12 месяцев.

 При сроке хранения свыше 12 месяцев владелец холодильного стола (прилавка) обязан произвести переконсервацию изделия по ГОСТ 9.014.

 Упакованный холодильный стол (прилавок) следует транспортировать железнодорожным, речным, автомобильным транспортом в соответствии с действующими правилами перевозок на этих видах транспорта.  Морской и другие виды транспорта применяются по особому соглашению.

 Условия транспортирования в части воздействия  климатических факторов – группа 1 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов – С по ГОСТ 23170.

            Погрузка и разгрузка холодильного стола (прилавок) из транспортных средств должна производиться осторожно, не допуская ударов и толчков.

            ВНИМАНИЕ! Не допускается  складирование и транспортирование   упакованных    холодильных  столов    по  высоте    более двух  ярусов.      

                  14. Гарантии изготовителя.

     Гарантийный срок эксплуатации холодильного стола (прилавка), 

 - 1 год со дня ввода в  эксплуатацию.

     Гарантийный срок хранения 1 год со дня изготовления.

            В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует безвозмездное устранение выявленных дефектов изготовления и замену вышедших из строя составных частей холодильного стола (прилавка), произошедших не по вине потребителя, при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации изделия.


Гарантия не распространяется на случаи, когда холодильный стол (прилавок),  вышел из строя по вине потребителя в результате не соблюдения требований, указанных в паспорте.

Время нахождения холодильного стола (прилавка),  в ремонте в гарантийный срок не включается.

     
В случае невозможности устранения на месте выявленных дефектов предприятие - изготовитель обязуется заменить дефектный холодильный стол (прилавок).

        Все детали, узлы и комплектующие изделия, вышедшие из строя в период гарантийного срока эксплуатации, должны быть возвращены заводу-изготовителю холодильного стола (прилавка),  для детального анализа причин выхода из строя и своевременного принятия мер для их исключения.
ВНИМАНИЕ! При возврате по гарантии на завод-изготовитель компрессорно-холодильного агрегата обеспечить транспортировку с жесткой фиксацией в горизонтальном положении.

        Рекламация рассматривается только в случае поступления отказавшего узла, детали или комплектующего изделия с указанием номера холодильного стола (прилавка), срока изготовления и установки, копии договора с обслуживающей специализированной организацией, имеющей лицензию и копии удостоверения механика, обслуживающего холодильный стол (прилавок).

        15. Сведения о рекламациях


Рекламации предприятию-изготовителю предъявляются потребителем в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «О защите прав потребителей» от 09.01.1996г., с изменениями и дополнениями от 17.12.1999г., 30.12.2001г, 22.08.2004г., 02.10.2004г., 21.12.2004г., 27.07.2006г., 16.10.2006г., 25.11.2006г., 25.10.2007г., 23.07.2008г., Гражданским кодексом РФ (части первая от 30.11.1994г. № 51-ФЗ, вторая от 26.01.1996г. № 14-ФЗ, третья от 26.11.2001г. №146-ФЗ, четвертая от 18.12.2006г. № 230-ФЗ) с изменениями и дополнениями от 26.12, 20.02, 12.08.1996г.; 24.10.1997г.; 08.07, 17.12.1999г.; 16.04, 15.05, 26.11.2001г.; 21.03, 14.11, 26.11.2002г.; 10.01, 26.03, 11.11, 23.12.2003г.; 29.06, 29.07, 02.12, 29.12, 30.12.2004 г., 21.03, 09.05, 02.07, 18.07, 21.07.2005 г., 03.01, 10.01, 02.02, 03.06, 30.06, 27.07, 03.10, 04.12, 18.12, 29.12, 30.12.2006г.; 26.01, 05.02, 20.04, 26.06, 19.07, 24.07, 02.10, 25.10, 04.11, 29.11, 01.12, 06.12.2007г., 24.04, 29.04, 13.05, 30.06, 14.07, 22.07, 23.07, 08.07, 08.11, 25.12, 30.12.2008г., 09.02.2009г., а также Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяются требования покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» изменениями и дополнениями от 20.10.1998г., 02.10.1999г., 06.02.2002г.,  12.07.2003г., 01.02.2005г.; 08.02, 15.05, 15.12.2000г., 27.03.2007г., 27.01.2009г..

Рекламации направлять по адресу:  Чувашская Республика, 

                                                 г. Чебоксары, Базовый проезд, 17. 

                                                      Тел./факс: (8352)  56-06-26, 56-06-85.

ВНИМАНИЕ! Конструкция холодильного стола (прилавка),  постоянно    совершенствуется, поэтому возможны незначительные изменения, не отраженные в настоящем  руководстве.
          16. Сведения об утилизации


            При  подготовке и отправке холодильных столов (прилавков),  на утилизацию необходимо разобрать и рассортировать составные части стола (прилавка), по материалам, из которых они изготовлены.

Сведения о содержании драгоценных металлов

Таблица 8

	Наименова-ние
	Куда входит

(наименование)
	Масса

1 шт.,  г
	Количество в изделии, шт.

	Серебро
	контроллер
	0,14
[image: image12.wmf]
	1


Рис.2 Схема электрическая принципиальная


[image: image13.emf]Поз. 

обозн.

Наименование

Кол. Примечание

A1

Контроллер ЕКС 102А 1

SB1 Выключатель SC767 1

1

1

R1 Терморезистор (датчик температуры) 

М1

Холодильный агрегат

Поставляется в комплекте с А1

X1

Шнур с вилкой ПВС 3 х 1,5 

X2, Х3 Колодка (В комплекте 9005 и 9006)

М2 Вентилятор блока охладителя

1

1

2

1N/PE 230 B 

50Гц

Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики изделия.

X2

X1

1

2

6

7

A1

R1

X3

М1 М2

5

3

4

SB1

3

2

3

U=230В   P=19Вт

U=230В

U=230В


17. Учет технического обслуживания в период гарантийного ремонта   

Таблица 9

	Дата
	Вид технического обслуживания
	Краткое содержание выполненных работ
	Наименование предприятия, выполнившего техническое обслуживание
	Должность, фамилия и подпись

	
	
	
	
	выполнившего работу
	проверившего работу

	
	
	
	
	
	


	Корешок талона №1

На гарантийный ремонт   СХС-70-01П          заводской №____________ Изъят «____ » ___________20 ____ г.

Выполнены работы: ___________________________________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 1 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

СХС-80-01П                Заводской № ___________, 


номер агрегата №___________________________________
__________________________________________________

(месяц, год выпуска)       

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец
_____________________                 _____________________

(подпись)                                                       (подпись)

__________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


	Корешок талона №2
На гарантийный ремонт   СХС-70-01П          заводской №____________ Изъят «____ » ___________20 ____ г.

Выполнены работы: ___________________________________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 2 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

СХС-80-01П                Заводской № ___________, 


номер агрегата №___________________________________
__________________________________________________

(месяц, год выпуска)       

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец
_____________________                 _____________________

(подпись)                                                       (подпись)

__________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


	Корешок талона №3
На гарантийный ремонт   СХС-70-01П          заводской №____________ Изъят «____ » ___________20 ____ г.

Выполнены работы: ___________________________________________________________________________________________

Исполнитель ______________     _____________________________      М.П.   _____________________  

                       (подпись)                                                                                                                          Ф.И.О

(Линия отреза) 
	Приложение А

ООО «ЭЛИНОКС»

428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Базовый проезд, 17

ТАЛОН № 3 НА ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

СХС-80-01П                Заводской № ___________, 


номер агрегата №___________________________________
__________________________________________________

(месяц, год выпуска)       

__________________________________________________

[дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком)]

М.П.                                      __________________

(подпись)

__________________________________________________

 (дата ввода изделия в эксплуатацию)

М.П.                                   ___________________

(подпись)

Выполнены работы _________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Исполнитель                                         Владелец
_____________________                 _____________________

(подпись)                                                       (подпись)

__________________________________________________

 (наименование предприятия, выполнившего ремонт

__________________________________________________

и его адрес)

М.П.

___________________________________________________

             (должность и подпись руководителя предприятия, выполнившего ремонт)


_1415685603.vsd
�

�

�

�

�

�


_1415685605.vsd
�

�

�

�

�

�


_1415685607.vsd
�

�

�

�

�

�


_1415685609.unknown

_1415685610.vsd
U=230В   P=19Вт


U=230В


U=230В


Поз. обозн.


Наименование


Кол.


Примечание


A1


Контроллер ЕКС 102А


1


SB1


Выключатель SC767


1


1


1


R1


Терморезистор (датчик температуры) 


М1


Холодильный агрегат


Поставляется в комплекте с А1


X1


Шнур с вилкой ПВС 3 х 1,5 


X2, Х3


Колодка (В комплекте 9005 и 9006)


М2


Вентилятор блока охладителя


1


1


2


1N/PE 230 B 50Гц


Допускается замена элементов, не ухудшающих технические характеристики изделия.


X2


X1


1


2


6


7


A1


R1


3


2


3


X3


М1


М2


5


3


4


SB1



_1415685608.vsd
�

�

�

�

�

�


_1415685606.vsd

_1415685604.vsd

_1415685601.vsd

_1415685602.vsd

_1415685600

