Слайсер ROSSO 

Паспорт

Руководство по эксплуатации

[image: image10.jpg]



ВНИМАТЕЛЬНО изучите данное руководство и храните его в удобном для Вас месте
	Назначение …………………………………
	2

	Меры безопасности ……………………..
	2

	Комплектация ……………………………..
	3

	Устройство слайсера ……………………
	3

	Подготовка к работе ……………………..
	4

	Использование ……………………………
	4

	Обслуживание и уход …………………..
	5

	Гарантийные обязательства ………….
	6

	Технические характеристики …………
	6

	
	


Вы приобрели профессиональное оборудование торговой марки «ROSSO». Прежде чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации. Помните, что, выполняя все указания, изложенные в настоящем руководстве, Вы тем самым продлите срок эксплуатации оборудования и избежите травм обслуживающего персонала.
Слайсер «ROSSO» предназначен для нарезания в повторно-кратковременном режиме гастрономических продуктов (ветчины, колбас и т.п.) ломтиками необходимой толщины.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.
[image: image1.png]



1. Для подключения однофазного оборудования должна использоваться трехпроводная схема с заземлением.

2. Оборудование предназначено только для нарезания мясной гастрономии. Не допускается использовать оборудование для нарезания мяса и рыбы с костями, замороженных продуктов, а также непищевых продуктов.

3. Оборудование предназначено для работы только в повторно-кратковременном режиме с длительностью рабочего цикла не более 10 мин. Это означает, что после каждых 10 мин работы необходима технологическая пауза продолжительностью не менее 10 мин.

4. Следите за тем, чтобы лезвие ножа было всегда острым и без зазубрин. Не допускается эксплуатация оборудования при уменьшении диаметра ножа из-за многократного затачивания более чем на 6 мм.

5. При работе с оборудованием рекомендуется носить специальную рабочую одежду. Не допускается носить свободную одежду, шарфы, шейные платки, галстуки, драгоценности и т.п. Рукава должны быть застегнуты. Волосы должны быть забраны косынкой.

6. Не допускается подача продукта к вращающемуся ножу руками. Пользуйтесь держателем продукта.

7. Не допускается оставлять включенное оборудование без присмотра.

8. Запрещается проводить работы по обслуживанию оборудования, не отключив его от электросети.

9. Не допускается мыть оборудование под прямой струей воды.

10. При очистке и затачивании ножа следует соблюдать особую осторожность, т.к. нож очень острый.

11. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.
12. Всегда проверяйте надежность крепления лезвий, загрузочного модуля и других частей во избежание травм.
КОМПЛЕКТАЦИЯ
	Паспорт ………………………………………………………….
	1

	Слайсер …………………………………………………………
	1

	Защитный экран каретки с комплектом крепежа …………
	1


УСТРОЙСТВО СЛАЙСЕРА.

1. Корпус
2. Рукоятка регулировки толщины нарезки

3. Кнопка «Пуск-Стоп»

4. Каретка
5. Ручка каретки

6. Прижимное устройство

7. Защитный экран

8. Ограничитель

9. Винт упора ограничителя

10. Режущий нож

11. Защитный экран режущего ножа

12. Крепежный винт защитного экрана режущего ножа

13. Затачивающее устройство

14. Кнопка заточки режущего ножа

15. Кнопка удаления заусенцев

16. Крепежный винт затачивающего устройства

17. Отсекатель

18. Штепсельная вилка
[image: image8.png]


[image: image9.jpg]) W‘V A
\¢
@A Q




  [image: image2.jpg]


  [image: image3.jpg]



Рис. 1. Внешний вид слайсера.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.
1. Слайсер должен быть установлен на поверхности, которая будет достаточно прочной для того, чтобы выдержать его вес.

2. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению прибора.
3. Установите защитный экран (7) так, как это показано на фотографии.

4. Включите слайсер и понаблюдайте за его работой 2-3 минуты для того, чтобы удостовериться, что оборудование функционирует исправно. 

5. Отключите слайсер от сети и проведите его очистку как это описано в разделе «Обслуживание и уход».
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
1. Отведите винту упора ограничителя (9) и выставьте необходимую толщину нарезки рукояткой (2). Подведите винт упора к ограничителю и законтрите его гайкой как это показанной на рисунке.





2. Положите продукт на каретку (4), затем используйте подвижное прижимное устройство (6) для зажима продукта и продвижения его к ограничителю (8).
3. Для запуска слайсера нажмите клавишу «I» кнопки (3). По завершению работы нажмите клавишу «0».
4.  После завершения работы верните регулятор толщины нарезки (2) в положение «0». Выньте вилку (18) из розетки.
5.  Проведите очистку слайсера как это рекомендовано в разделе «Обслуживание и уход»

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД.

Все работы по обслуживанию выполняются на оборудовании, отключенном от электросети. Ручка регулятора толщины среза должна находиться в положении «0».

Не допускается использовать для очистки оборудования абразивные материалы.

Корпус слайсера следует протирать мягкой губкой или тканью, смоченной теплым мыльным раствором, затем удалять остатки раствора чистой влажной тканью и вытирать насухо.
Если каретка (4) и прижимное устройство (6) не движутся свободно, необходим очистить ось и смазать её.
Очистка ножа производится следующим образом.

1. Всегда отключайте машину от сети, прежде чем начать ее очищать. Убедитесь, что рукоятка (2) находится в позиции «0».
2. Никогда не используйте химические или абразивные средства при чистке слайсера. Не используйте щетки или какие-либо элементы, способные повредить слайсер. 
3. Отверните крепежный винт (12), снимите защитный экран ножа (11), вымойте экран теплым мыльным раствором, тщательно ополосните чистой водой и вытрите насухо. Нож (10) необходимо очищать влажной тканью с небольшим количеством моющего средства. После очистки вытрите нож насухо, чтобы избежать появления ржавчины.
4. Установите защитный экран (11) на место и заверните крепежный винт (12).

Затачивание ножа производится не реже 1 раза в год, либо  если толщина  не соответствует заданным параметрам, либо куски крошатся, а не режутся.
1. Отключите питание (выньте вилку (18) из розетки).

2. Тщательно очистите нож.

3. Вставьте вилку (18) в розетку.

4. Поверните рукоятку регулятора толщины нарезки (2) в положение, соответствующее максимальной толщине нарезки.
5. Отверните крепежный винт (16), приподнимите затачивающее устройство (13), поверните его на 1800, заверните крепежный винт (18) до упора.

[image: image4.jpg]


  [image: image5.jpg]


  [image: image6.jpg]



6. Включите слайсер, нажав клавишу «I» кнопки (3). Нажмите кнопку заточки режущего ножа (14) и удерживайте её в течение примерно 1 мин. Внимание, после установки затачивающего устройства по п.5, кнопка заточки (14) находится на лицевой панели слайсера, а не на задней, как показано на рис. 1.

7. После завершения заточки нажмите кнопку удаления заусенцев (15) и удерживайте ее нажатой в течение 2 – 3 сек. 
8. По завершению работы выключите слайсер, нажав клавишу «0», и вынув вилку (18) из розетки.

9. Верните затачивающее устройство в исходное положение. Очистите нож и точильные камни затачивающего устройства.
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
1. Фирма-производитель оборудования гарантирует надежное качество изделия при условии соблюдения технических и эксплуатационных требований, изложенных в настоящем Паспорте.

2. Гарантия на оборудование действует в течение 6 (шести) месяцев с момента его приобретения, но не более 12 (двенадцати) месяцев с момента его изготовления.
3. Изготовитель не несет ответственности за неисправность оборудования, возникшие по вине пользователя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
	Модель
	HBS-220A
	HBS-250A
	HBS-275A
	HBS-300A
	HBS-195 J
	HBS-220 J

	Описание
	Настольный
	Настольный
	Настольный
	Настольный
	Настольный
	Настольный

	Установочная мощность, кВт
	120W
	150W
	250W
	250W
	120W
	120W

	Параметры электросети
	220/50/1
	220/50/1
	220/50/1
	220/50/1
	220/50/1
	220/50/1

	Материал корпуса
	Нержавеющая сталь
	Нержавеющая сталь
	Нержавеющая сталь
	Нержавеющая сталь
	Нержавеющая сталь
	Нержавеющая сталь

	Диаметр ножа, мм
	220 мм
	250 мм
	275 мм
	300 мм
	195 мм
	220 мм

	Толщина нарезки, мм
	0.2 – 12 мм
	0.2 – 12 мм
	0.2 – 15 мм
	0.2 - 15 мм
	0.2 – 12 мм
	0.2 – 12 мм

	Способ перемещения каретки
	Ручной
	Ручной
	Ручной
	Ручной
	Ручной
	Ручной

	Максимальная длительность рабочего цикла, мин
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	Вес
	15 кг
	16.5 кг
	23 кг
	23.5 кг
	11.5 кг
	12 кг

	Габариты, мм
	450*378*350
	500*414*350
	535*440*400
	554*460*423
	399*375*303
	450*378*350


[image: image7.jpg]TAMOXXEHHBIA COIO3
JAEKJIAPAIIUSA O COOTBETCTBHUHA

MecTo HaxOXIeHUs U pakTuueckuit anpec: 425009, Pecmy6iika Mapuit O, ropox Bomkck, ymna Mamaceso oM 1, Poccuiickas
®enepamus. Tenedon: +7(83631) 4-30-02. Daxc: +7(83631) 4-02-79. Anpec 37EKTPOHHON NOYTHI: dfo@rosholod.org.

3anABnseT, YTo

O60pyAoOBaHHE TEXHOJIOTHYECKOE IS TIPEANPUATHIH OOIECTBEHHOTO MUTAHUS

Toprosas mapka «Rosso» ,

Crnaiicepsl ¢ KOMIUIEKTYIOIMMH MOJIEITH:

HBS-195JS, HBS-220JS, HBS-220,HBS-250, HBS-275,HBS-300, HBS-220A, HBS-250A, HBS-275A, HBS-300A, HBS-250L,
HBS-275L, HBS-300L, HBS-350L, HBS-385L, HBS-300C, HBS-330C, HBS-350C, HBS-385C, HBS-300G, HBS-330G,
HBS-300CA, HBS-330CA, HBS-350CA, HBS-385CA, HB-300, HB-330, HB-320, HB-350, HB-400, HB-300A, HB-330A
MsicopyOKkH ¢ KOMIUIEKTYIOIIHMH MOZEIH:

HM-12, HM-22, HM-22A, HM-22B, HFM-8, HFM-12, HFM-22, HFM-32

TTuner JUIs1 MsICA € KOMIUICKTYIOUIUMH MOJCITH

HLS1650A, HLS1650, HLS2020, HLS2400

kon TH B3 TC B I T e e e e e
e R D R e N A N S S S Kot S B LA e SRR e e
COOTBETCTBYET TpeboBaHUAM

Texunueckuit permament Tamoxennoro coroza TP TC 004/2011 "O 6e30macHOCTH HH3KOBOJIBTHOTO 00OpYJOBaHHA", YTB.
Pemenuem Komuccun TamoxenHoro cowsa ot 16 asrycra 2011 roga Ne 768

Texuuueckuii permament Tamoxennoro cotoza TP TC 010/2011 "O GesonmacHocTd MamuH M oGopyjoBaHus", yTB. Pemennem
Komuccuu TamoxeHnHoro coro3a ot 18 okradps 2011 roga Ne 823

Texnuyeckuit pernamenT Tamoxennoro corosa TP TC 020/2011 "3neKTpOMarHHTHas COBMECTHMOCTh TEXHMYECKHMX CPEACTB", YTB.

Jeknapauus 0 COOTBETCTBMM NPUHATA HA OCHOBaHUU
TpoTokonos uenbiranuit Ne 280714/T11/228, 280714/T117/229, 280714/11/230, 280714/TT1/231, 280714/11/232 ot 28.07.2014 roxa,
McnbITaTenbHas naGoparopus O6liecTBa ¢ orpaHMdeHHo# orBerctBeHHOCTHIO "[IPUMA T'PYIII", Ne POCC RU.0001.21AB88

Jleknapauus o COOTBETCTBUM AeNUCTBUTENbHA C AaThbl perucTpauuu no 25.08.2017 BknouuTenbLHO.

CmupHoB A.B.

" wnu o © NULa, 3ap! o8





1





4





5





6





8





2





3





7





9





10





11





12





13





14





15





16





17





18





9





8





9








PAGE  
5

