[image: image6.png]



ПАСПОРТ

ШКАФ БАРНЫЙ ХОЛОДИЛЬНЫЙ 

Модели: HKN-DB125H, HKN- DB205S,

HKN- DB335S

[image: image1.emf][image: image2.png]




Краткое вступление.

Спасибо, что приобрели  наше профессиональное оборудование.

Прежде, чем Вы приступите к работе с ним, обязательно ознакомьтесь с настоящим Паспортом и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. Помните, что выполняя все указания, изложенные ниже, Вы не только продлите срок эксплуатации оборудования, но и снизите риск получения травм обслуживающим персоналом.

1. Перед использованием.

Перед первым включением:

- убедитесь, что шкаф установлен на ровной горизонтальной поверхности;

- убедитесь, что все электрические соединения выполнены в соответствии с действующими стандартами безопасности;

- убедитесь, что оборудование надежно заземлено;

- отключайте оборудование от источника питания всегда, когда собираетесь произвести его чистку;

- убедитесь, что вентиляционные отверстия оборудования не перекрыты;

- при установке минимальное расстояние от стенок до шкафа не должно быть менее 6 см;

- не храните в шкафу взрывоопасные вещества, такие как емкости с аэрозолями на основе с горючим пропелентом;

- подстраивайте регулятор температуры в соответствии с количеством охлаждаемых продуктов;

- убедитесь, что подключаемая розетка имеет заземление и выдерживает нагрузку 13А.

- никогда не заменяйте предохранитель на другой, выдерживающий более 13А.

2. Подключение.

а) подключите питание;

б) установите полки в направляющие. Каждая полка выдерживает до 30кг нагрузки;

в) убедитесь, что шкаф исправно работает до его установки/встройки;

г) никогда не помещайте теплые или горячие продукты внутрь шкафа.

3. Настройка температуры.
Для настройки температуры нажмите однократно кнопку «Set». Текущая заданная температура начнет мигать на дисплее. Далее нажмите кнопки «вверх» или «вниз» для установки требуемой температуры. После этого снова нажмите кнопку «Set». 

[image: image3.jpg]



4. Размораживание.

· Периодически система самостоятельно будет проходить этапы размораживания. Это необходимо для прекращения процесса образования льда на испарителе, что снижает эффективность охлаждения. В процессе размораживания компрессор перестает работать, а температура внутри шкафа слегка поднимается. Спустя 25 минут процесс размораживания заканчивается, и компрессор переходит в обычный режим работы.
· [image: image4.png]il



[image: image5.png]


В некоторых редких случаях размораживание может происходить по причине высокой климатической влажности, чрезмерно частому открыванию дверей, размещению в шкафу мокрых продуктов или установленной слишком низкой рабочей температуре. Существенный прирост образования льда снижает эффективность работы шкафа и требует стороннего вмешательства в процесс размораживания. Для этого нажмите одновременно на клавиши 

 и 
   , и удерживайте их в течение 6 секунд, пока не загорится индикатор размораживания.

5. Очистка.

а) отключите оборудование от источника питания;

б) протрите внутренние поверхности влажной тряпкой, используя нейтральные моющие средства. 

НИКОГДА не протирайте панель управления, кабели питания и коннекторы, они всегда должны оставаться сухими!

НИКОГДА не используйте металлические или острые предметы!

в) тщательно насухо вытрите все поверхности;

г) для продолжительной и уверенной работы оборудования каждые три месяца испаритель должен очищаться, желательно используя вакуумный рукав. Испаритель располагается за нижней решеткой. При повышенной запыленности испаритель должен очищаться через более короткие промежутки времени.
д) все элементы уплотнений следует промывать с помощью слегка мыльной воды.

6.  Замена ламп.

а) отключите питание;

б) отвинтите шурупы на обеих сторонах плафона, снимите его вниз, отсоедините провода и извлеките лампу. 

в) установите новую лампу, присоедините провода, установите плафон и завинтите шурупы.

8. Технические характеристики.

	Модель
	 
	HKN-DB125H
	HKN- DB205S
	HKN- DB335S

	Климатический класс 
（4: 30℃，55%RH）
	 
	4
	4
	4

	Стандарты
	 
	CE/EAC
	CE/EAC
	CE/EAC

	Емкость брутто 
	л
	125
	205
	335

	Емкость нетто 
	л
	113
	185
	300

	Потребление в год 
	кВт/год
	474,5
	657
	839,5

	Режим размораживания
	 
	автоматический
	автоматический
	автоматический

	Отверстие для талой воды
	 
	YES
	YES
	YES

	Вентиляция
	 
	YES
	YES
	YES

	Реагент
	 
	R600a
	R600a
	R600a

	Вспениватель
	 
	CP
	CP
	CP

	Технические хар-ки
	 
	 
	 
	 

	Напряжение/частота
	В / Гц
	220-240 / 50
	220-240 / 50
	220-240 / 50

	Мощность / предохранитель 
	Вт / А
	160/0.82
	245/1.35
	320/2.15

	Длина кабеля
	см
	200 
	200 
	200 

	Температурный режим
	°C
	2~10
	2~10
	2~10

	          Система охлаждения
	 
	 компрессорная
	компрессорная
	компрессорная

	          Макс. уровень шума
	dbA
	45 
	50 
	50 

	Эстетические параметры
	 
	 
	 
	 

	Цвет
	 
	 
	 
	 

	Верх
	 
	черный
	черный
	черный

	Стенки
	 
	черный
	черный
	черный

	Стекло дверей
	 
	прозрачное
	прозрачное
	прозрачное

	Дверная рама
	 
	черный
	черный
	черный

	Дверь
	 
	возвратн. мех-м
	возвратн. мех-м
	возвратн. мех-м

	F=плоская
	 
	F
	F
	F

	Замок
	 
	да
	да
	да

	Полки
	 
	 
	 
	 

	Количество
	 
	2 
	4 
	6 

	Макс. кол-во бутылок
	 
	84 
	142 
	224 

	Тип
	
	решетка
	решетка
	решетка

	Цвет
	 
	белый
	белый
	белый

	Оборудование и аксессуары
	 
	 
	 
	 

	Панель управления
	 
	внутренняя
	внутренняя
	внутренняя

	Тип термостата
	 
	 электронный
	электронный
	электронный

	Настраиваемый термостат
	 
	да
	да
	да

	Подсветка
	Вт
	6 
	9 
	13 

	Подстраиваемые ножки
	
	4
	4
	5

	Расстояние от стенок
	см
	10/10/10
	10/10/10
	10/10/11

	Габариты
	 
	 
	 
	 

	Оборудование  (Ш / Г / В )
	мм
	555*520*865
	865*520*865
	1350*520*865

	Масса нетто
	кг
	43 
	57 
	77 

	Упаковка (Ш / Г / В )
	мм
	595*565*890
	905*565*890
	1390*565*890

	Масса брутто
	кг
	46 
	61 
	85 



2

